КОНСПЕКТ

для подготовки учащихся

по дисциплине: “Производственная эксплуатация машинно-тракторного парка”

Буда-Кошелево 2020 г.

1. Приведите определение производственного процесса в сельском хозяйстве.  Опишите его структуру.Раскройте  понятие «сельскохозяйственная работа».

Определите, какой из перечисленных процессов относится к категории производственных:

1) посев зерновых; 2) уход за посевами;3) вспашка;

4) возделывание зерновых; 5) подготовка почвы.

Ответ:

Производственный процесс – последовательное и закономерное выполнение взаимоувязанных производственных операций, осуществляемых с помощью машин и механизмов в оптимальные сроки для получения продукции необходимого качества и количества или совершение законченного производственного цикла работ.

Пример: возделывание и уборка с.х. культур и получение продукции.

Вспомогательные операции

Производственная операция (с/х работа)

Производственный процесс

Транспортная операция (доставка семян, перевозка зерна и т.д.)

Технологическая операция (посев, уборка и т.д.)

Сопутствующие (регулировка машин, контроль качества работы)

Подготовительно-заключительные (подготовка поля и агрегата и т.д.)

Рисунок - Структурная схема сельскохозяйственного производственного процесса

Производственная операция (сельскохозяйственная работа) – часть производственного процесса, характеризующая воздействие технических средств на предмет труда (объект обработки или переработки).

Может быть:

- технологической (основной) – вспашка, посев, уборка и др.),

- вспомогательной – составление агрегата, подготовка поля, контроль качества и др.,

- транспортной (доставка семян, урожая и т.д.).

2. Укажите отличительные особенности эксплуатации  машин в сельском хозяйстве и опишите их влияние на выполнение сельскохозяйственных работ. Определите, как называется совокупность воздействий рабочих органов машины, направленных  на   изменение свойств или состояния    обрабатываемого материала:

  - производственный процесс;

  - технологический процесс;

  - производственная операция;

  - технологическая операция.

Ответ:

Условия использования машин в сельском хозяйстве значительно отличаются от условий применения машинного оборудования в промышленности. Это обусловлено рядом особенностей, связанных с биологическими законами и природно-климатическими условиями, что предъявляет высокие требования к конструкциям машин и способам их эксплуатации. Машины должны соответствовать не только экономическим условиям их применения, но и агротехническим требованиям, а также особенностям эксплуатации в сельском хозяйстве.

1. Предметом труда в сельском хозяйстве является живая природа. Обрабатываемые материалы подвержены непрерывным изменениям под влиянием различных биологических процессов, а также вследствие изменчивости почвенных и метеорологических условий.

2. Сроки выполнения производственных операций связаны с фазами развития и биологическими особенностями возделываемых растений, с природно-климатическими условиями. Они, как правило, ограничены во времени.

3. При выполнении сельскохозяйственных работ машинно-тракторные агрегаты перемещаются ц0полю на значительные расстояния, а поверхностные слои почвы и растения являются обрабатываемым материалом. Сроки и продолжительность операций могут существенно изменяться из года в год.

Характерными особенностями применения машин в сельском хозяйстве являются кратковременное периодическое и интенсивное их использование в производственном цикле, а также длительное хранение. Так например, плуги используются весной при перепашке зяби в течение 10—15 дней, осенью при зяблевой вспашке — в течение 55—60 дней. Зерновые сеялки во время весеннего и осеннего сева эксплуатируются 25—30 дней. Большинство других сельскохозяйственных машин используется всего 10—15 дней в году. Неправильное хранение машин приводит к частичному или полному выходу их из строя. Снижаются их надежность и работоспособность, что отражается на производительности и сроках полевых работ.

Особенностью эксплуатации сельскохозяйственной техники является случайный характер природных условий. Температура, влажность, запыленность воздуха, интенсивность солнечной радиации, свойства почвы и растений, износостойкость деталей и сопряжений не бывают постоянными. Они изменяются в пространстве и во времени, ухудшая или улучшая условия использования машин.

При минусовой температуре возрастают механические сопротивления, трение и износ деталей машин. При повышенной температуре воздуха может наблюдаться перегрев узлов и агрегатов, что приводит к ухудшению смазки трущихся поверхностей деталей машин.

Повышенная влажность и запыленность воздуха усугубляют коррозионный процесс, способствуют увеличению износа деталей. Солнечная радиация оказывает разрушающее воздействие на резиновые, полимерные изделия и краску машин, которая защищает детали от коррозии.

Физико-химический состав почвы и растений так же влияет на эксплуатацию техники. Повышенное сопротивление окружающей среды приводит к возрастанию механических нагрузок на агрегаты машин, увеличению удельного расхода топлива, а также к преждевременным поломкам.

Необходимо знать условия использования техники, чтобы правильно выбирать рабочие органы машин, режимы нагрузки и движения, успешно решать вопросы конструирования машин.

3. Перечислите основные факторы, влияющие на качество проведения технологических операций и урожай сельскохозяйственных культур. Раскройте значение технических факторов (конструктивных и эксплуатационных) на качественные показатели работы МТА.

Опишите, как отражается состояние рабочих органов машин на качестве выполнения операций.

Ответ:

На качество технологических операций и урожайность сельскохозяйственных культур влияют различные факторы, связанные с работой машин.

- Конструктивные факторы определяются конструкцией машины и ее техническими характеристиками. Такие параметры машин, как вес и его распределение на опорах, расположение центра тяжести, размеры колес, агротехнический и транспортный просвет, качество материала, могут оказывать большое влияние на технологический процесс.

- Почвенно-климатические факторы — это физико-механические свойства обрабатываемого материала, состояние поверхности поля, рельеф местности, засоренность полей камнями и растительными остатками, размеры и конфигурация полей и др.

Например, изменение влажности почвы по сравнению с оптимальной значительно влияет на качество ее обработке. Повышенная влажность хлебной массы приводит к увеличению потерь зерна. Технологические операции нужно по возможности выполнять при таком состоянии обрабатываемого материала с точки зрения его физико-механических и технологических свойств, которое обеспечит наиболее  высокое качество работы.

Значительное влияние на качественные показатели работы могут оказывать рельеф местности, состояние поверхности поля. Например, если агрегаты движутся поперек склона, ухудшается оборот пласта при вспашке, увеличивается процент поврежденных и подрезанных растений во время междурядной обработки вследствие смещения лап культиватора. Бели посевные агрегаты работают на полях с неровным микрорельефом, это приводит к неравномерности заделки семян и снижению урожайности.

3.	Техническое состояние машин непосредственно отражается на качестве выполнения операций.

Износ рабочих органов машин, изменение их формы и размеров, нарушение регулировок значительно снижают качественные показатели технологического процесса. Так, затупление кромки лемехов плуга до 4 мм по сравнению с 1 мм увеличивает неравномерность глубины обработки более чем в 2 раза. При затуплении лап культиватора, кроме того, резко ухудшается подрезание сорняков и т.д.

Для обеспечения высокого качества работы большое значение имеют правильная установка и регулировка машин. Они проводятся в зависимости от свойств обрабатываемого материала и условий работы (например, регулировка плуга - в зависимости от плотности почвы, сеялки - от вида высеваемых семян и состояния почвы, культиватора - с учетом особенностей сорных растений и т.д.).

4.	Эксплуатация машин предусматривает способ движения, прямолинейность, скорость и равномерность движения агрегата, подготовку полей, наличие маркеров, следоуказателей и др. При выборе режима работы нужно учитывать свойства машины и обрабатываемого материала.

Для получения лучших качественных показателей следует выбирать оптимальный режим работы агрегата. Современные скоростные агрегаты обеспечивают качество работы при скорости движения 2,5-4,2 м/с.

4.Дайте определение понятиям «сельскохозяйственный агрегат», «машинно-тракторный агрегат», «машинно-тракторный парк». Перечислите основные признаки классификации машинно-тракторных агрегатов (МТА).

Дайте характеристику агрегата в составе трактора Беларус 1221 и сеялки СПУ-6 с точки зрения признаков классификации: по назначению, по способу соединения с трактором, по количеству одновременно выполняемых операций, по характеру использования источника энергии.

Ответ:

Сельскохозяйственный агрегат – это сочетание мобильных машин с источником энергии (энергетическими средствами), передаточными и вспомогательными устройствами.

Машинно-тракторный агрегат (МТА) – соединение энергетического средства (трактора) с рабочей машиной. Трактор является ведущим звеном, а машина – ведомым.

Машинно-тракторныйпарк – (МТП) – совокупность имеющихся мобильных машин, энергетических средств и вспомогательных устройств. Сюда же относятся автомобили, прицепы, тракторные тележки.

Классификация сельскохозяйственных агрегатов.

- По способу выполняемых работ: мобильные, стационарные, стационарно-мобильные.

- По виду выполняемых производственных операций: пахотные, посевные, уборочные, транспортные и тд.

- По количеству одновременно выполняемых операций: простые, комбинированные, комбайновые, универсальные.

- По характеру использования источника энергии: тяговые, приводные, тягово-приводные.

- По способу соединения рабочих машин с энергетическими средствами: прицепные, навесные, полунавесные.

- По количеству машин в агрегате: одномашинные и многомашинные.

- По расположению рабочих машин относительно продольной оси агрегата: симметричные и асимметричные.

- По виду источника энергии: с тепловым и электрическим двигателем.

- В зависимости от способа привода рабочих органов машин: с приводом от ВОМ трактора, от опорно-приводных колес машины, от собственного двигателя.

- По расположению рабочих машин относительно остова трактора: с передним, боковым, задним или смешанным расположением.

Характеристика агрегата Беларус 1221+СПУ-6.

- По способу выполняемых работ: мобильный

- По виду выполняемых производственных операций:посевной

- По количеству одновременно выполняемых операций: простой

- По характеру использования источника энергии:тягово-приводной.

- По способу соединения рабочих машин с энергетическими средствами:навесной

- По количеству машин в агрегате: одномашинный

- По расположению рабочих машин относительно продольной оси агрегата: симметричный

- По виду источника энергии: с тепловымдвигателем.

- В зависимости от способа привода рабочих органов машин: с приводом от ВОМ трактора и от опорно-приводных колес машины

- По расположению рабочих машин относительно остова трактора: с заднимрасположением.

5. Перечислите эксплуатационные свойства машинно-тракторных агрегатов. Приведите примеры показателей эксплуатационных свойств. Определить затраты мощности на самопередвижение трактора ДТ-75МВ  на 3  передаче при движении его по стерне зерновых с максимально допустимым буксованием.

Ответ:

Эксплуатационные показатели машинно-тракторных агрегатов обусловлены свойствами энергетических средств, рабочих машин и передаточных (вспомогательных) механизмов, которые оказывают значительное влияние на эффективность и качество работы агрегатов.

Эксплуатационные свойства машинно-тракторных агрегатов:

агротехнические — показывают способности машины (агрегата) выполнять производственную операцию с установленными агротехническими требованиями (к ним относятся агротехнически допустимая скорость движения, пропускная способность рабочих органов, допустимые потери, глубина обработки, равномерность высева и др.);

энергетические — показывают способность машин развивать определенную мощность (механическую энергию) или потреблять ее во время работы; при комплектовании агрегатов эти свойства оказывают решающее влияние на их состав и режимы работы;

маневровые — характеризуют проходимость, поворотливость, устойчивость движения агрегатов, приспособленность к транспортировке и др.; эти свойства учитываются при выборе агрегатов для работы в конкретных производственных условиях; %

технические— обусловлены в основном надежностью в работе машинно-тракторных агрегатов, а также другими техническими показателями (массой, формой, габаритными размерами и т.д.);

технико-экономические - это производительностьагрегатов, затраты труда, денежных средств, топлива, металла, энергоемкость работ и другие показатели;

эргономические — обусловливают удобные условия работы и обслуживания машин, безопасность труда, эстетические показатели и др.

Решение задачи:

Эти потери определим по формуле:

Nf=Pf∙Vp

По справочнику V3т=6,58 км/ч.

Тогда:

Vp=VТ31-δ100=6,581-7100=6,12кмч=1,7м/с

Сопротивление перекатывания:

Pf=GT∙fT

где   GT-вес трактора( GT=63,1 кН)

fT-коэффициент сопротивления перекатыванию: (fT=0,08)

Тогда:                                   Nf=63,1∙0,08∙1,7=8,58 кВт

6. Опишите эксплуатационные свойства тракторов. Приведите уравнение тягового баланса агрегата, расшифруйте величины в него входящие. Определить затраты мощности на самопередвижение трактора МТЗ-80 на 5 передаче при движении его по вспаханному полю с максимально допустимым буксованием.

Ответ:

Основные эксплуатационные свойства тракторов:

- мощность, развиваемая двигателем;

- тяговая мощность и тяговое усилие трактора;

- часовой и удельный (тяговый) расход топлива;

- диапазон рабочих скоростей движения;

- маневренность, плавность хода и трогания с места, устойчивость движения, легкость управления и безопасность движения;

- проходимость по местности и в междурядьях растений (давление на поверхность почвы, дорожный и агротехнический просветы, ширина колеи и ходовых систем, защитные зоны, допустимая крутизна преодолеваемого склона, буксование);

- удобство агрегатирования и технического обслуживания;

- высококачественное выполнение технологического процесса;

- эксплуатационная надежность (техническая и технологическая).

Движение МТА обусловлено воздействием на трактор движущей силы Рдв и сил сопротивления  Рс и описывается уравнением движения агрегата:

где   - движущая сила агрегата, кН;

- суммарная сила сопротивления движению агрегата, кН;

- приведенная масса агрегата, кг;

- ускорение при неустановившемся движении агрегата, м/с2.

Для установившегося движения (скорость постоянная) - =0.

Тогда:

.

Или в развернутом виде (уравнение тягового баланса):

где   - сопротивление качению трактора, кН:

кН,

где   - эксплуатационный вес трактора, кН;

- коэффициент сопротивления качению трактора.

- сопротивление движению трактора на подъем, величина которого , кН:

где   - уклон местности, %.

- сила тяги трактора (сопротивление рабочей машины), кН.

Решение задачи:

Эти потери определим по формуле:

Nf=Pf∙Vp

По справочнику VТ5=7,97 км/ч

Тогда:                 Vp5=VT51-δ100=7,971-15100=6,77 км/ч = 1,88 м/с

где   GT-вес трактора;GT=32,4 кН

fT-коэффициент сопротивления перекатыванию:fT=0,16

Nf=32,4∙0,16∙1,88=9,74 кВт.

7. Охарактеризуйте сцепные свойства тракторов. Приведите способы улучшения сцепных свойств тракторов.Определите  максимальную силу сцепления движителей трактора  МТЗ-1025 при работе на свежевспаханном поле, если вес трактора эксплуатационный составляет 42,6 кН. (коэффициент сцепления µ = 0,5).

Ответ:

Чтобы установить, достаточно ли сцепление трактора с почвой на той или иной передаче, нужно определить максимальную силу по формуле:

Pсц=Gсцμ,

где  Gсц – сцепной вес трактора, кН;

μ  - коэффициент сцепления;

Сцепной вес гусеничных и колесных тракторов с четырьмя ведущими колесами в состоянии покоя  равен  их фактическому весу, т.е.

Qтр=Gсц

Сцепной вес колесных тракторов с одним ведущим мостом можно определить с точностью, достаточной для практических расчетов, по формуле:

Gсц=QтрL-acosα+MкрL≅23Qтр,

где L - продольная база трактора, м;

a - расстояние от центра тяжести трактора до вертикальной плоскости, проходящей через геометрическую ось ведущих колес, м;

Mкр – крутящий момент, передаваемый от двигателя на ведущие колеса, кНм;

α  - угол подъема, град.

Сцепной вес гусеничных и колесных тракторов с двумя ведущими мостами:

Gсц=Qтрcosα

Чем больше потребная сила тяги, тем массивнее должен быть трактор, чтобы обеспечить достаточную силу сцепления.

Проще всего сцепные свойства тракторов определять экспериментальным путем по коэффициенту сцепления μ, который представляет собой отношение наибольшей касательной силы Pk.maxпри допустимом буксовании к нормальной реакции почвы на ведущий аппарат энергетических средств на горизонтальном участке вовремя установившейся работы:

μ=Pk.max/Gc,

где  Gc - нормальная реакция почвы на ведущий аппарат, равная сцепному весу, кН.

Коэффициенты сцепления ходового аппарата с почвой зависят от фона почвы и движителя энергетических средств.

Основные способы улучшения сцепных свойств тракторов:

- увеличение сцепного веса (применение ГСВ и дополнительных грузов, изменение угла тяги и др.);

- использование рациональных размеров шин и рисунка протектора (арочные, широкопрофильные шины низкого давления и др.);

- установка оптимального давления воздуха в шинах;

- использование всех колес трактора в качестве ведущих;

- рациональное распределение эксплуатационного веса по осям трактора;

- увеличение опорной поверхности и повышение эффективности сцепления ведущих колес (установка дополнительных колес, уширите лей, полугусеничного хода и др.);

- блокировка дифференциала ведущих колес;

- применение активных прицепов и рабочих органов сельскохозяйственных машин.

Решение задачи:

Дано:

Трактор – МТЗ-1025Fc.max=μ∙Gсц

Агрофон – свежевспаханное поле   где Gсц- сцепной вес трактора, кН; Для колесных тракторов

GT=42,6 кН                                                    с 4-мя ведущими колесами Gсц=GT=42,6 кН

μ=0,5Тогда:

Fc.max=42,6∙0,5=21,3 кН

Fc.max=?

8. Приведите уравнение баланса мощности трактора. Охарактеризуйте  составляющие затрат мощности при работе агрегата. Определите мощность, затрачиваемую на преодоление подъема трактором  МТЗ-80 на уклоне равном 0,03, если вес трактора 33,4 кН, а скорость движения 10 км/ч.

Ответ:

Не вся мощность, развиваемая тракторным двигателем, расходуется на полную работу агрегата – часть ее идет на преодоление различных сил сопротивления. Распределение мощности двигателя на преодоление всех видов сопротивлений называется балансом мощности, или рабочим балансом МТА (при равномерном движении), т.е.:

Ne= Nт +Ne вом +NfN +N +Nм; кВт,

где  Nт – затраты мощности на тягу машины (на преодоление сопротивления машины), кВт:

Nт=РтVр, кВт; или Nт=RaVр, кВт;

где  Ra – сопротивление агрегата, кН;

Ne вом – мощность, затрачиваемая двигателем на привод механизмов рабочих машин, кВт:

Ne вом= кВт,

где  Nвом – мощность передаваемая через ВОМ, кВт;

вом – механический к.п.д. ВОМ; вом0,93.

Nf – затраты мощности на перемещение трактора, кВт:

Nf=РfVр=GтрfтрVр, кВт;

N - затраты мощности на преодоление подъема, кВт:

N=РVр=GтрVр, кВт;

N - затраты мощности на буксование движителей, кВт:

N= Nемг, кВт;

Nм – потери мощности в трансмиссии трактора и на ведущих участках гусениц, кВт:

Nм= Nе(1-мг), кВт.

Решение задачи:

Дано:                           Затраты мощности на преодоление подъема определяются по формуле:

Трактор –МТЗ-80Nα=Pα∙Vp

ί= 0,03;Vp - рабочая скорость движения трактора, км/ч;

Vр=10 км/ч

GT=33,4кНP∝ - сопротивление на преодоление подъема, кН

P∝=GT∙i

P∝=33,4∙0,03=1 кН

Тогда:         N∝=1∙10=10 кВт

9. Опишите сущность и значение правильного комплектования МТА. Перечислите основные требования, предъявляемые к комплектованию МТА. Определите необходимую величину фронта сцепки для подсоединения 3-х культиваторов КПС-4.

Ответ:

Комплектование агрегатов в основном сводится к выбору типа машин, определению количественного состава, скоростного режима и составлению агрегатов.

Правильное комплектование машинно-тракторных агрегатов — один из основных факторов, определяющих эффективность использования техники в сельском хозяйстве.Правильное комплектование МТА основывается на знании эксплуатационных свойств и технико-экономических показателей тракторов и сельхозмашин с учетом эффективного использования их в конкретных условиях работы. При этом достигается максимальная производительность, значительно снижаются расход топлива и себестоимость механизированных работ, повышаются эффективность капитальных вложений в технику и качество выполнения работ, сокращаются сроки их проведения.

При комплектовании к агрегатам предъявляют следующие требования:

агротехнические – обеспечение качественных показателей обработки и возмож-ные отклонения от них, допускаемые потери, повреждения, проходимость и др.;

технические – допускаемые скорости движения машин, пропускная способность, маневренность, эксплуатационная надежность и др.;

экономические – высокая производительность, минимальные затраты труда и денежных средств на выполнение работы;

удобство обслуживания – управление, техническое и технологическое обслужива-ние;

безопасность труда – нормальные условия труда обслуживающего персонала, допускаемый уровень шума и вибраций, выполнение требований ТБ и др.;

Решение задачи:

Дано:Необходимый фронт сцепки определяется по формуле:

3 культиватора КПС-4B'=bм(nм-1)

где  bм– конструктивная ширина захвата машины, м;

Для культиватора КПС-4  bм=4 м

B'=?                                         Тогда:           B'=43-1=8 м.

10. Опишите факторы, влияющие на тяговые свойства тракторов. Приведите основные способы улучшения тяговых свойств тракторов. Определить затраты мощности на самопередвижение трактора Т-150 на 3 передаче при движении его по укатанной дороге с буксованием 2%.

Ответ:

Влияние различных факторов на тяговые свойства тракторов. Тяговые свойства тракторов не являются постоянными. Они зависят от агрофона, типа и состояния почвы, типа и конструктивных параметров движителя. Тягово-эксплуатационные показатели трактора, снятые на одной и той же передаче в разных почвенных условиях значительно различаются в зависимости от почвенных условий.

Наибольшее влияние на тяговые свойства тракторов оказывают твердость и влажность почвы. При сравнении тяговых показателей гусеничного трактора на стерне (достаточное сцепление) и на поле, подготовленном под посев (недостаточное сцепление), получается, что при достаточном сцеплении максимум тяговой мощности приходится на первую передачу, а при недостаточном — смещается на более высокие передачи.

Это объясняется тем, что характер изменения потенциальной характеристики обусловлен в основном потерями мощности на самопередвижение трактора и его буксование. Поскольку при недостаточном сцеплении на низшихпередачах буксование значительное, то максимальная тяговая мощность перемещается на более высокие передачи. На повышенных передачах возрастают потери мощности на самопередвижение трактора. В связи с этим тяговая мощность снижается.

У колесного трактора  максимум тяговой мощности приходится на зону средних передач, так как на низших передачах потери на буксование у него значительно выше, чем у гусеничного.

Основные способы улучшения тяговых свойств тракторов:

- увеличение сцепного веса (применение ГСВ и дополнительных грузов, изменение угла тяги и др.);

- использование рациональных размеров шин и рисунка протектора (арочные, широкопрофильные шины низкого давления и др.);

- установка оптимального давления воздуха в шинах;

- использование всех колес трактора в качестве ведущих;

- рациональное распределение эксплуатационного веса по осям трактора;

- увеличение опорной поверхности и повышение эффективности сцепления ведущих колес (установка дополнительных колес, уширите лей, полугусеничного хода и др.);

- блокировка дифференциала ведущих колес;

- применение активных прицепов и рабочих органов сельскохозяйственных машин.

Решение задачи:

Дано:                 Затраты мощности на самопередвижение трактора определяются по формуле:

VТ3=6,0 км/ч      Nf=Pf∙Vp
GT=77,4 кН       Vp - рабочая скорость движения трактора, км/ч;

fT=0,06Vp3=VT31-δ100=6,01-2100=5,88 км/ч = 1,63 м/с

δ=2%Pf - сопротивление перекатывания, кН

Pf=GT∙fT
Nf=?Pf=77,4∙0,06=4,64 кН

Nf=4,64∙1,63=7,58 кВт

11. Перечислите основные показатели эксплуатационных свойств сельскохозяйственных машин. Опишите факторы, влияющие на тяговое сопротивление машин. Определите тяговое сопротивление  бороны БПД-7 на уклоне равном 0,03, если масса бороны 35 кН,еслитяговоесопротивление бороны БПД-7 на горизонтальном участке составило 30 кН.

Ответ:

К основным эксплуатационным свойствам с.х. машин относятся:

- качество работы, соответствующее агротребованиям;

- определенное тяговое сопротивление;

- принятый диапазон ширины захвата;

- скорость движения, допускаемая по качеству прочности машины;

- возможный диапазон регулировок;

- удобство технологического и технического обслуживания;

- надежность и долговечность основных деталей и сборочных единиц;

- степень универсальности машин;

- степень унификации сборочных единиц и деталей.

Влияние различных факторов на тяговое сопротивление машин.В процессе использования тяговое сопротивление машин не бывает постоянным оно все время изменяется. Это обусловливает наличие многих факторов, которые можно объединить в три группы: природно-климатические, конструктивные и эксплуатационные. Рассмотрим основные из них.

Скорость движения. С повышением скорости общее тяговое сопротивление машины увеличивается, так как возрастают затраты на перекатывание машины, деформацию обрабатываемого материала.

Влажность почвы при ее обработке является одним из факторов, который оказывает большое влияние на энергетические затраты. При оптимальной влажности сопротивление машины является наименьшим. Если влажность почвы меньше оптимальной, то сопротивление возрастает из-за увеличения плотности почвы. Если влажность почвы больше оптимальной, то сопротивление возрастает из-за увеличения липкости почвы.Если влажность почвы на много больше, то сопротивлениенесколько снижается, так как из-за высокой влажности нарушаются связи между частицами почвы.

Глубина обработки. Сопротивление машин для обработки почвы существенно увеличивается с увеличением глубины обработки.

Техническое состояние рабочих органов и регулировки. Во время работы машин их рабочие органы затупляются. Это приводит к нарушению технологического процесса и значительному повышению тягового сопротивления.

Решение задачи:

Дано:

Борона – БПД-7                 Сопротивление машины определяется по формуле:Rмгор=30 кНRмi=Rмгор+Gм∙i

Gм=35 кН

i=0,03%Rмi=30+35∙0,03=31,05 кН

Rмi=?Ответ:  Rмi=31,05 кН.

12. Перечислите факторы, влияющие на величину сопротивления сельскохозяйственных машин. Опишите пути снижения тяговых сопротивлений рабочих машин. Рассчитать затраты мощности на преодоление подъёма в 5% трактором К-701 при движении  на 4 передаче с максимально допустимым буксованием.

Ответ:

Влияние различных факторов на величину сопротивления машин. В процессе использования тяговое сопротивление машин не бывает постоянным оно все время изменяется. Это обусловливает наличие многих факторов, которые можно объединить в три группы: природно-климатические, конструктивные и эксплуатационные. Рассмотрим основные из них.

Скорость движения. С повышением скорости общее тяговое сопротивление машины увеличивается, так как возрастают затраты на перекатывание машины, деформацию обрабатываемого материала.

Влажность почвы при ее обработке является одним из факторов, который оказывает большое влияние на энергетические затраты. При оптимальной влажности сопротивление машины является наименьшим. Если влажность почвы меньше оптимальной, то сопротивление возрастает из-за увеличения плотности почвы. Если влажность почвы больше оптимальной, то сопротивление возрастает из-за увеличения липкости почвы.Если влажность почвы на много больше, то сопротивлениенесколько снижается, так как из-за высокой влажности нарушаются связи между частицами почвы.

Глубина обработки. Сопротивление машин для обработки почвы существенно увеличивается с увеличением глубины обработки.

Техническое состояние рабочих органов и регулировки. Во время работы машин их рабочие органы затупляются. Это приводит к нарушению технологического процесса и значительному повышению тягового сопротивления.

Пути снижения тяговых сопротивлений рабочих машин.

1. Конструктивные – применение навесных машин, машин оборудованных шинами низкого давления, улучшение качества рабочих органов, применение подшипников качения, снижение веса и др.

2. Технологические – совершенствование технологических процессов рабочих ма-шин, совмещение операций, применение комбинированных агрегатов и др.

3. Эксплуатационные – тщательное и своевременное обслуживание с.х. машин, правильная сборка и регулировка механизмов, прицепка и навеска с.х. машин, выбор наиболее рациональных направлений движения агрегата и т.д.

4. Организационно-хозяйственные – улучшение почвенных условий, выравнивание полей, ликвидация закустаренности, каменистости и т.д.

Решение задачи:

Дано:                      Затраты мощности на преодоление подъема определяются по формуле:

Трактор - К-701                                                      Nα=Pα∙Vp
4-я передача           Vp - рабочая скорость движения трактора, км/ч;

ί= 5%;Vp4=VT41-δ100=5,11-12100=4,49 км/ч = 1,2 м/с

δ=12%P∝ - сопротивление на преодоление подъема, кН

VТ4=5,1 км/чP∝=GT∙i100

GT=131,3 кНP∝=131,3∙5100=6,56 кН

Тогда:N∝=6,56∙1,2=7,8 кВт

Nα=?

13. Приведите кинематические характеристики рабочего участка поля, используя приведенную схему.

Опишите порядок подготовки полей для работы почвообрабатывающих агрегатов, покажите на схеме способ движения «всвал».

Ответ:

Часть поля (или все поле), на котором выполняется определенная производственная операция, называется рабочим участком.

Поворотная полоса

Контрольная линия

Е

С`С

Загон

LPL

Е

СУЧ

Схема рабочего участка:

СУЧ – ширина участка (поля); L – длина поля; С- ширина загона; Lр – рабочая длина гона; С` - ширина делянки; Е – ширина поворотной полосы.

Контрольная линия   это граница между поворотной полосой и рабочей частью загона.

Поворотная полоса   часть загона, временно вьделяемая для поворотов.

Ширина поворотной полосы должна быть кратной ширине захвата агрегата.

Ширина поворотной полосы для посевных и посадочных агрегатов должна быть кратной рабочей ширине захвата.

До выезда агрегата необходимо подготовить поле, освободив его от остатков соломы, камней, одиночных кустов, засыпав ямы, канавы.

Выбрать направление и способ движения агрегата, разбить поле на загоны (при необходимости), отбить поворотные полосы, провешить линии первых проходов.

Направление и способ движения агрегата выбирают в зависимости от конфигурации и размеров поля. При движении вдоль длиной стороны поля, производительность агрегата выше, чем при движении вдоль короткой.

Способ движения – всвал.

14.  Приведите кинематические характеристики  агрегата, используя приведенные схемы.

Lб

lа

lт

lм

dк

ц.а

Опишите порядок подготовки поля дляработы посевных агрегатов, покажите (изобразите) на схеме способ движения «челночный».

Ответ:

Кинематические характеристики агрегата:

Lб – продольная база трактора; ц.а. – центр агрегата; lк – кинематическая длина агрегата; lт – кинематическая длина трактора; lм – кинематическая длина машины; dк – кинематическая ширина агрегата.

Кинематическая длина агрегата – (lа) проекция расстояния от центра агрегата (ц.а.) до линии расположения последних рабочих органов.

При наличии сцепки в агрегате:

lа=lт+lсц+lм,

где lсц – кинематическая длина сцепки.

Кинематическая ширина агрегата – (dк) расстояние между крайними точками агрегата по ширине.

Продольная база (Lб) – расстояние между осями колес или крайних опорных катков.

Центр поворота агрегата (ц.п.) – точка, относительно которой осуществляется поворот.

Радиус поворота (R) – расстояние между центрами агрегата и поворота.

Минимальный радиус поворота (Rо) – обычно принимают равным: для навесных машин – конструктивному радиусу поворота трактора (но не менее 5…6 м); для широкозахватных агрегатов (В>6м) – ширине захвата агрегата; для агрегатов с большой кинематической длинной – ее длине.

Длина выезда агрегата (е) – путь пройденный агрегатом с момента выключения (включения) рабочих органов машины до их полного выхода (входа) при поворотах агрегата. Для прицепных агрегатов длину выезда принимают е=(0,25…0,75)lк, для навесных е=(0…0,1)lк, для агрегатов с передней фронтальной навеской машины е=-lк.

Подготовка поля для работы посевных агрегатов.Выбирают направление и способ движения посевных агрегатов, отводят повторные полосы, разбивают поля на загоны, провешивают линии первого прохода агрегата.

При севе агрегаты должны двигаться поперек направления вспашки и последней предпосевной обработки почвы или под углом к нему. В зонах, подверженных ветровой эрозии, направление сева — также поперек направления господствующих ветров, на склонах — под острым углом к преобладающему направлению склона или поперек него.

Челночный способ движения

15. Дайте определение производительности МТА. Укажите виды производительности. Опишите основные пути повышения производительности агрегатов. Определите сменную техническую производительность пахотного агрегата в составе трактора Беларус 1221 и плуга ППО-4-40, если рабочая скорость равна 9км/ч, а ширина захвата используется на 100%, чистое рабочее время за смену составило 5 часов?

Ответ:

Производительность агрегата – это объем работы в установленных единицах (га, т, ткм и т.п.) и определенного качества, выполненный агрегатом в единицу времени (ч, смену, сутки, сезон и т.д.). Различают следующие виды производительности:

теоретическую;

техническую (нормативная);

эксплуатационную (фактическая).

В зависимости от принятой единицы времени различают: часовую, сменную, суточную (дневную), сезонную (годовую).

Пути повышения производительности агрегата.

- Поддержание в процессе эксплуатации тракторов и с.х. машин в технически исправном состоянии;

- Правильное комплектование агрегата и выбор рационального скоростного режима;

- Соблюдение агротехнических требований и требований техники безопасности;

- Подготовка полей и агрегатов в соответствии с технологическими требованиями;

- Выбор рациональных способов движения;

- Организация групповой работы агрегатов;

- Снижение нерациональных затрат времени при работе с.х. агрегатов.

- Повышение квалификации механизаторов, научная организация труда, моральное и материальное стимулирование труда механизаторов.

Решение задачи:

Дано:

Трактор –Беларус 1221        Сменная производительность определяются по формуле:

Плуг – ППО-4-40Wсм=0,1Bр∙ϑр∙Тр

ϑр=9 км/ч  Тогда:

Bр=Bк=1,6 мWсм=0,1∙1,6∙9∙5=7,2 га/см

Тр=5 чОтвет:Wсм=7,2 га/см.

Wсм=?

16. Приведите единицы учета механизированных сельскохозяйственных работ. Объясните необходимость введения условных единиц. Дайте понятие об условном эталонном гектаре, укажите единицу перевода физических объемов работ в условные.Определите  объём работ в у.э.га, если объём работы в физических единицах, выполненных агрегатом с трактором  МТЗ-80  составил 200 га при  сменной норме 10 га и эталонной сменной выработке трактора 4,9у.э.га .

Ответ:

В течение сельскохозяйственного сезона разные тракторы, а также один и тот же трактор выполняют различные виды работ. Для суммарного учета, планирования и анализа различного вида работ тракторов принят условный эталонный гектар.

Такой учет необходим для оценки уровня использования отдельных тракторов и в целом всего МТП, а также для планирования потребности в тракторах и топливно-смазочных материалах, планирования технического обслуживания и ремонта машин, затрат на их эксплуатацию и других технико-эксплуатационных    показателей работы машинно-тракторногопарка.

Условный эталонный гектар - это объем работ, соответствующий вспашке одного гектара старопахотных земель в эталонных условиях: агрофон – стерня зерновых; тип почвы – средний суглинок; удельное сопротивление почвы – 50 кПа; скорость движения – 5 км/ч; влажность почвы – 20…22%; глубина вспашки – 20…22 см; длина гона – 800 м; высота над уровнем моря – до 200 м; рельеф ровный (угол склона до 10); конфигурация поля правильная (прямоугольная); каменистость и препятствия отсутствуют.

Перевод физических работ в условные гектары основан на соотношениях эталонной выработки и технически обоснованных норм на полевые механизированные работы.

Для получения объема работ в условных эталонных гектарах (эт.га) необходимо определить количество выполненных нормо-смен и умножить их на сменную эталонную выработку WСМэ, т.е.:

Uэт.га=NсмWсм.э;

где  Nсм – количество выполненных нормо-смен;

где   - объем работы в физических единицах, выполненный агрегатом с трактором данной марки (га, т, ткм и т.д.);

- техническая норма выработки, установленная в хозяйстве на данном виде работ, га (т, ткм и т.д.).

Решение задачи:

Дано:Объем работы в условных эталонных га определяются по формуле:

Трактор –МТЗ-80               Uусл.эт=Nсм∙Wсм.эт

Uф=200 га                  где  Nсм - количество выполненных нормосмен;

Wсм=10 га/смNсм=Uф/Wсм

Wсм.эт=4,9 усл.эт.га/смNсм=200/10=20 н.см

Тогда:

Uусл.эт=?Uусл.эт=20∙4,9=98 усл.эт.га

17. Опишите порядок подготовки поля для работы зерноуборочных агрегатов.Укажите, величина какого показателя определяет выбор способа движения агрегата, если для данной операции можно применить несколько способов равноценных по качеству работы и удобству  обслуживания агрегата?

Ответ:

Подготовка поля для работы зерноуборочных агрегатов.Поле предварительно осматривают, обнаруженные препятствия устраняют, отмечают вешками или ограждают. Затем поле разбивают на загоны и обкашивают его границы, прокосы на поворотной полосе и между загонами, при необходимости делают угловые прокосы, транспортные магистрали.

Выбираем способ и направление движения агрегата. Направление движения уборочных агрегатов при возможности должно совпадать с направлением пахоты. При полеглости колосьев агрегаты движутся под углом 40—50 град к направлению полеглости.

Угловые прокосы и разгрузочные магистрали делают за два-три прохода комбайна шириной 6—12 м заранее с расчетом, чтобы до начала массовой уборки убрать копны соломы.

Выбор способа движения.Выбор того или иного способа движения обусловлен технологическим процессом, конструктивными особенностями агрегата, подготовкой поля, рельефом и другими условиями использования МТА. Выбирая способ движения, исходят прежде всего из того, чтобы обеспечить необходимое качество работы, удобство обслуживания, сократить до минимума вспомогательные операции.

Если для выполнения операции можно применять различные способы движения, следует выбрать тот, который обеспечит наибольшее значение коэффициента рабочих ходов φ.

Коэффициент рабочих ходов () – отношение рабочего пути, пройденного агрегатом при обработке участка на рабочем ходу, к общему пути за время работы:

где  - рабочий путь, м;

- путь, пройденный агрегатом на холостом ходу, м.

Установите правильную очередность рабочих ходов при способе движения  "вразвал".

1 2 3 4 5 6 7 8

1) 12345678;

2) 81726354;

3) 18276354;

4) 15263748;

5) 54637281.

18. Перечислите виды эксплуатационных затрат при работе агрегатов. Опишите основные способы снижения расхода топлива при работе агрегатов. Определите расход топлива трактором  МТЗ-80 за смену, если часовой расход топлива двигателя трактора МТЗ-80 при рабочем ходе, при холостом ходе и остановках с работавшим двигателем равен соответственно: 13кг/ч, 7кг/ч и 1,4 кг/ч; -  за 7-часовув смену при использовании времени смены на 80 %, время на холостые ходы составило 0,8 ч, а на остановки с работавшим двигателем - 0,5 ч.

Ответ:

К основным эксплуатационным затратам при работе МТА относят: эксплуатационные затраты труда, расход механической энергии, расход топлива, расход материальных и денежных средств.

Пути снижения расхода топлива:

правильная регулировка топливной аппаратуры и поддержание ее в исправном состоянии;

рациональное комплектование агрегатов и поддержание оптимальных скоростных и загрузочных режимов их работы;

сокращение холостых переездов агрегатов, выбор рациональных способов движения и видов поворотов, уменьшение простоев с работающим двигателем;

устранение всех видов потерь нефтепродуктов при их транспортировке, хранении и заправке машин.

Решение задачи:

Дано:Расход топлива трактора за смену определяются по формуле:

Трактор –МТЗ-80               Qсм=GтрTp+Gтхtхх+Gтоto

Gтр=13 кг/ч               где  Tp- время работы трактора за смену на рабочем ходу, ч

Gтх=7 кг/чTp=Tсм∙τ=7∙0,8=5,6 ч

Gто=1,4 кг/ч                    Тогда:

Tсм=7 чQсм=13∙5,6+7∙0,8+1,4∙0,5=79,1 га/см

tхх=0,8 ч

tо=0,5 ч                                  Ответ:   Qсм=79,1 га/см

τ =0,8

Uусл.эт=?

19. Раскройте понятие затрат труда при работе МТА. Опишите основные пути снижения затрат труда при работе агрегатов. Определите затраты  труда на  1 га выполненной работы, если агрегат в составе  трактора  МТЗ-80 и  рассадопосадочной  машины  СКН-6А  за  смену (7 часов)  посадил рассаду на  площади 5 га.

Ответ:

Затраты труда при выполнении механизированных работ определяют уровень механизации труда.

Затраты трудана единицу выполненной работы (ч/га, т, ткм и т.д.) рассчитываются по выражению:

ч/га;

где m, n – соответственно число механизаторов и вспомогательных рабочих, обслуживающих агрегат.

Пути снижения затрат труда:

повышение производительности МТА;

уменьшение числа рабочих, обслуживающих агрегат, за счет применения средств автоматизации, механизации вспомогательных операций;

совершенствование технологических процессов;

повышение урожайности сельскохозяйственных культур.

Решение задачи:

Дано:                               Затраты труда на 1 га выполненной работы определяются по формуле:

Трактор –МТЗ-80               Зоп=m+nWч

С.х. машина – СКН-6А

Тсм=7 ч                  где   m и n – соответственно количество механизаторов и

Uф=5 га                              вспомогательных рабочих обслуживающих агрегат;

Wч- часовая производительность МТА, га/ч

Зоп=?Wч=UфTсм=57=0,71 га/ч

Тогда:    Зоп=1+00,71=1,41ч∙час/га

20. Назовите (сформулируйте) агротехнические требования, предъявляемые к операции «внесение минеральных удобрений». Приведите примеры состава агрегатов для выполнения операции. Перечислите операции подготовки трактора к выполнению операции. Опишите способы настройки основных технологических параметров машин для выполнения работы.

Ответ:

Агротехнические требования:

отклонение от заданной нормы внесения – до 15%;

неравномерность высева:

для туковых сеялок – до 15%;

для разбрасывателей – до 25%;

время между внесением и заделкой – не более 12 часов.

Для разбрасывания минеральных удобрений применяются агрегаты: Беларус 80.1+АВУ-0,7; Беларус 82.1+РШУ-12; Беларус 82.1+СТТ-10; Т-150К+МВУ-8, Беларус 80.1+МТТ-4У,  Беларус 1021+МВУ-5,  Беларус 1523+РУМ-8 и др.

Подготовка трактора (Беларус 82.1).Проверить давление воздуха в шинах колес и при необходимости отрегулировать его до нормы: в передних колесах – 0,14, задних – 0,16 МПа. Колеса трактора устанавливаем на колею 1800 мм.

При агрегатирование с навесными и полунавесными машинами, необходимо блокировать продольные тяги от поперечных перемещений, убедившись в том, что ограничительные стяжки и их кронштейны не упираются в защитный кожух карданной передачи в верхнем положении машины.

Длина раскосов навесного устройства должна быть не менее 490 мм. Для полунавесных машин производят сцепку дышла машины с гидрокрюком трактора, фиксируют гидрокрюк, устанавливают страховочные цепи, соединяют карданный вал к ВОМ трактора и валу привода рабочих органов машины, присоединяют трубопроводы. Подключаем вилку электрооборудования и магистральный тормозной шланг.

Подготовка машины.На машинах типа МВУ нормы внесения регулируют с помощью заслонки, а также изменяя скорость транспортера путем перестановки цепи на соответствующие звездочки. Равномерность распределения по ширине захвата достигается перемещением туконаправителей и изменением положения подвижных деталей.

Норма внесения удобрений штанговым распределителем РШУ-12 устанавливается регулировочными заслонками высевающих отверстий.

Для машины ССТ-10 норму внесения удобрений регулируют, открывая заслонку дозирующего устройства винтовым механизмом, для РУМ8/16 - перемещая двухсекционное шиберное устройство штурвалом на заднем борту кузова.

21. Назовите (сформулируйте) агротехнические требования, предъявляемые к операции «внесение органических удобрений». Приведите примеры состава агрегатов для выполнения операции. Перечислите операции подготовки трактора к выполнению операции. Опишите способы настройки основных технологических параметров машин для выполнения операции.

Ответ:

Агротребования:

среднее отклонение дозы внесения от заданной не должно превышать 20% по массе;

неравномерность распределения по ширине разбрасывания – не более 25%; по длине участка 10%;

время между разбрасыванием удобрений и их полной заделкой в почву должна быть минимальным – не более 2 часов.

Для погрузки твердых органических удобрений используют погрузчики: ДТ-75М+ПНД-250А; ДТ-75М+ПФП-1,2; ПЭА-1.0; П-4/85; ТО-25; ТО-18.

Внесение осуществляется разбрасывателями в агрегате: Беларус 82.1+ПРТ-7А; Беларус 520+МТТ-4У; Беларус 1221+МТТ-10; Т-150К+ПРТ-10 и др.

Подготовка трактора (Беларус 82.1). Проверить давление воздуха в шинах колес и при необходимости отрегулировать его до нормы: в передних колесах – 0,14, задних – 0,16 МПа. Колеса трактора устанавливаем на колею 1800 мм.

Для присоединения машины к трактору установить на трактор гидравлический тяговый крюк. Подъехать трактором к машине и присоединить сцепную петлю дышла к крюку, установить жесткие растяжки, отсоединить раскосы в нижней части от крюка. Концы страховочных стропов подсоединить к трактору. Присоединить карданную передачу машины к ВОМ трактора и дополнительно зафиксировать ее специальным болтом. Установить опору дышла в транспортное положение. Присоединить шланг тормозной пневматической системы машины к соединительной головке пневмосистемы трактора и открыть разобщающий кран. Подключить штепсельную вилку электрооборудования машины к штепсельной розетке трактора. Растормозить стояночный тормоз машины.

Регулировки машины ПРТ-7. произвести внешний осмотр и проверку креплений всех сборочных единиц и деталей. Особенно обратить внимание на гайки колес и редуктора.Проверить избыточное давление в шинах (оно должно быть 0,25 МПа).

Проверить натяжение цепей транспортеров и контуров цепей привода транспортеров и разбрасывателя.

Для установки необходимой дозы внесения удобрений проверить соотношение установленных звездочек на валах приводов транспортеров. Положение звездочек должно совпадать как на левом, так и на правом приводах транспортеров.

Также дозу внесения можно регулировать установкой рукоятки дросселя гидропривода, а также скоростью движения агрегата по полю (в пределах агротехнически допустимых скоростей).

22. Укажите назначение операции «лущение стерни». Назовите (сформулируйте) агротехнические требования, предъявляемые к операции. Приведите примеры состава агрегатов для выполнения операции. Назовите операции подготовки трактора к выполнению операции и основные требования. Опишите способы настройки основных технологических параметров работы дисковых лущильников.

Ответ:

Лущение– поверхностная обработка почвы, предшествующая зяблевой вспашке. Основная задача лущения – провокация прорастания семян сорных растений с последующим уничтожениям их глубокой запашкой плугами с предплужниками.

Агротребования:

проводится через 2…3 дня после уборки или одновременно с ней;

глубина обработки:

дисковые – 4…12 см;

лемешные – 12…18 см;

отклонение от средней глубины обработки 10%;

разъемные борозды – на глубину обработки;

полное подрезание сорняков;

огрехи недопустимы.

Состав агрегатов для лущения стерни

| Трактор | Лущильник |  | Дисковая борона |
| --- | --- | --- | --- |
|  | дисковый | лемешный |  |
| К-701, Беларус 2522, Беларус 1523, Т-150К, ДТ-75, Беларус 950 | ЛДГ-20 ЛДГ-10 | - ПЛП-10-25 | Л-114 ДС-40, Л-113 БД-10 БДН-2 |
| Беларус 952 Беларус 82.1 | ЛДГ-5 | ПЛП-5-25 | Л-111 БНД-3, БНД-2 |

Подготовка трактора. При агрегатировании с прицепными лущильниками на тракторах класса 3,0 прицепную скобу для плотных почв устанавливают приливами вниз, для рыхлых и средних почв – приливами вверх; вилку бугелей также можно установить в одно из двух положений. С навесок тракторов Беларус 80.1/82.1 снимают задние концы продольных тяг механизма навески и устанавливают поперечину прицепа с прицепной вилкой. Длина раскосов должна быть равна 515 мм. Вертикальные раскосы навески соединяют с продольными тягами через круглые отверстия и натягивают ограничительные цепи. Для управления рабочими органами лущильников выносные цилиндры подключают шлангами к гидрораспределителю трактора.Скорость движения устанавливается 2,53,3 м/с (912 км/ч).

Подготовка лущильника.Качество обработки и глубина достигаются изменением угла атаки, сжатием пружин, с помощью гидросистемы.

Перед началом работы необходимо проверить правильность и надежность соединения всех узлов и деталей лущильника, а также правильность установки брусьев, тяг и полуосей крайних колес на углы атаки по шкалам, в зависимости от предлагаемой работы лущильника.

Регулировка глубины обработки почвы достигается переключением механизма гидроуправления и изменением сжатия пружин на штангах секций.

Равномерность глубины хода наружных и внутренних батарей регулируют с помощью понизителей. После выравнивания хода батарей проверить и отрегулировать глубину обработки.

Угол атаки для пожнивного лущения почвы устанавливают равным 35°, на рыхлых и малозасоренных почвах его уменьшают до 30°, а при использовании лущильника  как бороны для разделки пласта  1520°; для дисковых борон на разделке пласта угол атаки должен быть 1215°, а для лущения – 1821°. При увеличении скорости агрегата угол атаки рекомендуется уменьшать.

Лемешные лущильники из-за низкой производительности не нашли применения в Беларуси. Раскосы механизма навески трактора устанавливают в продольных отверстиях для улучшения приспосабливаемости машины к рельефу поля в поперечной плоскости.

23. Укажите назначение операции «вспашка с оборотом пласта». Назовите (сформулируйте) агротехнические требования, предъявляемые к вспашке. Приведите примеры состава агрегатов для выполнения операции. Назовите операции подготовки трактора к выполнению пахоты и основные требования. Опишите способы настройки основных технологических параметров работы плугов.

Ответ:

Вспашка важнейший агротехнический прием обработки почв, при котором происходит оборот пласта, крошение и перемешивание почвы, уничтожение сорной растительности, заделка пожнивных остатков и удобрений.

Агротребования:

- отклонение глубины пахоты – не более 1…2 см;

- полный оборот пласта;

- полная заделка растительных остатков и сорняков;

- поверхность поля – ровная, без огрехов;

- высота гребней и глубина борозд – до 7 см.

Состав агрегата для выполнения вспашки:

Беларус 1221+ПГП-4-40; Беларус 1221+ПКМП-4-40; Беларус 1523+ПКМ-6-40; Беларус 2522+ППН-8-30/50; Беларус 1221+ППО-4-40; Беларус 1221+ПНГ-4-43; Беларус 1523+ППО-5-40; Беларус 1523+ES-95; JohnDeere 8420+PG-100; VarilibreSPERY+8916

Подготовка трактора.Во время работы с навесными и полунавесными плугами механизм навески тракторов класса 3,0(Т-150, Т-150К, ДТ-75М и др.) устанавливают по двухточечной схеме, а тракторов класса 5,0 (К-701, К-700) и «Беларус» — по трехточечной.

На тракторах К-701 (К-700) устанавливают длину вертикальных раскосов механизма навески 865 мм, а длину верхней центральной тяги - 1200±125 мм. Во время работы с номинальным усилием на крюке выравниваются нагрузки на задний и передний мосты. В противном случае нужно догружать задний мост дополнительными грузами массой 1000-1500 кг.

Тракторы «Беларус» в составе пахотных агрегатов используются по схеме «колеса трактора в борозде». При этом нужна соответствующая расстановка колес при работе с обычными, оборотными и поворотными плугами.

Тракторы «Беларус-1522», «Беларус-1523» (класс 3,0) можно использовать по схеме «колеса вне борозды». При этом требования к расстановке колес упрощаются.Целесообразно сдваивать задние колеса. Это позволяет улучшить тягово-сцепные качества.

При подготовке тракторов Беларус 80.1/82.1 к работе с трехкорпусным плугом, ширина захвата которого 1050 мм, колея устанавливается на 1500 мм (левое колесо - 700 мм, правое - 800 мм от оси симметрии трактора); при ширине захвата плуга 900 мм колея трактора 1400 мм (левое колесо - 650 мм, правое - 750 мм от оси симметрии трактора).

Для снижения буксования дополнительные грузы переставляют с правого колеса на левое, так как трактор движется правыми колесами по борозде. Вилки раскосов механизма навески соединяют с нижними тягами болтами через круглые отверстия. Левый раскос устанавливают на постоянную длину 515 мм, а горизонтального положения рамы плуга в работе добиваются, регулируя длину правого раскоса и центральной тяги.

Подготовка плугов к работе. После составления пахотного агрегата выезжают на ровную площадку, размеченную в соответствии с размерами и наличием корпусов плуга. Расставляют рабочие органы, регулируют механизмы и глубину вспашки. Выступание отвалов над лемехами не допускается. Выступание лемеха над отвалом и зазор между ними не должны превышать 1 мм. Зазор между лемехом и стойкой в средней части не должен превышать 3 мм, а зазор между отвалом и стойкой в верхней части – 8 мм.

Полевые обрезы лемеха и отвала должны располагаться в одной вертикальной плоскости (отклонение не более 10 мм). Носки лемехов должны находиться на одной линии: допустимые отклонения лезвий лемехов вверх или вниз в этой плоскости -5…6 мм. Разность расстояний между носками лемехов по ходу плуга не должна превышать 25 мм. Носки и пятки лемехов должны лежать на одной прямой линии (отклонение не более 5 мм). Полевые доски должны быть равными и толщиной не менее 4…5 мм. Зазор между концом пятки полевой доски и площадкой допускается 10…15 мм. Отклонение заднего конца полевой доски в сторону борозды допускается не более чем    5 мм.

Предплужник должен срезать верхний слой почвы толщиной 100…120 мм, поэтому расстояние от лезвия лемеха корпуса до лезвия предплужника должно равняться глубине пахоты минус глубина хода предплужника. Расстояние между носками предплужника и основного корпуса должно составлять 25…35 мм. Полевой обрез предплужника смещают относительно полевого обреза корпуса не менее чем на 5 мм в сторону невспаханного поля. Отклонение полевого обреза предплужника в эту сторону допускается не более 15 мм.

Дисковый нож должен располагаться на расстоянии 10…15 мм от полевого обреза невспаханного поля. Диск ножа должен свободно вращаться на оси и перемещаться вдоль нее не более чем на 2 см; допустимая ширина лезвия диска – не более 0,4 мм. Дисковый нож крепится перед последним предплужником так, чтобы его центр находился под носком предплужника. Режущая кромка ножа должна находиться на 2…5 см ниже носка лемеха предплужника.

Навесные пахотные агрегаты предварительно настраивают на заданную глубину вспашки на ровной площадке с бетонным покрытием. Под колеса (или гусеницы) трактора подкладывают бруски, толщина которых равна глубине пахоты за вычетом погружения ходового аппарата в почву (2—3 см). Такие же бруски подкладывают под опорные колеса плуга, а затем опускают плуг и регулируют положение колес до касания корпусов с поверхностью площадки. Выравнивают раму в продольном и поперечном направлениях правым раскосом и верхней продольной тягой навески, не изменяя длину левого раскоса. При настройке полунавесных пахотных агрегатов раму плуга выравнивают винтовым механизмом опорных колес и правым раскосом механизма навески.

24. Укажите назначение операции «сплошная культивация почвы». Назовите (сформулируйте) агротехнические требования, предъявляемые к сплошной культивации. Приведите примеры состава агрегатов для выполнения операции. Назовите операции подготовки трактора к выполнению культивации и основные требования. Опишите способы настройки основных технологических параметров работы паровых культиваторов.

Ответ:

Культивация – поверхностная обработка почвы, применяемая для рыхления почвы на глубину 6…12 см без оборачивания взрыхленного слоя, подрезания сорняков и выравнивания поверхности поля.

Агротехнические требования к сплошной культивации: отклонение глубины обработки от заданной  не более ±1 см; нижние влажные слои почвы не должны обнажаться и перемешиваться с верхним слоем; высота гребней  не более 34 см. Сорные растения должны быть полностью подрезаны, огрехи, пропуски не допускаются.

Состав агрегата для выполнения сплошной культивации.

| Трактор | Сельскохозяйственная машина |
| --- | --- |
| Беларус 2522 | КПН-8,4, ККС-12 |
| Беларус 1523 | КН-6,3, КПН-5,6, КСО-6, КЧ-5,1 |
| Беларус 1221 | КП-4, КПЧ-6 |
| Беларус 920, Беларус 82.1 | КПН-4, КСО-4, КПС-4 |

Подготовка трактора к работе. Для подготовки трактора Беларус 80.1/82.1 к работе с одиночным навесным культиватором КПС-4 необходимо установить колею передних и задних колес, проверить давление воздуха в шинах и выполнить соответствующую Наладку навесной системы. Давление воздуха в шинах передних и задних колес должно быть 0,17, а задних - 0,1 МПа. Для соединения навесного культиватора с трактором необходимо подготовить его навесную систему (если он до этого работал с прицепными машинами). Для этого снимают поперечину прицепного устройства, устанавливают «закрепляют удлинители продольных тяг. Соединяют вертикальные раскосы, длина которых должна быть 515 мм, с нижними продольными тягами через прорези вилок. До отказа завертывают болты в кронштейны натяжных цепей регулировочных стяжек. На нижние тяги механизма навески и верхнюю регулировочную тягу устанавливают рамку автоматической сцепки СА-1. Трактор подают задним ходом к культиватору и вставляют рамку, установленную на тягах навески трактора, в замок на культиваторе. Включают рычаг распределителя на подъем и защелкивают фиксатор. Регулируют стяжными гайками натяжение ограничительных цепей так, чтобы концы продольных тяг при покачивании отклонялись от среднего положения не более чем на 20 мм в каждую сторону, а рама культиватора была перпендикулярна продольной оси трактора.

Подготовка культиватора к работе (КПН-4).Регулировка рабочих органов культиваторов на заданную глубину обработки проводится на ровной площадке. Под опорные колеса культиватора подкладывают бруски, толщинакоторых равна глубине обработки, уменьшенной на глубину погружения колес в почву (2—3 см). После того как культиватор установлен на бруски, механизмами регулировки его раму выравнивают так, чтобы головки длинных грядилей опирались на вкладыши, а подошвы стрельчатых лап или носки рыхлительных лап лежали на опорной площадке.

Положение стоек лап изменяют с помощью винтов. Давление на грядили регулируют, переставляя фигурный упор по отверстиям нажимной штанги. Глубину обработки в поле корректируют, изменяя положение опорных колес винтовыми механизмами.

25. Укажите назначение операции «боронование почвы». Назовите (сформулируйте) агротехнические требования, предъявляемые к боронованию. Приведите примеры состава бороновальных агрегатов. Назовите операции подготовки трактора к выполнению операции и основные требования. Опишите способы изменения глубины обработки почвы зубовыми боронами.

Ответ:

Боронование проводится с целью сохранения почвенной влаги, приведение верхнего слоя почвы в мелкокомковатое состояние, пригодное для посева, а также выравнивания поверхности поля и уничтожения сорной растительности.

Агротребования:

проведение работы в оптимальные сроки;

отсутствие глыб более 10 см;

выравненность поверхности пашни;

отсутствие огрехов;

рыхление почвы на глубину 4…5 см;

разрушение почвенной корки.

Состав бороновальных агрегатов

| Трактор | Сцепка | Борона |
| --- | --- | --- |
| Т-150К, К-701 | СГ-35 | 35БЗС-1 |
| Беларус 1523 | СГ-21 | 21БЗС-1 |
| Беларус 1221 | СП-11 | 12БЗС-1 |
| Беларус 920 | СП-11 (С-11У) | 12БЗС-1, БНЗ-5,7, АБ-9 |

Также на базе сцепок могут использоваться: тяжелые зубовые бороны БЗТ-1; средние БЗС-1; легкие БЗЛ-0,7; облегченные райборонки ОР-0,7; сетчатые бороны.

Подготовка трактора к работе с зубовыми боронами соединенными сцепкой, заключается в переналадке навесной системы в прицепной вариант.На тракторах класса 3,0 прицепную скобу для плотных почв устанавливают приливами вниз, для рыхлых и средних почв – приливами вверх; вилку бугелей также можно установить в одно из двух положений.

С навесок тракторов Беларус 80.1/82.1 снимают задние концы продольных тяг механизма навески и устанавливают поперечину прицепа с прицепной вилкой. Длина раскосов должна быть равна 515 мм. Вертикальные раскосы навески соединяют с продольными тягами через круглые отверстия и натягивают ограничительные цепи. Для управления рабочими органами сцепки выносные цилиндры подключают шлангами к гидрораспределителю трактора.Скорость движения устанавливается (512 км/ч).

Подготовка сцепки (СГ-21). Разводят брусья так, чтобы они составляли прямую линию с центральной частью сцепки. На брусе центральной сцепки размечают места присоединения барон вправо и влево от середины бруса и устанавливают хомуты и поводки для их присоединения. На центральный брус устанавливаем 10 хомутов, а на боковые – по 16. Первые растопляют на расстоянии 250 мм от оси, остальные через 500 мм. Бороны к сцепке присоединяют при помощи цепей.

Подготовка к работе зубовых борон.При составлении бороновального агрегата подбирают зубовые бороны одной марки. На регулировочной площадке необходимо проверить каждое звено бороны. Все зубья должны иметь одинаковую длину; Просветы между концами зубьев и поверхностью регулировочной площадки не должны превышать 10 мм. Толщина заостренной части зуба 2 мм. Деформация рамы не допускается. Зубья бороны устанавливают скосом в одну сторону, иначе глубина обработки будет неравномерной. При соединении борон со сцепкой их размещают от середины сцепки симметрично продольной оси трактора. Бороны во втором ряду размещают так, чтобы зубья не шли по следу борон, расположенных в первом ряду.

26. Укажите назначение операции «прикатывание почвы».Назовите (сформулируйте) агротехнические требования, предъявляемые к операции.Приведите примеры состава агрегатов для выполнения операции.Назовите операции подготовки трактора к выполнению операции и основные требования.Опишите способы настройки основных технологических параметров работы машины.

Ответ:

Прикатывание - Применяется с целью уплотнения не осевшей почвы, выравнивания пашни, улучшения контакта семян с почвой, рыхления верхнего слоя и обеспечение притока влаги из нижних слоев почвы.

Агротребования:

равномерное уплотнение почвы;

создание мульчирующего слоя;

отсутствие микронеровностей предыдущих обработок;

отсутствие огрехов и пропусков.

Состав агрегатов. Для прикатывания применяются тяжелые водоналивные катки ЗКВБ-1,5 с тракторами класса 3,0. Для предпосевного и посевного прикатывания применяются гладкие водоналивные катки ЗКВ-1,4, СКГ-2-2, СКГ-2-3, кольчато-шпоровые ЗККШ-6 и кольчато-зубчатые катки ККН-2,8, 2ККН-2,8 и 3ККН-2,8. Из этих катков с помощью сцепок СГ-21, СП-16, СП-11 (СП-11У) составляются широкозахватные агрегаты с тракторами класса 3,0 и 1,4. Широкозахватный каток ККЗ-10 агрегатируется с трактором Т-150К, Беларус 1523  и переводится в транспортное положение складыванием.

Подготовка трактора к работе с зубовыми боронами соединенными сцепкой, заключается в переналадке навесной системы в прицепной вариант. На тракторах класса 3,0 прицепную скобу устанавливают приливами вверх; вилку бугелей также можно установить в одно из двух положений.

С навесок тракторов Беларус 80.1/82.1 снимают задние концы продольных тяг механизма навески и устанавливают поперечину прицепа с прицепной вилкой. Длина раскосов должна быть равна 515 мм. Вертикальные раскосы навески соединяют с продольными тягами через круглые отверстия и натягивают ограничительные цепи. Для управления рабочими органами сцепки выносные цилиндры подключают шлангами к гидрораспределителю трактора.Скорость движения устанавливается (612 км/ч).

Подготовка сцепки (СГ-21). На брусе центральной сцепки размечают места присоединения катков вправо и влево от середины бруса и устанавливают поводки для их присоединения. Катки к сцепке присоединяют при помощи прицепного устройства.

Подготовка катков к работе заключается в изменении давления на почву. Удельное давление гладких катков на почву регулируют массой воды, заливаемой в барабаны, а у кольчато-шпоровых  массой балласта в ящиках. У водоналивных катков регулируют прижимы лезвий чистиков так, чтобы лезвия прилегали к поверхности цилиндра по всей длине.

27. Назовите (сформулируйте) агротехнические требования, предъявляемые к операции «посев зерновых культур». Приведите примеры состава посевных агрегатов для выполнения операции. Перечислите операции подготовки трактора к выполнению операции. Опишите способы настройки основных технологических параметров зерновых сеялок для выполнения операции.

Ответ:

Посев – одна из наиболее ответственных технологических операций, обеспечивающая своевременное и равномерное (по площади и на заданную глубину) распределение семян и создание благоприятных условий для дружных всходов и их дальнейшего развития.

Агротребования:

своевременность посева – в оптимальные агросроки – 5…6 дней;

отклонение от нормы высева:

семян - 5%;

удобрений - 10%

отклонение глубины заделки семян 1 см (не более 15%);

отклонение ширины междурядий:

в агрегате 2 см;

стыковых 5 см.

отсутствие огрехов и пересевов.

Состав агрегата.

Беларус 80.1+СПУ-3, Беларус 82.1+СПУ-4, Беларус 1221+СПУ-6, Беларус 80.1+СЗУ-3,6, Беларус 80.1+СЗ-3,6, Беларус 1221+”Delta-Sem”.

При посеве зерновых культур в Беларуси используются в основном одномашинные агрегаты. В зависимости от класса трактора, типа почв, размера полей: машинно-тракторные агрегаты комплектуются сеялками с разной шириной захвата.

Подготовка трактора к работе.На тракторах Беларус 82.1, Беларус1222 устанавливают колею 1800 мм. Целесообразно использовать сдвоенные шины. Это позволяет снизить уплотнение почвы и уменьшить буксование трактора. На навесное устройство устанавливают поперечину с упряжной вилкой для работы с прицепными сеялками и автоматическую сцепку СА-1 для работы с навесными машинами. Растяжками ограничительных цепей продольные тяги блокируют от боковых перемещений. Проверяют и устанавливают оптимальное давление в шинах.

Подготовка сеялки к работе (СПУ-6). Поставив сеялку на регулировочную площадку, проверяют комплектность, точность установки рабочих органов, правильность сборки и техническое состояние высевающих аппаратов, сошников, семяпроводов и механизмов передач.

Сеялку регулируют на норму высева и глубину посевасемян.

Глубина высева. Давление сошников на почву изменяется при помощи ручного винтового привода, за счет изменения усилия пружины. При мягком грунте, при плотном расположении рядов и больших скоростях рекомендуется передние сошники не очень сильно подвергать нагрузке, так как эти ряды дополнительно присыпаются землей задним рядом сошников.

Регулировка нормы высева. Масса, которая будет высеваться на 1 га, устанавливается на дозирующем устройстве за счет перемещения задвижки через шпиндель. Для нормального высева камера открывается от 0 до 110 мм. При этом запорная ручка находится в положении Н.

Воздушно-дроссельный клапан навентиляторе ставится в положение О. Для тонкого высева задвижка устанавливается по шкале на значение О (только при пустом бункере), а запорная ручка в позицию М и фиксируется в пазе шестигранного вала. За счет задвижки тонкого высева глубина ячеек значительно меньше, а ширина ячеек при помощи шпинделя может изменяться от 0 до 25 мм. Воздушно-дроссельный клапан поставить в положение 3.

28. Назовите (сформулируйте) агротехнические требования, предъявляемые к операции «посадка картофеля». Приведите примеры состава картофелепосадочных агрегатов для выполнения операции. Перечислите операции подготовки трактора к выполнению операции. Опишите способы настройки основных технологических параметров картофелесажалок для выполнения операции.

Ответ:

Агротребования:

- посадка районированными сортами;

- посадка в оптимальные агротехнические сроки при прогреве почвы на глубине 10 см до 8…10 0С;

- норма высадки клубней – 55…80 тыс. шт. на 1 га;

- пропуски - не более 3%;

- глубина заделки клубней:

на песчаных почвах – 8…10 см;

на суглинистых – 6…8 см;

на торфяно-болотных – 12…14 см;

- отклонения от глубины заделки 2 см;

- отклонение ширины междурядий:

основных – до 3 см;

стыковых – до 10 см.

Состав картофелепосадочных агрегатов:Беларус 80.1+СН-4Б; Беларус 82.1+КСМ-4; Беларус 1221+КСМ-6; Беларус 82.1+СКС-4; Беларус 82.1+САЯ-4А; Т-25+Л-201; Беларус 80.1+Л-202, Беларус 1221+КSZ-6 Беларус 82.1+ «GRIMME», КSZ-4 «GRIMME» и др.

Подготовка трактора к работе.При использовании тракторов Беларус (междурядье посадки 70 см) колею устанавливают 1400 мм.Давление воздуха в шинах задних колес (при работе  с  навесными  сажалками  должно   быть  120…130 кПа,    передних - 170 кПа, а полунавесными сажалками  соответственно 110; 160 кПа. Длина раскосов -515 мм, вилки их соединяют с удлиненными тягами через овальные отверстия. Устанавливаем поперечину на продольные тяги трактора. Блокируем продольные тяги от поперечных перемещений. Переключить ВОМ трактора на синхронный привод.

Подготовка картофелесажалки к работе (КСМ-4).Подготовка сажалки к работе включает ее досборку, проверку комплектности, смазку узлов, проверку легкости вращения всех механизмов, проверку правильности натяжения цепей привода, подготовку трактора к работе и присоединения к нему сажалки, а также регулировку машины в целом и ее отдельных узлов.

Подготовка, настройка и регулировка сажалки, производится на ровной площадке при ее устойчивом положении и заторможенных ходовых колесах.

Регулировка бункера с ковшом-питателем. Вращаясь, ворошители не должны задевать своими зубьями за стенки гребенок. В случае задевания допускается рихтовка зубьев.

Уровень заполнения ковшей-питателей клубнями регулируют подъёмом и опусканием заслонки рабочих бункеров. Высота слоя клубней в ковше должна быть 180…200 мм.

Регулировки высаживающих аппаратов. Осевой люфт вала высаживающего аппарата не должен превышать 1 мм. При необходимости устранить чрезмерный люфт постановкой дополнительных шайб между втулкой фланца диска аппарата и торцом подшипника вала.

Ложечки не должны задевать за днище и фартук ковша-питателя, боковины козырька, отражательные щитки. Зазор между ложечками и днищем ковша-питателя не должен превышать 8 мм. Этот зазор регулируют изменением количества прокладок под подшипниками валов аппаратов.

Регулировки сошников и бороздозакрывающих дисков.Угол вхождения сошниковрегулируется изменением длины верхней тяги подвески сошников. Глубину хода сошников регулируют перемещением копирующих колес.Перестановкой кронштейна дисков по отверстиям кулисы регулируют угол установки дисков и, тем самым, ширину и форму гребня.

Установка  нормы (плотности)посадки клубней. Выполняется изменением частоты вращения вала высаживающих аппаратов путем перестановки цепи с одних звездочек верхнего двухвального контрпривода на другие.

29. Назовите (сформулируйте) агротехнические требования, предъявляемые к операции «посев пропашных культур» (на примере сахарной свеклы, кукурузы). Приведите примеры состава посевных агрегатов для выполнения операции. Перечислите операции подготовки трактора к выполнению операции. Опишите способы настройки основных технологических параметров сеялок для выполнения операции.

Ответ:

Агротребования:

- сохранение установленного числа семян в гнездах с отклонениями не более ±15%;

- прямолинейность продольных рядков;

- отклонение ширины междурядий:

- основных - ±3%;

- стыковых - ±17%;

- полная и равномерная заделка семян по глубине;

- сохранение заданного расположения удобрений по глубине и по расстоянию от семян с отклонениями не более ±15%.

Для  пунктирного посева кукурузы (междурядье 70 см) используют сеялки 8-рядные СУПН-8, 12-рядные СКПП-12, с одновременным внесением удобрений: СПЧ-6МФ; КСУ-6, КСУ - 8; ССТ-8;СТВ-12 «Полесье»в агрегате с тракторами “Беларус”.

Для посева сахарной, столовой и кормовой свеклы используют агрегаты: Беларус 82.1 + ССТ-12А; Беларус 1021 + СМН-12; Беларус 82.1 + СТВ-12 «Полесье».

Подготовка трактора к работе. При использовании тракторов “Беларус” ширина колеи трактора устанавливается при посеве с междурядьем 60 см- 1200 мм; 70 см-1400 мм; 45 см-1800 мм.Давление воздуха в шинах задних колес  должно   быть  120…130 кПа,    передних - 170 кПа. Длина раскосов -515 мм, вилки их соединяют с удлиненными тягами через овальные отверстия. Блокируем продольные тяги от поперечных перемещений. Устанавливает автоматическую сцепку СА-1. ВОМ трактора устанавливаем на независимый привод.

Подготовка сеялки к работе (СТВ-12 «Полесье»). Сеялка является унифицированной машиной, предназначенной для посева семян следующих культур: кукуруза, конские бобы, крупная фасоль, горох, люпин, подсолнух, соя, дражированные семена свеклы и другие семена с минимальным размером 2,5 мм.

Установка глубины заделки семян кукурузы.Глубина заделки для кукурузы регулируется только за счет прикатывающего колеса. Изменение положения кронштейна прикатывающего колеса от отверстия к отверстию составляет 0,7 см глубины заделки

Рисунок  - Установка глубины заделки семян кукурузы.

Установка глубины заделки семян свеклы.Глубина заделки семян свеклы устанавливается с помощью переднего прикатывающего колеса поз.1 (рис. через рычаг поз.2 (рис.) и опорную защелку поз.З (рис.), а также заднего прикатывающего колеса поз5 (рис.15). Каждое изменение положение рычага от отверстия к отверстию обеспечивает изменение глубины заделки 0,5 см.

Рисунок  - Установка глубины заделки семян свеклы.

Проверка и регулировка высевающего аппаратапроизводится двумя человеками на приподнятой сеялке путем вращения сначала одного, а затем другого приводных колес по ходу движения.

Регулировка нормы высева семян производится заменой соответствующими парами шестерен в редукторе. Шестерни поставляются серийно в 3-х комплектах. Также норма высева регулируется заменой высевающих дисков.

Регулировка сбрасывателя производится при работающем вентиляторе и наличии семян. Для соответствующего вида семян устанавливается с помощью регулирующего клапана на вентиляторе требуемая величина вакуума. С помощью указателя положения сбрасывателя, наблюдая через прозрачное окошко в корпусе высевающего аппарата, устанавливают сбрасыватель так, чтобы на каждом отверстии высевающего диска находилось по одному семени.

Если не все отверстия заполнены семенами, указатель перемещается на болеевысокое число, при двойном обложении - на более низкое.

Перевод сеялки с высева семян свеклы на высев семян кукурузы.

В стандартном исполнении высевающие элементы для сева кукурузы устанавливаются на ширину междурядий 75 см., для сева свеклы - на 45 см. Изменение ширины междурядья производится на сеялке, поднятой гидравликой трактора или установленной на опорную ногу и транспортные колеса (высевающие элементы должны находится в транспортном положении), следующим образом:

Демонтировать с сеялки 3-й, 5-й, 8-й и 10-й высевающиеэлементы (походу движения) предварительно сняв семяпроводы.

С оставшихся высевающих элементов демонтировать средние прикатывающие ролики и передние прикатывающие ролики с ручками, регулировки глубины. Снять замковые пластины соединительных звеньев и рассоединить цепи привода высевающих аппаратов.

30. Назовите (сформулируйте) агротехнические требования, предъявляемые к операции «междурядная обработка пропашных культур» (на примере сахарной свеклы, кукурузы). Приведите примеры состава агрегатов для выполнения операции. Перечислите операции подготовки трактора к выполнению операции. Опишите способы настройки основных технологических параметров пропашных культиваторов для выполнения операции.

Ответ:

Агротехнические требования:

все виды работ необходимо проводить своевременно, в сжатые агротехнические сроки, с учетом состояния растений и почвы;

количество обработок должно быть таким, чтобы поддерживать поверхность почвы рыхлой и чистой от сорняков;

при бороновании посевов не допускается повреждения или засыпания землей культурных растений;

соблюдение равномерности глубины рыхления почвы с отклонением не более 15% от установленной;

нижний слой почвы не должен выворачиваться на поверхность;

сорные растения в обработанной части междурядий должны полностью подрезаться;

отсутствие борозд, иссушающих почву;

минеральные удобрения при подкормке вносить равномерно в соответствии с нормой (отклонение  3%);

отклонение от заданной глубины 2 см;

внесение заданной нормы ядохимикатов в строго определенные сроки.

Комплекс машин для выполнения операции: КМС-5,4-01; УСМК-5,4А; УК-0,7; КВК-4; КРН-4,2; КРН-5,6; КГО-3,6; КГО-3; Л-115 и др. в агрегате с тракторами Беларус 80.1/82.1.

Подготовка трактора к работе.Учитывая точность вождения агрегата в междурядьях, проверяют и регулируют механизм управления поворотом трактора. Для колесных тракторов типа “Беларус” (при ширине междурядий 70 см) устанавливают колею 1400 мм. Проверяют и регулируют сходимость колес (4…8 мм) изменяя длину поперечной и толкающей тяг. Добиваются определенного давления в шинах задних колес должно быть 100…120 кПа, передних – 170…190 кПа. На переднюю часть рамы трактора навешивают грузы общей массой 150 кг, сняв их с задних колес. В механизме навески соединяют вилки раскосов с продольными тягами через прорези для лучшего копирования рельефа поля по ширине захвата, а продольные тяги блокируют от поперечных перемещений. Регулируют систему навески трактора: длина раскосов – 515 мм, длина центральной тяги устанавливается предварительно в пределах 600…650 мм.

Подготовка машины к работе.Культиватор готовят к работе на хорошо выровненной или забетонированной площадке. В зависимости от агротехнических требований на культиваторах устанавливают соответствующие рабочие органы.

Для установки культиватора на заданную глубину обработки под опорные и копирующие колеса подкладывают бруски, толщина которых меньше заданной глубины на 1…2 см.

Опорные и копирующие колеса должны быть посередине рядка. Лапы культиваторов расставляются по специальным разметочным линиям. После расстановки рабочих органов их регулируют на заданную глубину обработки (стрельчатые лапы устанавливают на глубину 12…14 см).

Положение грядилей считается правильным, если носок лапы опирается на горизонтальную площадку, а задняя часть приподнята на 0,…08 см. отрегулировав положение грядилей, закрепляют контргайками верхнее соединительное звено, а далее для изменения угла вхождения лап в почву используют только поворот бруса, уменьшая или увеличивая длину центральной тяги навески трактора.

31. Перечислите способы уборки зерновых и зернобобовых культур. Сформулируйте основные агротехнические требования, предъявляемые к операции «комбайновая уборка зерновых культур». Укажите основные марки зерноуборочных комбайнов, применяемые в Республике Беларусь. Опишите влияние условий уборки на параметры настройки основных рабочих органов зерноуборочного комбайна.

Ответ:

В условиях Беларуси зерновые культуры убирают прямым комбайнированием, раздельным способом, по трехфазной технологии, а также на монокорм или моносенаж.

Агротребования:

- оптимальные сроки уборки - 5…6 дней;

- высота среза:

при нормальных условиях  – до 15 см;

для высокостебельных и засоренных хлебов – 30…35 см;

- уборка соломы и половы – сразу за комбайном;

- чистота зерна в бункере не менее 95%;

- допустимые потери на дробление – до 2%;

- потери зерна за жаткой:

прямостоячие хлеба – до 1%;

полеглые хлеба – до 1,5%;

- потери зерна в соломе и полове – до 1%;

- общие потери на прямом комбайнировании:

при благоприятных условиях – до 4%;

при неблагоприятных погодных условиях – до 6%;

В РБ для уборки зерновых культур используют комбайны: ДОН-1500, ДОН-1200, КЗС-7, КЗР-10, КЗС-10К, КЗС-14К, Лида-1300, JohnDeere (США), Claas (ФРГ), DeutzFahr (ФРГ), MasseyFerguson (Канада), FordNewHolland (США), Case (США), Bizon (Польша) и др.

- Особенности уборки в сложных условиях.

- Полеглые хлеба:

- комбайны оборудуют стеблеподъемниками;

- максимально малые скорости;

- движение против полеглости;

- установка мотовила максимально низко;

- скорость вращения мотовило в 2 раза выше поступательной скорости комбайна;

- зазор между барабаном и подбарабаньем на входе 14…16 мм, на выходе 3…4 мм.

- частота вращения молотильного барабана – 1100…1200 мин-1;

- частая очистка деки, грохота, решет, клавиш соломотряса и др.;

- Влажные и высокостебельные хлеба:

- максимально допустимый срез – 30 см и выше;

- применение активных стеблеподъемников;

- На влажных почвах:

- применение комбайнов на гусеничном ходу или со сдвоенными колесами;

- применение раздельного способа уборки;

- установка вместо копирующих башмаков 4-х опорных лыж;

- уборку проводить в дневное время;

Низкорослые хлеба:

- установка мотовило в крайнее заднее и самое низкое положение;

- минимальная высота среза.

32. Перечислите способы уборки картофеля. Назовите (сформулируйте) агротехнические требования, предъявляемые к операции «уборка картофеля». Приведите примеры состава агрегатов для выполнения операции. Перечислите операции подготовки трактора к выполнению операции. Опишите способы настройки основных технологических параметров работы картофелеуборочных машин.

Ответ:

В зависимости от почвенно-климатических условий, конфигурации участка, урожайности рекомендуется применять следующие схемы уборки картофеля:

1. Комбайновая – на мягких и средних почвах влажностью до 33% и урожайностью клубней 150…400 ц/га. Комбайны ККУ-2А; Е-665; Е-686; КПК-3; Л-601; Л-605; “NetagcoAYR-220B”; “Grimme” DR 1500; “KvernelandUN-2200”;NetagcoAYR-220B, NetagcoAYRprestigeTT.

2. Уборка копателями-погрузчиками (трехрядные) – на чистых от сорняков и ботвы участках с хорошо сепарируемыми почвами (Е-684).

3. Двухфазная уборка – на глинистых и суглинистых почвах и почвах повышенной влажности. Выкапывание копателями УКВ-2, КСТ-1,4, Л-651, Л-653, RL 1500 “Grimme” и укладка на поверхность поля, подбор комбайном-погрузчиком.

4. Раздельная уборка – на сильно засоренных и тяжелых почвах, полях с пересеченным рельефом, коротким гонам и при перекопке. Копка копателями КТН-2Б; КСТ-1,4; КВМ-2М с последующим ручным подбором клубней.

Агротребования:

- удаление ботвы за 5…7 дней (на семеноводческих участках – за 12…15 дней) до начала уборки (КИР-1,5Б; КИР-1,5БМ; “Полесье-1500” – сбор не менее 75% ботвы);

- соответствие глубины подкапывания глубине залегания клубней;

- подрезание клубней лемехами – не более 0,6%;

- количество клубней на поверхности после комбайна – до 7%;

- механическое повреждение клубней – не более 20%;

- количество примесей в клубнях – до 10%;

- отклонение от установленной глубины хода лемехов – не более ±2 см;

- сортировка выкопанного картофеля на 3 фракции и вывозка к месту хранения.

Подготовка трактора к работе.Для агрегатирования картофелеуборочных машин с колесными тракторами типа “Беларус” вилки раскосов с продольными тягами механизма навески трактора соединяют через прорези; длина раскосов должна быть 515 мм (Беларус 80.1/82.1) и 530 мм (Беларус 1221).

Агрегатирование прицепных и полунавесных уборочных машин осуществляется при помощи специальной поперечины, прилагаемой к машине. Поперечина устанавливается на продольные тяги трактора без снятия задних концов.  Расстояние  между  карданным  валом  и  поперечиной должно быть не менее 70-ти см.

Навесные картофелеуборочные машины крепят к трактору в трех точках: к концам двух нижних продольных тяг и центральной тяге. К этим же точкам присоединяют и  автосцепку, с помощью которой автоматически соединяется с трактором навесная машина, оборудованная замком (сцепным устройством).

После чего присоединяют и закрепляют шарнир телескопического (карданного) вала к ВОМ трактора. Во избежание поломки карданного вала ограничитель хода штока гидроцилиндра сдвигается на 35 мм; вилки карданного вала должны находиться в одной плоскости; необходимо ограничить ход навесного устройства для обеспечения минимального расстояния между кожухом карданной передачи и деталями этого устройства. При работе с картофелеуборочными машинами разгружается передняя ось и ухудшается управляемость тракторов. В этом случае на передний брус устанавливаются дополнительные грузы.

Подготовка картофелеуборочного комбайна к работе (КПК-3).

Проверить и обеспечить требуемое натяжение цепей, полотен элеваторов, наличие и исправность ограждений, наличие смазки в редукторах.

- глубина подкапывания клубней (устанавливают перемещением грядкообжимных катков 1 с помощью винтовых механизмов двух стоек);

- ширина захвата и сила сжатия почвы грядкообжимными катками (изменяют перемещением кронштейнов по секторам дисков: максимальные ширина захвата и сила сжатия соответствуют нижнему положению каждого кронштейна);

- интенсивность отделения примесей на основном элеваторе. Зазор между шнеками и полотном элеватора регулируется винтовыми механизмами.

- давление комкодавителя на поток вороха (изменяют силой сжатия пружины; избыточное давление в баллоне 0,01...0,015 МПа);

- наклон дополнительной горки (выполняют храповым механизмом; на легких почвах угол наклона должен быть максимальным);

- расположение заднего шнека  (изменяют в зависимости от угла наклона горки  механизмом подъема шнека);

- положение откидной части бункера, выгрузного лотка и загрузочного транспортера  бункера (изменяют с помощью гидроцилиндров).

33. Перечислите способы уборки сахарной свеклы. Сформулируйте основные агротехнические требования, предъявляемые к операции «механизированная уборка сахарной свеклы». Укажите основные марки машин для уборки сахарной свеклы, применяемые в Республике Беларусь. Опишите условия выбора технологии уборки сахарной свеклы.

Существуют три способа уборки свеклы:

- Комбайновый – выполнение всех операций (среза ботвы, уборка корней) за один проход машины. Комбайны КСТ-2А; КСТ-3А; КСН-6+УЭС-2-250.

- Раздельный (двухфазный) – уборка ботвы ботвоуборочными машинами: прицепными БМ-6; БМ-4,; самоходными МБС-6; уборка корнеплодов: самоходными комбайнами КС-6Б; РКС-6; РКС-4.

- Полумеханизированный – скашивание ботвы косилками КИР-1,5 и др.; уборка корней – переоборудованными картофелекопателями КТН-2Б, которые выкапывают корни, очищают от земли и укладывают на поле в продольные валки с последующим ручным подбором и погрузкой в транспортное средство.

Агротребования:

- плоскость среза ботвы – не ниже зоны прикрепления черешка зеленого листа и не выше 2 см от вершины головки корнеплода;

- поверхность среза – прямая, гладкая, без скосов;

- загрязнение ботвы землей – до 1%;

- количество корнеплодов – с низким и косым срезам – до 15%;

- количество высоко обрезанных корнеплодов и с необрезанной ботвой – до 5%;

- наличие зеленой массы в ворохе корнеплодов – до 3%;

- механические повреждения корнеплодов до 20%;

- количество неподкованных и оставшихся в почве корнеплодов – до 1%;

- количество корнеплодов, оставшихся на поверхности – до 5%.

Механизированную уборку свеклы осуществляют по поточной, перевалочной и поточно-перевалочной технологиям. Выбор технологии зависит от условий работы, урожайности, производительности и качества работы машинно-тракторных агрегатов, количества транспортных средств. При достаточном количестве транспорта и небольшом расстоянии перевозки (до 15 км) корнеплодов до приемного пункта целесообразно использовать поточный способ уборки. Если расстояние транспортировки более 20 км, а также в условиях повышенной влажности почвы используется перевалочный способ

34. Перечислите способы уборки льна-долгунца. Сформулируйте основные агротехнические требования, предъявляемые к операции «комбайновая уборка льна-долгунца». Укажите основные марки машин для уборки льна, применяемые в Республике Беларусь. Опишите влияние условий уборки на параметры настройки основных рабочих органов льноуборочного комбайна.

Ответ:

Способы уборки – сноповой и комбайновый.

Сноповой – теребление  вязка в снопы  постановка в копны и сушка в поле обмолот  растил льняной соломки в ленты на стлище для получения тресты или сдача на льнозавод. Способ очень трудоемкий.

Комбайновый – теребление с очесыванием – растил льносоломки в ленту на льнище для получения льнотресты или вязка в снопы для сдачи на льнозовод.

Агротребования:

- чистота теребления – не менее 99%;

- чистота очеса – не менее 95%;

- отход стеблей в путанину – до 3%;

- общие потери семян – до 1%, а дробление – 0,25%;

- повреждение стеблей – не более 5%;

- прямолинейность, равномерность по толщине ленты;

- невязь снопов комбайном – до 5%;

- укладка стеблей на поле – без перекосов, перепутывания и разрывов;

- диаметр снопов у перевясла – 14…18 см;

Для уборки льна используется комплекс машин:

- прицепные комбайны - ЛКВ-4А; ЛК-4А;

- самоходные –КЛС-1,7; КЛС-3,5; U-26 “Union” (Бельгия);

- льнотеребилки – ТЛН-1,5А; НТЛ-1,75.

Настройка рабочих органов комбайна.Подготовка льнокомбайна к работе предусматривает ежесменное техническое обслуживание, очистку, проверку правильности натяжения цепей транспортеров и выполнение основных регулировок.

Качество теребления в значительной степени зависит от правильной установки делителей. Они должны находится в одной плоскости, и быть параллельны направления движению машины. Проверяют расстояние между носиком соседних делителей, оно должно быть 380 мм (допускаемое отклонение ±20 мм). Угол наклона делителей регулируют с учетом высоты теребления льна, что достигается применением дополнительных отверстий на упоре и кронштейне.

Силу сжатия стеблей между ремнями теребильного аппарата изменяют их натяжением, перемещая ведомые шкивы и каретки с поджимными роликами так, чтобы при тереблении стебли надежно удерживались ремнями. Проверка заключается в определении прогиба ремня в средней части: при усилии 100 Н прогиб должен быть 12…20 мм.

Цепи поперечного транспортера натягивают, перемещая натяжные звездочки. Холостая ветвь натянутой цепи должна провисать на 25…35 мм. Натяжные звездочки в конце регулировки не должны иметь перекосов.

Регулируя зажимной транспортер, устраняют пробуксовку ремней и их сход со шкивов. Сбег верхнего ремня устраняют, регулируя винт, передвигающий корпус правого подшипника в пазах балки. Натяжение и ход ремней регулируют с помощью натяжных устройств, а также верхнего отклоняющего ролика и прокладок, которые устанавливают под корпуса опор ведущих шкивов.

От правильной регулировки очесывающего устройства зависят чистота очеса стеблей, потери семян и попадание стеблей в путанину. Угол наклона зубьев гребня можно изменять тягой эксцентрика, расположенной справа от камеры очеса. При этом зона очеса сдвигается относительно зажимного транспортера. Ленту транспортера вороха натягивают натяжными болтами, перемещая подшипники ведомого вала до устранения пробуксовки ленты.

Если высота теребления нормальная и зубья очесывающего барабана установлены правильно, лента льна сходит с расстил очного щита без задержек, ровно, с хорошо очесанными стеблями. При большом отходе стеблей в путанину при очесе нужно увеличить усилие зажима стеблей между ремнями, сжимая пружину нажимных кареток. Очесывающий аппарат регулируют так, чтобы зубья барабана проходили зону расположения головок в ленте стеблей. При длинностебельном льне (90—120 см) очесывающий аппарат смещают в сторону верхушек стеблей от картера на 50—150 мм. Гребни очесывающего барабана отводят от зажимного транспортера с помощью тяги эксцентрика. При короткостебельном льне очесывающий аппарат смещают ближе к картеру, т.е. приближают к комлевой части стеблей на 50 мм. Гребни очесывающего барабана при этом подводят как можно ближе к зажимному транспортеру.

При уборке полегшего льна выбирают наименьшую высоту теребления (при этом ремни лучше захватывают лен). Делители должны быть расположены так, чтобы их носки подхватывали стебли. Нижние боковые прутки делителей устанавливают таким образом, чтобы они проходили над теребильными шкивами и роликами. Если потребуется, делители можно удлинить до 1000 мм.

На уборке длинностебельного полегшего льна при опущенном до предела теребильном аппарате нужно усилить зажим стеблей, поджимая пружины нажимных роликов. Чтобы стебли лучше проходили в теребильный ручей, прутки делителей разводят, установив зазор около 100 мм. Теребильные ремни и цепи поперечного транспортера натягивают сильнее, чем во время работы с прямостоячим льном, а зазоры между щитками в теребильных секциях устанавливают не менее 20 мм.

Для увеличения зоны теребления верхний теребильный ролик поджимают к теребильному шкиву. Если натяжение ремней оказывается недостаточным, для устранения их буксования на каждый ведущий шкив наклепывают по две полоски прорезиненного ремня длиной 470 мм, шириной 38 мм, толщиной 5 мм. Одновременное увеличение наружного диаметра ведущих шкивов до 150 мм позволяет повысить скорость теребильных ремней до 3,3 м/с. Это способствует более надежному захвату стеблей льна.

35. Изложите технологию и организацию работ по уходу за посадками картофеля: перечислите последовательно проводимые операции,приведите примеры агрегатов для выполнения каждой из операций,опишите основные агротехнические требования.

Ответ:

Основные операции механической обработки картофеля – боронование, рыхление и окучивание.

Боронование проводится до всходов и по всходам с целью разрушения почвенной корки, уменьшения испарения влаги с поверхности почвы, уничтожения сорняков, улучшения доступа воздуха к корням и облегчения всходов для слабых растений (бороны ЗБП-0,6А; БЗСС-1,0; ЗОР-0,7; БСО-4А; БМШ-15; БМШ-20; Л-301; Л-302 и др.). Число боронований зависит от состояния почвы (от 1 до 6 и более).

Рыхление междурядий с подрезанием или вычесыванием сорной растительности (КОН-2,8А; КРН-4,2; КРН-5,6; КРН-8,4; КНО-4,2). Первое рыхление проводят, когда высота растений достигает 8…10 см (глубина 6…8 см – на песчаных и супесчаных почвах; 8-10 см – средних суглинистых почвах; 12…16 см – на уплотненных и переувлажненных почвах). Второе рыхление проводят через 7…10 дней после первого.

Окучивание – рыхление почвы в междурядьях с одновременным присыпанием ее к нижним частям растений и образованием гребней вдоль рядка (культиваторы-окучники). Окучивание начинают при достижении растениями высоты 18…20 см. Второе окучивание через 10…14 дней после первого.

Механическую обработку сочетают с химической борьбой против сорняков и колорадского жука, применяя машины ОП-2000; ОП-3200; ОПШ-15; ПОМ-630 и др.

Агротребования:

- скоростной режим при выполнении данной операции должен находиться в пределах 4…6 км/ч;

- не допускается повреждение или засыпание землей культурных растений;

- необходимо соблюдать равномерность глубины обработки почвы (отклонение от установленной нормы – не более 15%);

- нижние влажные слои почвы не должны быть вынесены рабочими органами машины на поверхность;

- сорные растения в обработанной части междурядий необходимо полностью подрезать (98…100%);

- отклонение от заданной глубины обработки не должно превышать ±1 см;

- размеры защитных зон для надземной и подземной частей растений – 60…160 мм;

- глубина рыхления во время первых междурядных обработок – 10…12 см. при глубоком рыхлении рабочие органы машин не должны подрезать растения и образовывать глыб;

- минеральные удобрения при подкормке необходимо вносить равномерно во все рядки в соответствии с принятой нормой (отклонения ±3%), на заданную глубину (отклонения ±2 см). Неравномерность их распределения не должна превышать ±5%.

36. Изложите технологию и организацию работ по уходу за посевами зерновых культур: перечислите последовательно проводимые операции,приведите примеры агрегатов для выполнения каждой из операций,опишите основные агротехнические требования.

Ответ:

Сразу после посева озимых поля обрабатывают гербицидами штанговой аппаратурой. После появления всходов посевы обследуют, чтобы определить их густоту, равномерность, и разрабатывают мероприятия для осеннего ухода за ними. Обследование нужно повторить перед наступлением зимы. Посевы опрыскивают ядохимикатами по мере необходимости.

Ранней весной проводят первую подкормку азотными удобрениями (30…40 кг/га на супесчаных и песчаных почвах, 60…80 кг/га - на суглинистых после почвенной диагностики). Вторая подкормка азотными удобрениями на супесчаных почвах нужна в фазе начала трубкования, на более плодородных - в середине трубкования (для песчаных и супесчаных почв – 60…70 кг/га, для суглинистых – 30…40 кг/га). В это же время (в период второй азотной подкормки) посевы обрабатывают ретардантами (озимую пшеницу - туром, озимую рожь - кампозаном). Третью азотную подкормку проводят в фазе начала колошения (30 кг/га), совмещая ее с обработкой посевов фунгицидами.

Для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями посевы опрыскивают 2 раза осенью и 5…6 раз за период вегетации (на разных стадиях роста) по потребности.

Подкормку проводят с помощью различных разбрасывателей минеральных удобрений: РШУ-12, МТТ-4Ш, МТТ-4У, АВУ-0,7, Л-116 и др. Опрыскивание посевов ядохимикатами и ретардантами выполняют машинами ОТМ-2-3, ОП-2000, ОП-3000-12, ОПО-18, ОМ-630, ОМ-800-12, «Мекосан-2000/2500», «Мекосан-650», «Мекосан-2000 В», ОСШ-2500 и др., которые агрегатируются с тракторами типа “Беларус”.

Агротехнические требования

В каждом конкретном случае параметры боронования устанавливает агроном с учетом особенностей поля, почвенного покрова, вида предшественников, требований высеваемой культуры. Боронование необходимо проводить своевременно и в оптимальные сроки. Зубовые бороны при бороновании зерновых культур, должны рыхлить почву на глубину 2…4 см. Диаметр комков после обработки не должен быть более 5 см. Глубина борозд 3…4 см. Отклонение средней глубины обработки не должно превышать ±10%. Почвенная корка должна быть полностью разрушена. Поврежденность растений не более 3 %. Удобрения должны быть заделаны, а сорные растения полностью подрезаны. Отсутствие огрехов.

37. Изложите технологию и организацию работ по уходу за посевами пропашных культур (сахарная свекла, кукуруза): перечислите последовательно проводимые операции, приведите примеры агрегатов для выполнения каждой из операций, опишите основные агротехнические требования.

Ответ:

Первой технологической операцией ухода за посевами является сплошное довсходовое рыхление почвы, которое обеспечивает полное уничтожение однолетних сорняков и способствует получению дружных всходов.

Для этого используют бороны ЗОР-0,7; ЗБП-0,6; БСН-4,0; БЗСС-1,0 или культиваторы УСМК-5,4, оборудованные ротационными рабочими органами (или лапами-бритвами совместно с ротационными батареями) в агрегате с тракторами Т-70С или “Беларус”.

Довсходовое рыхление проводят на 4…6-й день после посева.

После появления всходов приступают к шаровке – мелкому рыхлению почвы в междурядьях с использованием культиваторов УСМК-5,4, оборудованных лапами-бритвами (для рыхления междурядий) и ротационными рабочими органами (для рыхления в рядках).

Механизированное формирование густоты насаждений проводят свекловичными культиваторами УСМК-5,4 или специальными механическими прореживателями УСМП-5,4 и автоматическими ПСА-5,4 и ПСА-2,7.

При правильном прореживании на один погонный метр рядка должно оставаться не менее 4…5 растений, что позволит иметь к уборке требуемую густоту насаждений – 80…90 тыс. шт. на га.

После механизированного прореживания проводят рыхление почвы в междурядьях сочетая их с присыпанием сорняков почвой в рядке и с подкормкой минеральными удобрениями. Уход проводят культиваторами УСМК-5,4, оборудованными защитными дисками, рыхлительными лапами, подкормочными ножами, односторонними плоскорежущими бритвами и ротационными батареями.

Наибольшая эффективность в борьбе с вредителями и болезнями достигается при сочетаниями агротехнических, химических и биологических методов.

Для борьбы с сорняками применяют также гербициды которые вносят во время посева (Беларус 80.1+ПОМ-630+ССТ12) или предпосевной обработке почвы (Беларус 80.1+ПОМ-630+УСМК-5,4).

Агротехнические требования:

- скоростной режим при выполнении данной операции должен находиться в пределах 4…6 км/ч;

- не допускается повреждение или засыпание землей культурных растений;

- необходимо соблюдать равномерность глубины обработки почвы (отклонение от установленной нормы – не более 15%);

- нижние влажные слои почвы не должны быть вынесены рабочими органами машины на поверхность;

- сорные растения в обработанной части междурядий необходимо полностью подрезать (98…100%);

- отклонение от заданной глубины обработки не должно превышать ±1 см;

- размеры защитных зон для надземной и подземной частей растений – 60…160 мм;

- рабочие органы машин не должны подрезать растения и образовывать глыб;

38. Изложите технологию и организацию работ  по уборке трав на сено: укажите способы заготовки сена, перечислите последовательно проводимые операции при уборке трав с прессованием при естественной сушке, приведите примеры агрегатов для выполнения каждой из операций, опишите основные агротехнические требования.

Ответ:

Существуют следующие способы уборки трав на сено: уборка трав с прессованием при естественной сушке, уборка трав на сено способом активного вентилирования, уборка трав на сено рулонным способом.

| Технологические операции | Комплексы машин |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Уборка трав с прессованием при естественной сушке |  |
| Кошение (ранним утром): - естественных сенокосов - сеяных трав в валки Сгребание в валки: - сеяных трав - естественных сенокосов Ворошение валков (1-е ворошение через 3…4 ч после скашивания, 2-е - через 3…4 ч после 1-го) Естественная сушка до влажности 2025 % | Беларус 920+КДП-4; Беларус 82.1+КРН-2,1; Беларус 920 +КДН-210 Е-302; Беларус 920+КПРН-3/Л-501/ Л-501Д/Л-502; Беларус 82.1+ЖСК-4М; «Славянка»; КС-8+ЖРН-3,8; Беларус 1221+КП-310/КПП-4,2; УЭС-2-280А+ КПР-6 Беларус 82.1+ГВК-6(ГВР-6); Беларус 82.1+ГВР-630/420/320; Беларус 92.1+ГП-14; Беларус 82.1+ГПП-6 Беларус 82.1+ГВР-6; Беларус 82.1+ГВК-6; |
| Прессование в тюки (масса тюка 2025 кг; плотность прессования 150180 кг/м3), погрузка в транспортные средства, транспортировка тюков Скирдование в штабеля или складирование в склады Укрытие стога озимой соломой или пленкой | Беларус 82.1+ПС-1,6+ППБ-Ф-3; Беларус 920+К-454+К-491; Беларус 82.1+2ПТС-6; автотранспорт Беларус 82.1+ПКУ-0,8+ППУ-0,5; пневмотранспортеры; Беларус 82.1+ПКУ-0,8 |

Агротребования:

- продолжительность скашивания – не более 10 дней;

- высота среза трав:

- на заливных лугах, сеяных многолетних и однолетних трав – 5…6см;

- многолетних трав первого года пользования – 8…9 см;

- отавы – 6…7 см;

- ворошение трав на сено при влажности 40…50%;

- сгребание сена при влажности 30…35%;

- копнение и прессование сена при влажности – 20…25%

- потери неподобранной травы – до1%

39. Изложите технологию и организацию  уборки трав на сенаж: опишите основные агротехнические требования, перечислите последовательно проводимые операции при уборке трав на сенаж, приведите примеры агрегатов для выполнения каждой из операций.

Ответ:

Агротребования:

- продолжительность скашивания – не более 10 дней;

- скашивание трав  в  период  наибольшего  выхода кормовых единиц;

- высота среза трав:

- на заливных лугах, сеяных многолетних и однолетних трав – 5…6см;

- многолетних трав первого года пользования – 8…9 см;

- отавы – 6…7 см;

- травы провяливаются:

- в прокосах до влажности 6070 %;

- в валках  до 5560 %;

- потери неподобранной травы – до1%

- при закладке сенажа длинна резки:

- в башни – 2…3 см;

- в траншеи – 5…7 см;

- продолжительность закладки сенажа:

- в башни – 3…4 дня;

- в траншеи – 3…5 дней;

- плотность сенажа при влажности 50% - 400…500 кг/м3.

| Технология уборки трав на сенаж |  |
| --- | --- |
| Кошение в валки | Беларус 920+КПРН-3/Л-501/ Л-501Д/Л-502; Беларус 82.1+ЖСК-4М; «Славянка»; КС-8+ЖРН-3,8; Беларус 1221+КП-310/КПП-4,2; УЭС-2-280А+ КПР-6 |
| Ворошение и провяливание до влажности 5055 % | Беларус 82.1 +ГВК-6 (ГВР-6) КПС-5Г + КПС-5.70.000; Беларус 820 + ГВР 630/420/320; Е-303 + Е-318 (оборачи- ватель); |
| Подбор с измельчением и погрузкой в транспортные средства | КСК-100; К-Г-6 «Полесье»; Е-282; УЭС-2-250/280+ «Полесье-3000»; Беларус 820 + КПИ-2,4; Беларус 1522+КПКУ-75; «Полесье-800» оборудованные подборщиком вместо жатки |
| Транспортировка сенажной массы Закладка массы: | Беларус 1223+1ПТС-9Б; Беларус 1522+ ПРТ-10А+ПИМ-Ф-40А; Беларус 820 + 2ПТС-6; Беларус 920+ПСЕ-20; автомобильный транспорт |
| - в траншеи - в башни - в полимерный рукав | Беларус 820 + ПКУ-0,8; Т-150 + ПФП-2 ПЭА-1; КТУ-10А + электропривод; ЗБ-50 + РРС-Ф-50-6 + БС-9,15 Беларус 1223 + УСМ-1 |
| Непрерывная трамбовка до плотности 450550 кг/м3 | ДТ-75МВ + Д-606; Т-150 + ПФП-2 |
| Укрытие сенажа слоем свежескошенной травы или непровяленной измельченной зеленой массы (а = 3035 см) (чтобы уплотнить) | Беларус 820 + ПКУ-0,8 ИГК-30 |
| Трамбовка Укрытие пленкой Укрытие известью Укрытие землей (1015 см) | Т-150 + ПФП-2 вручную Беларус 820 + МРУ-0,5 Беларус 820 + БН-100А |

40. Изложите технологию и организацию  уборки культур на силос: опишите основные агротехнические требования, перечислите последовательно проводимые операции при уборке культур на силос, приведите примеры агрегатов для выполнения каждой из операций.

Ответ:

Агротребования:

- высота среза стеблей – не более 10…15 мм;

- общие потери зеленой массы при уборке и транспортировке – до 3%;

- средняя длинна резки:

    - при влажности 65…75% - 20…30 мм;

    - при влажности 75…80% - 40…50 мм;

    - при влажности свыше 80% - 100…120 мм.

- уплотнение силосной массы до 0,6…0,8 т/м3;

- отсутствие в силосной массе примесей и земли.

Технология заготовки силоса

| Технологические операции | Комплекс машин |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Скашивание зеленой массы с измельчением и погрузкой | КСК-100; К-Г-6 «Полесье»; Е-282; УЭС-2-250/280+ «Полесье-3000»; Беларус 820 + КПИ-2,4; Беларус 1522+КПКУ-75; «Полесье-800» |
| Транспортировка измельченной массы | Беларус 1223+1ПТС-9Б; Беларус 1522+ ПРТ-10А+ПИМ-Ф-40А; Беларус 820 + 2ПТС-6; Беларус 920+ПСЕ-20; автомобильный транспорт |
| Выгрузка и подача в траншеи (башни) | Беларус 820+ПКУ-0,8 (Беларус 820 + КТУ-10+3Б-50) |
| Буртование и уплотнение | Т-150+ПФП-2 |
| Укрытие буртов: |  |
| - соломой (23 % от массы силоса) | Беларус 820+ПКУ-0,8 |
| - пленой | вручную) |
| - землей | Беларус 820 +БН-100 |

41. Изложите технологию и организацию уборки незерновой части урожая зерновых культур: укажите основные способы уборки соломы, приведите основные агротехнические требования,  перечислите последовательно проводимые операции при уборке соломы из валков после комбайнов, приведите примеры агрегатов для выполнения каждой из операций.

Ответ:

Способы уборки. Незерновую часть урожая убирают на такие виды продукции: солому в рассыпном виде; прессованную солому (в тюки или рулоны); измельченную солому и полову; моносенаж;  монокорм.

Агротехнические требования к уборке незерновой части урожая. Солому и полову следует убирать с поля одновременно с уборкой зерна. Допускаемое загрязнение соломы землей — не более 2 %, потери легких соломистых частиц — до 5 %.

Заготовка  соломы из валков, образованных комбайнами

| - с уплотнением соломы |  |
| --- | --- |
| - подбор соломы с уплотнением и погрузкой в прицеп | Беларус 80.1+ПВ-6+2ПТС-4-887Б Беларус 80.1/82.1+Т-050М |
| - транспортировка | Беларус 80.1/82.1+2ПТС-4-887Б; Беларус 80.1/82.1+Т-050М |
| - загрузка в скирдовальный агрегат | Беларус 80.1/82.1+ПФ-0,5 (ПКУ-0,8) |
| - скирдование | Беларус 80.1/82.1+УСА-10 |
| б) с прессованием в прямоугольные тюки |  |
| - подбор соломы с прессованием в тюки и погрузкой в транспорт | Беларус 80.1+ПС-1,6*+ППБ-Ф-3* Беларус 80.1+К-454*+К-491* |
| - транспортировка тюков | Автотракторный транспорт |
| - укладка тюков в скирды (или под навесы) | Беларус 80.1/82.1+ПФ-0,5 (ПКУ-0,8) +ППУ-0,5 |
| - укрытие скирд озимой соломой | Беларус 80.1/82.1+ПФ-0,5 |
| в) с прессованием в рулоны |  |
| - прессование соломы из валков | Беларус 80.1/82.1+ПРП-1,6* Беларус 80.1/82.1+ПР-Ф-750 |
| - погрузка рулонов | Беларус 80.1/82.1+ПФ-0,5+ППР-0,5 Беларус 80.1/82.1+ПКУ-0,8+ ПТ-Ф-750 |
| - транспортировка рулонов | Автотракторный транспорт |
| - укладка рулонов в скирды (или в ханилище) | Беларус 80.1/82.1+ПФ-0,5+ППР-0,5 Беларус 80.1/82.1+ПКУ-0,8+ ПТ-Ф-750 |