МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БУДА-КОШЕЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии

«Общепрофессиональных и технических

дисциплин»

|  | Протокол №___ от «___»_______20___г Председатель______________С.А.Кондратенко |
| --- | --- |

Дисциплина: «Эксплуатационные материалы»

Специальность: 2-74 06 01 «Техническое обеспечение процессов с/х производства»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6

Тема: Выбор нефтепродуктов и составление химмотологической карты для машины.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить, сформировать и закрепить знания по разделу курса.

Задачи:1. Ознакомиться с составными частями, системами, агрегатами, механизмами, узлами трения автомобиля, образца дорожно-строительной техники, имеющих самостоятельную систему использования ГСМ.

2. Ознакомиться с последовательностью указания ГСМ на позициях химмотологической карты.

3. Выбрать марки ГСМ в качестве основных, дублирующих, резервных. Определить сроки их смены и допустимой замены отечественными и зарубежными марками.

Время выполнения работы: 2 часа.

Место выполнения работы: лаборатория «Теплотехники и гидравлики, эксплуатационных материалов»

Дидактическое и методическое обеспечение:

Задание на практическую работу, плакаты, учебная и справочная литература.

Основная литература:

Трофиенко И.Л. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное пособие/ И.Л. Трофименко, Н.А.Коваленко, В.П. Лобах. - Минск: Новое знание,2008.

Трубилов А.К. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное пособие/ А.К. Трубилов, В.А. Хитрюк.- Минск: РИПО, 2012.

Справочник по применению топлива и смазочных материалов/ Е.С. Мельников, В.Н. Дашков, Н.Ф. Капустин, В.А. Колос; Под ред. М.М.Севернева. - Мн.: Ураджай, 1998.

Кузнецов А.В. Топливо и смазочные материалы/ А.В. Кузнецов. - М. : Колос, 2007г.199 с.

Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное пособие/ Н.Б. Кириченко. - М. : Академия,2003г.

Итинская Н.И., Кузнецов Н.А. Топливо, масла и технические жидкости: справочник. 2-е издание, переработка и доп. - М. : Агропромиздат, 1989г. - 304 с

Охрана труда и пожарная безопасность рассмотрена в отдельной инструкции

2.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

2.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Химмотологическая карта устанавливает номенклатуру, массу (объем), условия применения, а так же сроки смены (пополнения) горюче-смазочных материалов (ГСМ) и спецжидкостей при эксплуатации двигателя. ГОСТ 25549-90 «Топлива, масла, смазки и специальные жидкости. Химмотологическая карта. Порядок составления и согласования» устанавливает порядок составления и согласования химмотологической карты для разрабатываемых, модернизируемых и серийных изделий, комплексов, заказов (далее изделий) всех отраслей промышленности в целях обеспечения технически и экономически обоснованного назначения и рационального применения топлив, масел, смазок и специальных жидкостей (далее ГСМ).

Выбор и назначение марок ГСМ в качестве основных, дублирующих и резервных, сроки их смены (пополнения), определение допустимой замены отечественными и зарубежными марками проводит разработчик изделия на основании номенклатуры ГСМ, включенной в государственные стандарты, тактико-технические задания (ТТЗ) и отраслевые стандарты, согласованные с головной организацией по химмотологии.

В зависимости от вида техники разработчик изделия согласовывает химмотологическую карту с головной организацией по химмотологии. Необходимость и порядок согласования назначенных ГСМ с головной отраслевой организацией и заказчиком вида техники (далее заказчиком) устанавливают соответствующие министерства (ведомства).

Составление и согласование химмотологической карты (при необходимости) для изделий, конструкторская документация на которые разработана, проводится держателем подлинников конструкторской документации на основе разработанной документации с последующей корректировкой по согласованной химмотологической карте.

Химмотологическую карту (ХК) составляют для всех функционально законченных изделий. Под функционально законченным изделием понимают изделие, представляющее собой совокупность деталей и (или) сборочных единиц и обладающее конструктивной целостностью, предназначенное для применения как самостоятельно, так и как покупное в составе комплекса, не подвергаемое никаким изменениям в процессе изготовления комплекса, в котором его применяют.

ХК не составляют на сборочные единицы изделия, не являющиеся предметом самостоятельной поставки (на них, как правило, не разрабатывают ТУ).

Для вновь разрабатываемых и модернизируемых изделий химмотологическую карту составляют до начала разработки эксплуатационной документации на этапах технического проекта или разработки конструкторской и рабочей документации, когда определены основные составные части, общая компоновочная схема изделия и номенклатура ГСМ, необходимых для испытаний и эксплуатации изделия. До предъявления изделия на государственные испытания химмотологическая карта должна быть согласована.

Рассмотрение химмотологической карты, оформление её согласования или заключения по ней согласующими организациями должны проводиться в срок не более 30 дней со дня получения химмотологической карты.

Рассмотрение химмотологической карты на комплексы, оформление согласования или заключения по ней головной организацией по химмотологии должны проводиться в срок не более 45 дней со дня получения.

Рекомендации головных организаций по химмотологии по вопросам назначения, сокращения номенклатуры и рационального применения ГСМ являются обязательными для рассмотрения и принятия решений всеми организациями, разрабатывающими и эксплуатирующими технику. Рекомендации головной организации по химмотологии прорабатываются с разработчиком и при необходимости заказчиком изделия, затем принимается соответствующее решение.

Порядок составления химмотологической карты

Химмотологическую карту составляет разработчик изделия на листах формата A3 или А4 с основными надписями по формам 2 и 2а ГОСТ 2.104 с соблюдением требований ГОСТ 2.105 к текстовым документам. При составлении ХК на комплекс в виде нескольких частей нумерация позиций не должна повторяться.

В графе 2 указывают наименование, индекс составной части, системы, агрегата, механизма, узла трения, имеющих самостоятельную систему использования ГСМ (двигатель, коробка передач, редуктор и т.п.). Близкие по своему назначению и устройству механизмы, узлы трения (с аналогичными условиями работы), в которых назначают одни и те же марки ГСМ с одинаковыми сроками смены, могут быть объединены в группы. Порядок размещения составных частей изделия определяет разработчик химмотологической карты. Целесообразно позиции ХК располагать таким образом, чтобы соблюдалась следующая последовательность указания ГСМ: топлива, масла, смазки и специальные жидкости.

В графах 4 -6 для каждой позиции указывают конкретные марки ГСМ, необходимые для изготовления (закладываемые на предприятии), эксплуатации, ремонта и консервации (расконсервации) изделия в соответствии с записью, приведенной в нормативно-технической документации (НТД) на ГСМ. НТД указывают при отсутствии перечня ГСМ.   В изделиях, где смазочные материалы закладывают на весь срок службы и не пополняют в процессе эксплуатации и ремонта, графы 5 и 6 могут не заполняться.

Обоснование назначения марок ГСМ должно отражаться в графах 2, 10 или пояснительной записке (сопроводительном письме) в следующих случаях:

при назначении ГСМ, отсутствующих в ограничительных перечнях, установленных государственными и отраслевыми стандартами;

при наличии конструктивных особенностей, влияющих на выбор ГСМ;

при использовании марки ГСМ в не характерных для нее условиях.

При необходимости обоснования назначения отдельных марок ГСМ указывают особенности работы сборочной единицы.

В графе 7 указывают индекс, наименование, обозначение спецификации, страну или фирму изготовителя зарубежных марок ГСМ, которые могут быть использованы вместо основных отечественных марок ГСМ. Допускается указывать обозначение зарубежных марок ГСМ по классификаторам ГУВД (в числителе) и НАТО (в знаменателе), эквивалентных основным маркам ГСМ. Для изделий, поставляемых на экспорт, графу 7 заполняют обязательно, при этом для каждой отечественной марки должна быть назначена зарубежная марка ГСМ. Допускается графу 7 не заполнять. В этом случае сведения о зарубежных марках приводят в приложении к ХК по форме 8а ГОСТ 2.601.

В графе 8 приведенные данные по массе (или объему) ГСМ для каждой конкретной позиции относят к разовой заправке основной марки ГСМ. Для вновь разрабатываемых узлов и механизмов изделий, не имеющих аналогов, а также для технических жидкостей эти сведения являются расчетными, приводятся в качестве справочных и уточняются в процессе испытаний и эксплуатации изделий для  последующей разработки норм расхода.

При заполнении графы 9 должна быть указана периодичность смены ГСМ и при необходимости их пополнения. (При каждом виде технического обслуживания). Периодичность смены указывают конкретно для основной, дублирующей и резервной марок. При постоянной работе или хранении изделий целесообразно устанавливать периодичность смены и пополнения ГСМ календарно или при соответствующем виде технического обслуживания. При периодической работе изделий срок смены и пополнения целесообразно устанавливать по времени наработки (ч), пробегу (тыс. км) или количеству циклов (пусков).

Периодичность смены ГСМ может определяться достижением предельно допустимых значений, контролируемых в процессе эксплуатации параметров работы изделия или показателей качества

ГСМ, которые в этом случае определяет разработчик, заказчик техники и согласовывает с головной организацией.

В графе 10 могут быть указаны информационные сведения об особенностях применения назначенных марок ГСМ (совместимость,  температурные пределы применения, предельно допустимые значения контролируемых показателей качества и другие данные), также указывают массу (объем) отработанных масел, сливаемых с изделия (справочно).

В зависимости от особенностей конструкции, содержания позиций и применения изделий по согласованию с заказчиком графы 3 и 7 могут не заполняться. В графах 1, 3, 5 перечня указывают наименование и обозначение соответственно основных, дублирующих и резервных марок, а в графах 2, 4, 6 обозначение НТД на них. ГСМ указывают в следующей последовательности: топлива, масла, смазки, специальные жидкости.

В графе 9 перечня приводят при необходимости информационные сведения о ГСМ, особенности их применения, порядковые номера позиций в химмотологической карте для сборочных единиц, в которых применяется данная марка ГСМ.

В химмотологической карте на изделия, монтируемые на серийных шасси автомобилей, тракторов, прицепов и т.п. (базовые изделия), допускается указывать ГСМ, используемые только в этом изделии. При этом в ХК делается ссылка на тип базового изделия, а в перечне, являющемся в этом случае приложением к ХК, указывают все марки назначенных ГСМ, в том числе и в базовом изделии.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА

1. Представьте краткое описание порядка составления химмотологической карты.

2. Заполните таблицу:

Химмотологическая карта ____________________________________________

(наименование машины)

| Наименование сборочных единиц (деталей), мест смазки | Кол-во точек смазки | Наименование топлива и смазочных материалов, применяемых |  | Способ смазки | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при температуре от -5 до -300 0С | при температуре от +5 до +300 0С |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Данные для заполнения таблицы выбираются согласно варианта задания, выданного преподавателем.

Таблица распределения вариантов:

| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка машины | МТЗ - 82 | БЕЛАРУС 3522 | Т -40М | Т -25 | БЕЛАРУС 1502 | К-701 | БЕЛАРУС 2103 | УРАЛ 4320 | УАЗ 6303 |

В качестве примера можно воспользоваться химмотологической картой трактора МТЗ 100/102, представленной в приложении 1.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Дайте определение химмотологической карты.

- В какой последовательности указывают типы ГСМ на позициях химмотологической карты?

- Какие марки ГСМ в качестве основного выбраны для данной марки машины согласно варианта задания?

- Назовите сроки замены ГСМ для марки машины, указанной в индивидуальном задании.

- Назовите допустимые сроки замены основных марок ГСМ отечественными или зарубежными.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Химмотологическая карта для трактора МТЗ-100/102

| Точки заправки и смазывания | Наименование применяемого материала зимой от –40 до –50 0С | Наименование применяемого материала летом от +5 до +50 0С | Число точек, объем в л |
| --- | --- | --- | --- |
| Топливный бак | 3-0.2-35 | Л-0,2-60 |  |
| Картер дизеля | М-8Г2 | М-10Г2 |  |
| Корпус силовой передачи | М-8Г2 | М-10Г2 |  |
| Корпус редактора переднего моста | ТСп-15 | Тап-15В | 2,3 |
| Гидросистема навесного оборудования | М-8В2 | М-10В2 |  |
| Система охлаждения | Антифриз А-40 | Антифриз А-40 или дождевая вода |  |
| Подшипники водяного насоса | СКа 2/8-2 Литол –24 | СКа 2/8-2 Литол –24 | 15-16г |
| Подшипник ступиц передних колес | СКа 2/8-2 Литол –24 | СКа 2/8-2 Литол –24 | По 0,4г |
| Подшипники крестовин кардана | Смазка №158 | Смазка №158 | 5г |
| Подшипники поворотных цапф | Синтетический солидол. Жировой солидол. Литол-24 | Синтетический солидол. Жировой солидол. Литол-24 | 10-12 нагнетания шприцом |
| Втулка вала навесного устройства | Синтетический солидол. Литол-24 | Синтетический солидол. Литол-24 | 2 –3 нагнетания шприцом |