МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БУДА-КОШЕЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

|  | Рассмотрено на заседании цикловой комиссии «Общепрофессиональных и технических дисциплин» Протокол №___ от «___»_______20___г Председатель______________С.А.Кондратенко |
| --- | --- |

Дисциплина: «Эксплуатационные материалы»

Специальность: 2-74 06 01 «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного  производства»

Практическая работа № 8

Тема: Изучение устройства и принципа работы передвижных средств для заправки техники нефтепродуктами.

Цель: Сформировать умения по характеристике оборудования и принципу работы передвижных средств для механизированной заправки машин.

Время выполнения: 2 часа.

Место выполнения работы: учебный кабинет.

Дидактическое и методическое обеспечение: методические указания для учащихся, плакаты, учебная и справочная литература.

Основная литература:

Трофименко, И.Л. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб. пособие / И.Л. Трофименко, Н.А. Коваленко, В.П. Лобах. - Минск: Новое знание, 2008. - 232с. : ил. - (профессиональное образование).

Васильева, Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы : Учеб. для вузов. Изд. 2-е / Л.С. Васильева - М.: Наука - Пресс, 2004, - 421с.

Трубилов, А. Автомобильные эксплуатационные материалы : учебное пособие / А. Трубилов, В. Хитрюк. - Минск: РИПО, 2012.- 223с.

Геленов, А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А.А. Геленов, Т.И. Сочевко, В.Г Спиркин. - М.: Издательский центр «Академия»-, 2010. - 304с.

Добыш, Г.Ф. Резервы экономии топливно - энергетических ресурсов в агропромышленном комплексе : метод. пособие / Г.Ф. Добыш, А.В. Мучинский, А.И. Костиков. - 2-е изд. - Минск: БГАТУ, 2008. - 176 с.

Лиханов, В.А. Справочник по эксплуатационным материалам: учебное пособие / В.А. Лиханов, Р.Р. Деветьяров. - Киров: Вятская ГСХА, 2006. - 123с.

Справочник по применению топлива и смазочных материалов / Е.С. Мельников, В.Н. Дашков, Н.Ф. Капустин, В.А. Колос; Под ред. М.М. Севернева. - Мн.: Ураджай, 1998. - 303с.; ил.

Техника безопасности и пожарная безопасность на рабочем месте:

Безопасные условия труда:

Являться на занятия в специальной одежде необходимого размера и роста.

Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не размещать на нем посторонние предметы и инструменты.

Не загромождать проходы между рабочими местами.

Не класть на край стола детали и инструменты.

Пользоваться только исправным, сухим инструментом и по его прямому назначению.

Работать только чистыми руками, своевременно очищать их от влаги и масел.

Для завертывания и отвертывания болтов и гаек использовать ключи необходимого размера.

До разборки и сборки агрегата проверить крепление его на стенде, исправность фиксирующих устройств.

Поворачивать агрегаты на стендах, снимать с них же тяжелые детали, вращать валы только с разрешением преподавателя и в его присутствии.

Размещать снятые детали на столах или полу только в устойчивом положении.

Курить разрешается только во время перерывов в специально отведенных местах.

Разлитые нефтепродукты необходимо немедленно убрать; площадку засыпать песком или опилками древесины и когда они впитают в себя нефтепродукты, вынести их из лаборатории.

Использованный обтирочный материал хранить в полотно закрытых металлических ящиках.

Знать расположение противопожарных средств, уметь ими пользоваться.

В	случае воспламенения горючих жидкостей (бензина, керосина и т.д) пламя следует гасить огнетушителем, забрасывать песком, накрывать войлоком, но ни в коем случае заливать водой.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ:

Краткие теоретические сведения

Транспортировка нефтепродуктов в основном осуществляется с помощью автомобильных цистерн на шасси автомобилей, полуприцепов и прицепов. Они представляют собой специализированные автотранспортные средства, которые оснащаются собственно цистерной и различным технологическим оборудованием для приёма, транспортировки, хранения и выдачи нефтепродуктов.

Различные типы автомобильных цистерн классифицируют по следующим признакам:

по типу базового шасси (автомобиль, полуприцеп, прицеп) - автомобили-цистерны, полуприцепы-цистерны и прицепы-цистерны;

по виду транспортируемого нефтепродукта - для топлив(бензин, дизельное топливо, газотурбинное топливо, керосин, лигроин), масел(моторное, трансмиссионное, индустриальное, турбинное, компрессорное, электроизоляционное, приборное), мазутов и битумов;

по назначению- транспортные и транспортно-заправочные;

по проходимости базового шасси- обычной проходимости и повышенной;

по типу несущего элемента базового шасси - рамные и безрамные несущие;

по месту расположения кабины (пульта управления) - с передним, средним или задним расположением;

по вместимости цистерны- малой (до2 т), средней (от 2 до5 т), большой (от 5 до15 т) и особо большой (более 15 т).

Для автомобильных цистерн в качестве базовых шасси применяют практически все выпускаемые промышленностью грузовые автомобили. Разделение автомобильных цистерн на три вида транспортируемого нефтепродукта обусловлено как его плотностью (залив более плотного нефтепродукта требует уменьшения его объёма), так и недопустимостью даже незначительного смешивания различных видов нефтепродуктов. При этом если использование автомобильных цистерн из-под топлив для транспортировки масел возможно, то обратный вариант (из-под масел для топлив) требует промывки и зачистки цистерны. В случае транспортировки мазутов цистерны не допускают в дальнейшем для заливки топлив и масел даже после промывки и зачистки.

Одним из важнейших показателей, определяющих область применения автомобильных цистерн, является их проходимость. Поэтому для условий сельской местности необходимо использовать базовые шасси повышенной проходимости (невзирая на то, что при этом уменьшается вместимость устанавливаемой цистерны), которые позволяют в любых дорожных условиях и по бездорожью подъехать к работающей автотракторной технике и заправить её нефтепродуктами.

Благодаря высокой прочности цистерн цилиндрической формы некоторые полуприцепы и прицепы изготавливаются несущими (безрамными). За счёт этого при той же осевой нагрузке становится возможным уменьшить собственную массу и повысить вместимость цистерны наряду с упрощением её конструкции.

Принятое разделение автомобильных цистерн по вместимости обусловлено классификацией грузовых автомобилей по грузоподъёмности. При этом автомобили - цистерны обозначают буквенным индексом завода - изготовителя с цифровым индексом, в котором первые две цифры 16, 26, 36, 46, 56, 66 и 76 обозначают полную массу автомобиля, а вторые две - модель (иногда пятая цифра соответствует номеру модификации). Для прицепов - цистерн и полуприцепов - цистерн после буквенного индекса завода - изготовителя через тире пишутся четыре цифры: первые две (86 или 96) обозначают прицеп-цистерну (86) или полуприцеп цистерну (96), а две следующие - полную массу прицепного состава (третья и четвертая).

Иногда встречается условное обозначение, которое применялось ранее. Его основные признаки: тип базового шасси (А-автомобиль, П- прицеп, ПП- полуприцеп); тип цистерны (Ц - транспортная, ТЗ - топливозаправочная); номинальная вместимость (м3), марка базового шасси.

Примеры условных обозначений:

АЦ-4-130 - автомобиль-цистерна транспортная вместимостью 4м3 на шасси автомобиля ЗИЛ-130;

ПЦ-5,6-817 - прицеп-цистерна транспортная вместимостью 5,6 м3 на шасси прицепа ГКБ-817;

ППЦ-16,3 - полуприцеп-цистерна транспортная вместимостью 16,3 м3.

Общий типаж автомобильных цистерн базируется на типаже грузовых автомобилей, автомобильных прицепов, полуприцепов и автопоездов, которым предусмотрен выпуск шасси автомобилей, прицепов и полуприцепов для изготовления специализированного подвижного состава.

Обычно компоновка оборудования цистерн (на шасси автомобилей, полуприцепов и прицепов) обусловлена перечнем выполняемых технологических операций и соответствующим конструктивным оформлением (т.е. транспортная или заправочная цистерна).

Автомобильные цистерны, предназначенные для приема, транспортировки и выдачи нефтепродуктов, называются транспортными. В состав их технологического оборудования входят цистерна, насос, приемные и раздаточные рукава (в упрощенном варианте насосы отсутствуют).

Автомобильные цистерны, которые помимо вышеуказанных функций выполняют также заправку мобильной сельскохозяйственной энергетики, относятся к заправочным средствам. Технологическое оборудование заправочных автомобильных цистерн включает в себя соответствующие фильтры, счетчики, раздаточные рукава, раздаточные краны и другое оборудование (в зависимости от конструкции данной автомобильной цистерны).

Органы и средства управления технологическим оборудованием находятся в специальных кабинах управления, которые в зависимости от типа привода, места установки насоса, основного и дополнительного двигателя его привода, а также типа запорной арматуры и системы управления (механический, гидравлический или пневматический привод) могут располагаться впереди, сбоку или сзади цистерны.

Далее представлены некоторые маслотопливозаправочные агрегаты, выпускаемые современной отечественной промышленностью.

Топливомаслозаправщики

Автомаслозаправщики (АМЗ), автотопливомаслозаправщики (АТМЗ) предназначены для транспортировки, временного хранения и дозированной выдачи светлых нефтепродуктов и различных масел.

Выполняемые функции:

транспортировка топлива;

дозированная выдача топлива через узел выдачи топлива.

Узел выдачи топлива:

насос (центробежный или шестеренчатый);

счетчик;

раздаточный рукав;

пистолет.

Передвижные АЗС

Передвижная автозаправочная станция (ПАЗС) предназначена для транспортирования и автоматического учета выданного топлива плотностью не более 860 кг/м3 и рассчитана на эксплуатацию в тех же дорожно-климатических условиях, что и базовые прицеп и тягач.

ПАЗС не соответствует пожарным нормам «НПП-111-98» и не может использоваться в черте населенного пункта или города.

Выполняемые функции:

транспортировка топлива;

дозированная выдача топлива через узел выдачи топлива.

Узел выдачи топлива:

одна или две(максимум три) топливораздаточные колонки (ТРК) марки

НАРА-27М1С;

производительность50 л/мин.

Имеется возможность поставки ПАЗС на базе следующих шасси автомобилей, прицепов и полуприцепов.

Шасси	                                                           Объём цистерны, м3

Автомобиль ЗИЛ-433362 ………………………………..……..... 6,5

Автомобиль КАМАЗ-43114	……………………………………... 7,8

Автомобиль КАМАЗ-53215 в различных модификациях ….…10,7

Автомобиль УРАЛ-4320-1951 -40 	…………………………….... 11,8

Автомобиль МАЗ-5336 в различных модификациях................. 11,0

Автомобиль МАЗ-5337 	………………………………..….... 11,0

Автомобиль МАЗ-630305 в различных модификациях ……….11,0

Автомобиль МАЗ-630305 в различных модификациях………. 15,8

Автомобиль МАЗ-630308-040 	………………………....…     15,8

Прицеп СЗАП-8357 	……………………………………………. 8,5

Прицеп МАЗ-8926 	………………………………………….… 8,5

Прицеп СЗАП-8357 	…………………………………………… 10,7

Прицеп МАЗ-83781 	…………………………………………… 15,0

Полуприцеп МАЗ-93892 	………………………………….…. 30,0

Полуприцеп САТ-110	…………………………………………… 30,0

Полуприцеп МТМ-933033 	…………………………………..… 30,0

Рисунок 1 - Автотопливозаправщик

1. Автошасси ГАЗ-3307; 2. Цистерна; 3. Люк; 4. Указатель уровня; 5. Насос СЦЛ-00А; 6. Трубопровод всасывающий; 7. Трубопровод напорный; 8. Блок управления; 9. Бак масляный; 10. Огнетушитель ПО-5; 11. Упор противооткатный; 12. Ящик для песка и кошмы; 13. Настил; 14. Глушитель; 15. Сигнально-импульсный маяк; 16. Заднее защитное устройство; 17. Лестница и ограждения.

Навесное оборудование автотопливозаправщика (Рисунок 1) монтируется на шасси автомобиля ГАЗ и включает: цистерну, насос центробежный СЦЛ, трансмиссию, отсек раздаточный, масляные баки и др.

Для обеспечения пожаробезопасной работы АТЗ глушитель и выхлопная труба автомобиля вынесены вперед в правую сторону, а также установлен защитный кожух топливного бака.

Для удобства обслуживания люка, цистерна оснащена лестницей расположенной сзади на днище топливозаправщика.

На правом настиле установлен ящик для хранения песка и кошмы.

Заземляющее устройство расположено сзади слева на торце настила цистерны на кронштейне и включает в себя костыль заземления с прижимом и канатом, намотанным на катушку. Костыль вбивается в землю, если нет возможности подсоединиться к металлическому заземленному объекту.

Цепь заземления крепится к кронштейну насоса и касается земли на длине не менее 200 мм. При износе, нижний конец цепи необходимо заменить.

На АТЗ имеется напорно-всасывающий рукав диаметром 50 мм длиной 8 м. Рукав обмотан медной проволокой для отвода статического электричества. При необходимости для увеличения длины, рукав может соединяться с другим рукавом. Рукав маслобензостойкий.

Цистерна имеет круглое сечение (1,23 м2). Обечайка и днища цистерны сварные, из листовой стали 09Г2С толщиной 4 и 6 мм соответственно. Цистерна откалибрована в заводских условиях.

На люке цистерны расположены заливной и смотровой лючки, снабжённые герметично закрывающимися крышками. На заливном лючке установлена труба для заливки нефтепродуктов «под слой».

На люке установлены дыхательный клапан (для малых дыханий) и огневой предохранитель, служащие для регулирования давления в цистерне при наполнении и опорожнении, а также уменьшающие потери лёгких фракций при испарении. Кроме того, производится фильтрация воздуха, поступающего в цистерну при сливе.

Датчик верхнего уровня, установленный на люке, соединён со звуковым сигналом, который срабатывает при достижении предельного верхнего уровня.

Уровень топлива, при заполнении (опорожнении) цистерны, можно определить визуально по указателю уровня (стекло Клингера), установленному спереди цистерны на днище.

Слив топлива самотёком и посторонним насосом производится через сливной трубопроводу 50 мм, на конце которого установлены шаровый кран и быстроразборное соединение для подсоединения напорно - всасывающего рукава.

Насос СЦЛ-00 А самовсасывающий центробежно-вихревой установлен на кронштейне, укреплённом на правом лонжероне автомобиля между цистерной и кабиной. Описание насоса – (см. паспорт на насос).

К насосу подведены всасывающий и напорный трубопроводы. Всасывающий трубопровод  Ду 50 служит для забора топлива как из цистерны, так и из сторонней ёмкости.

Напорный трубопровод Ду 50 служит для выдачи топлива через раздаточный пистолет (Ду 25), закачки топлива в цистерну и перекачки топлива (Ду 50).

Как всасывающий, так и напорный трубопроводы снабжены соответствующими шаровыми кранами и быстроразборными соединениями для подсоединения рукава Ду 50.

Трансмиссия предназначена для привода насоса автотопливозаправщика. Трансмиссия состоит из: коробки отбора мощности (КОМ) МП-05-4202010-10, закрепленной на правом люке коробки перемены передач (КПП) автомобиля, карданного вала и насоса СЦЛ.

Включение КОМ в работу осуществляется рычагом, выведенным в кабину водителя. При этом, шестерня КОМа вводится в зацепление с шестерней КПП автомобиля и осуществляется передача момента вращения от двигателя к насосу через карданный вал.

Выключение КОМ осуществляется рычагом в обратном направлении.

Отсек раздаточный установлен на левом лонжероне автомобиля между кабиной и цистерной.

В блоке управления расположены:

всасывающий и напорный патрубки;

шаровые краны управления процессами;

счётчик-расходомер;

фильтр тонкой очистки, установленный на напорной линии до счётчика;

раздаточный пистолет с рукавом;

манометр, для определения давления в напорном трубопроводе.

Для работы в тёмное время суток в отсеке раздаточном размещён светильник.

Дверь отсека уплотняется с помощью прокладочной резины и запирается на замок.

На настилах автотопливозаправщика справа и слева установлены по два масляных бака объёмом 80 дм3 и 60 дм3 каждый. Баки снабжены заливной горловиной, в каждой из которой имеется фильтр.

Слив масла производится самотёком через сливной патрубок, на котором имеется шаровый кран Ду40, расположенный под настилом.

Контрольно-измерительные приборы включают манометр для измерения давления на напорной линии.

Для контроля за заполнением цистерны на люке установлен датчик верхнего уровня (ДВУ-1), выключатель которого выведен в кабину автомобиля. При заполнении цистерны ДВУ подаёт звуковой сигнал, при срабатывании которого, необходимо выключить КОМ рычагом в кабине и остановить насос и отключить выключатель ДВУ.

Принципиальная схема устройства и принципа работы представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Принципиальная схема механизированного заправочного агрегата МЗ-3904

1 — компрессор; 2 — ресивер нагнетания; 3 и 15 — манометры; 4 — фильтр для очистки дизельного топлива; 5 — бак для моторного масла; 6 — бак для трансмиссионного масла; 7 — цистерна для дизельного топлива; 8 — предохранительный клапан; 9 — «дыхательный» клапан; 10 — датчик указателя уровня; 11 — ресивер всасывания; 12 — кран распределения воздуха; 13 — счетчик расхода топлива; 14 — насос; 16 — бункер для пластичной- смазки; 17 — мановакуумметр; 18 — выключатель вакуума; 19 — заливная горловина; 20 — бак для воды; 21 — бак для бензина; 22 — солидолонагнетатель; 23 — раздаточный кран; 24 — барабаны с самонаматывающимися шлангами.

Для заполнения цистерны дизельным топливом необходимо выполнить следующее.

1. Снять защитные пробки с приемного трубопровода насоса и рукава, закрыть кран перед фильтром и задвижку всасывающего трубопровода.

2. Соединить рукав со всасывающим трубопроводом насоса, второй конец рукава соединить с резервуаром, из которого берут топливо, и открыть задвижку нагнетательного трубопровода.

3. Пустить двигатель автомобиля, нажать на педаль сцепления, включить насос, перевести рычаг включения коробки отбора мощности на себя, плавно отпустить педаль сцепления, установить среднюю частоту вращения коленчатого вала двигателя.

Поставить переключатель указателя уровня на щите приборов в положение «Дизельное топливо» и наблюдать за наполнением цистерны через смотровое окно на ее горловине и по указателю уровня.

Закрыть задвижку и выключить насос, когда уровень дизельного топлива достигнет смотрового окна.

Снять рукав, закрыть предохранительными пробками отверстия трубопровода и рукава, уложить рукав в ящик.

Порядок выдачи дизельного топлива следующий:

- Установить на нулевую отметку стрелки счетчика дизельного топлива.

2. Открыть задвижку всасывающего трубопровода и кран перед фильтром для дизельного топлива.

3. Вытянуть из барабана нужный рукав, установить раздаточный кран в заливную горловину топливного бака и открыть его.

4. Пустить двигатель автомобиля, включить насос.

5. По заполнении бака закрыть кран, выключить насос, намотать рукав на барабан, учесть количество выданного топлива по показаниям счетчика.
Нефтепродукты и воду из баков выдают под давлением сжатого воздуха создаваемым компрессором.

Порядок заправки маслом, бензином и водой следующий.
         1. Перевести кран на щите управления в положение «Нагнетание», а распределительный кран — на соответствующую жидкость.

2. Открыть кран соответствующего бака, вытянуть рукав на нужную длину и установить раздаточный кран в заливную горловину заправляемой емкости.
         3. Пустить двигатель автомобиля, довести давление воздуха в ресивере до 0,6 МПа, контролируя давление по манометру на щите управления. Отрегулировать редуктором давление воздуха, подаваемого в емкости, до 0,3 МПа.
         4. Открыть раздаточный кран и выдать жидкость.

5. По окончании выдачи закрыть раздаточный кран и кран в нижней части соответствующего бака, намотать раздаточный рукав на барабан.
Для снятия избыточного давления в баках перевести воздушный кран на щите управления в положение «Атмосфера».

Содержание отчета

- Оформить титульный лист согласно стандарта учебного заведения, где следует указать тему, цель практической работы.

- Представить принципиальную схему механизированного заправочного агрегата.

- Представить краткое описание порядка заполнения и выдачи дизельного топлива.

Контрольные вопросы

- Как классифицируют автомобильные цистерны?

- Для чего предназначены передвижные АЗС?

- Из каких основных частей состоит автозаправщик ГАЗ-3307?

- Как производиться слив масла?

- Какие элементы расположены в блоке управления?

- Как осуществляется контроль заполнения цистерны?