ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БУДА-КОШЕЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПЕРЕЧЕНЬ

заданий для выполнения контрольной работы по предмету:

«Основы инженерной графики»

Специальность: 5-04 0812-03 «Эксплуатация энергетического оборудования в

сельском хозяйстве», заочной формы обучения

г. Буда-Кошелево, 2023

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1

Контрольная работа  выполняется на листах чертежной бумаги формата A3 (297x420) и A4 (297x210). Задания выполняются карандашом по индивидуальным вариантам. Последняя цифра шифра учащегося соответствует варианту задания.

Перечень заданий:

- задание 1 «Сборочный чертеж» (формат A3);

- задание 2 «Спецификация» (формат A4);

- задание 3 «Рабочие чертежи детали» (формат A3, А4);

- задание 4 «Эскизы деталей» (формат A3, А4);

- задание 5 «Электрическая принципиальная схема со спецификацией»

(формат A3).

-    задание 6 «Контур детали», формат А4

-    задание 7  «Простой разрез», формат А3

-    задание 8 «Резьбовые соединения со спецификацией», формат А3

Листы оформляются рамкой и основной надписью. Основную надпись на чертежах контрольной работы нужно выполнять в соответствии с рис. 2, б. На рис. 1 показано расположение основной надписи на листах форматов A3 и А4, на листе формата А4 - только вдоль короткой стороны, на других форматах - в правом нижнем углу вдоль короткой или длинной стороны.

К выполнению контрольной работы можно приступить только после изучения тем программы. Работать над выполнением листов нужно в определенной последовательности: ознакомиться с содержанием и образцом листа, найти свой вариант задания, изучить методические указания к листу, ответить на вопросы для самопроверки по изучаемой теме. Затем приступить к вычерчиванию листа. На листе чертежной бумаги A3 начертить рамку и основную надпись. Продумать композицию листа, наметить места каждой проекции, надписи или построения. Нанести все осевые линии. Выполнить необходимые геометрические построения и надписи. Проверить правильность выполнения. Обвести чертеж в соответствии с требованиями ГОСТ 2.303-68 и подписать его чертежным шрифтом. Перед обводкой нужно убрать с чертежа все лишнее (помарки, ошибочные линии, лишние линии построения, пятна). Закончив работу, еще раз проверить правильность выполнения чертежа.

Задание 1 «Сборочный чертеж»

Содержание чертежа. Образец выполненного показан на рисунке 3. На чертеже выполняют:

- сборочный чертеж согласно своего варианта (необходимо перечертить сборочный чертеж по масштабу, оформить основную надпись чертежа).

-  в таблице 1 даны задания 1 по вариантам.

Таблица 1 «Варианты  к заданиям 1, 2, 3, 4»

| Вариант | Рисунки |  | Позиции деталей для выполнения рабочих чертежей | Позиции деталей для выполнения эскизов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сборочный чертеж | Спецификация |  |  |
| 0 | 4 | 5 | 1,3 | 2,4 |
| 1 | 6 | 7 | 1,2 | 3,4,5 |
| 2 | 8 | 9 | 2,3 | 1,4,5 |
| 3 | 10 | 11 | 2,3 | 1,4,5,6 |
| 4 | 12 | 13 | 1,2 | 3,4,5 |
| 5 | 14 | 15 | 2,3 | 1 |
| 6 | 16 | 17 | 1,3 | 2,4 |
| 7 | 18 | 19 | 2,3 | 1,4,5 |
| 8 | 4 | 5 | 2,4 | 1,3 |
| 9 | 6 | 7 | 2,3 | 1,4,5 |

Цель задания: Получить навыки выполнения сборочного чертежа.

Рисунок 3 Образец выполнения задания 1»Сборочный чертеж»

Рисунок 4 Сборочный чертеж «Ключ торцовый»

Рисунок 5 Спецификация

Рисунок 6  Сборочный чертеж «Съемник»

Рисунок 7 Спецификация

Рисунок 8  Сборочный чертеж «Зажим для слесарных работ»

Рисунок 9 Спецификация

Рисунок 10 Сборочный чертеж «Контакт»

Рисунок 11 Спецификация

Рисунок 12 Сборочный чертеж «Струбцина»

Рисунок 13 Спецификация

Рисунок 14 Сборочный чертеж «Ручка дверная»

Рисунок 15 Спецификация

Рисунок 16 Сборочный чертеж «Серьга»

Рисунок 17 Спецификация

Рисунок 18 Сборочный чертеж «Клапан предохранительный»

Рисунок 19 Спецификация

Задание 2 «Спецификация»

Содержание чертежа Образец выполненного показан на рисунке 20. На чертеже выполняют:

- спецификацию согласно своего варианта (сборочного чертежа).

-  в таблице 1 даны задания 2 по вариантам.

Рисунок 20 Пример оформления спецификации

Задание 3 «Рабочие чертежи»

Содержание чертежей. Образец выполненного чертежа показан на рисунке 21 и 22. На чертежах выполняют:

- рабочие чертежи деталей по сборочному чертежу.

-  в таблице 1 дано задание 3 по вариантам (номера позиций сборочного чертежа соответствуют номерам деталей для выполнения рабочих чертежей).

На сборочных чертежах не указываются фаски, скругления, но при выполнении чертежей деталей их следует учитывать.

Диаметр резьбы и размеры под ключ необходимо выбрать по справочной литературе.

Материал деталей необходимо подобрать по справочнику, он должен приблизительно соответствовать реальному материалу.

Рисунок 21 Пример оформления рабочего чертежа

Рисунок 22 Пример оформления рабочего чертежа

Задание 4 «Эскизы деталей»

Содержание чертежей. Образец выполненного эскиза показан на рисунке 23 и 24. На чертежах выполняют:

- эскизы деталей по сборочному чертежу.

-  в таблице 1 дано задание 4 по вариантам (номера позиций сборочного чертежа соответствуют номерам деталей для выполнения эскизов).

Эскиз представляет собой чертеж, предназначенный для временного использования в производстве, выполненный от руки, в глазомерном масштабе, с соблюдением пропорций изображаемого предмета. Если эскиз предполагается использовать многократно, то по эскизу выполняют чертеж.

Эскизы выполняются при конструировании нового изделия, доработке конструкции опытного образца изделия, поломке детали в процессе эксплуатации, если в наличии нет запасной детали и др.

Эскиз требует такого же тщательного выполнения, как и чертеж. Несмотря на то что соотношение высоты к длине и ширине детали определяется на глаз, размеры, проставляемые на эскизе, должны соответствовать действительным размерам детали.

При выполнении эскиза соблюдаются все правила, установленные ГОСТом ЕСКД.

Эскиз выполняют на бумаге в клетку (миллиметровая бумага) карандашом марки M или TM. На эскизе выполняют внутреннюю рамку и основную надпись чертежа.

Разница между чертежом и эскизом заключается в том, что чертеж выполняется чертежными инструментами, в масштабе, а эскиз — от руки, в глазомерном масштабе.

Эскиз детали выполняют в следующей последовательности:

1)    наносят внутреннюю рамку и основную надпись на формат;

2)   изучают форму детали и определяют, из какого материала изготовлена деталь;

3)     устанавливают пропорциональное соотношение размеров всех элементов детали между собой;

4)    выбирают положение детали относительно плоскостей проекций, определяют главное изображение чертежа и минимальное число изображений, позволяющих полно выявить форму детали;

5)    на глаз выбирают масштаб изображений и размещают их на поле формата с помощью габаритных прямоугольников так, чтобы между ними было достаточно места для нанесения размеров;

6)     при необходимости наносят осевые и центровые линии и выполняют изображения детали;

7)   обводят изображения;

8)   наносят размерные и выносные линии;

9)    обмеряют деталь различными измерительными инструментами (линейкой, угломером, штангенциркулем, нутромером). Полученные размеры наносят над соответствующими размерными линиями;

10)  заполняют основную надпись чертежа;

11)  проверяют правильность выполнения эскиза.

Рисунок 23 Пример оформления эскиза детали

Рисунок 24 Пример оформления эскиза детали

Задание 5 «Принципиальная электрическая схема»

Содержание чертежей. Образец электрической принципиальной схемы показан на рисунке 25. На чертежах выполняют:

- принципиальную электрическую схему.

- спецификацию к электрической схеме.

-  в таблице 2 дано задание  по вариантам

Таблица 2 Варианты к заданию 5

| Вариант | Рисунок |
| --- | --- |
| 0 | 26 |
| 1 | 27 |
| 2 | 28 |
| 3 | 29 |
| 4 | 30 |
| 5 | 31 |
| 6 | 32 |
| 7 | 33 |
| 8 | 34 |
| 9 | 35 |

Схемы выполняются без соблюдения масштаба, компактно, но без ущерба для ясности и удобства их чтения. Линии связи должны состоять из горизонтальных и вертикальных отрезков и иметь наименьшее количество изломов и пересечений.

Принципиальная схема определяет полный состав элементов и связей между ними и, как правило, дает детальное представление о принципах работы изделия.

Линии электрической связи на принципиальной схеме носят условный характер и не являются изображением реальных проводов.

Схема должна быть компактной. Ориентировочно можно принять следующие нормы расстояний: от точки пересечения или разветвления электрических цепей до контура элемента - 3...5 мм; между элементами в вертикально расположенных' цепях - 12... 15 мм; между элементами в горизонтально расположенных цепях - 8... 10 мм. Если при построении схемы расстояния получаются больше указанных, то уменьшать их, вводя изломы, нецелесообразно.

При наличии большого количества параллельно идущих линий связи рекомендуется для удобства чтения схемы разбивать их на группы по 3 линии, оставляя между ними большее расстояние, чем между линиями в группе. .

Линии связи показывают, как правило, полностью. Обрывы линий заканчивают стрелками с указанием мест подключения и характеристиками цепей.

Толщину линий электрической связи следует выбирать в пределах 0,2... 1 мм. Толщина линий геометрических элементов условных графических обозначений должна быть равна толщине линий электрической связи.

Условные графические обозначения элементов должны быть вычерчены на схеме либо в положении, в котором они приведены в стандартах, либо повернутыми на угол, кратный 90 . Каждое позиционное обозначение должно состоять из буквенного обозначения вида элемента и его порядкового номера, назначаемого, начиная с единицы в пределах группы элементов с одинаковыми буквенными обозначениями /Rl, К2, ... и т.д.; С1, С2 и т.д./. Позиционные обозначения выполняют шрифтом 3,5 или 5 и наносят на схеме справа от условного графического обозначения или над ним.

Чертеж выполняется на формате A3 в следующей последовательности:

- изучается схема;

- определяется наименование электрических элементов;

- выполняется рамка,

- выполняется угловой штамп, над ним на расстоянии 10 мм - таблица перечня электрических элементов по ГОСТу 2.104-68 (спецификация);

- вычерчиваются линии электрической связи и условные графические обозначения элементов;

- затем выполняются необходимые надписи на схеме;

- заполняется перечень электрических элементов (сверху вниз) и угловой штамп.

Рисунок 25 Пример оформления электрической принципиальной схемы

Рисунок 26 Принципиальная электрическая схема дробилки-измельчителя ДИС-IМ-2

Рисунок 27 Принципиальная электрическая схема установки для транспортирования навоза УТН-10

Рисунок 28 Схема станции ПЭТ для автоматического

управления башенной водокачкой

Рисунок 29 Схема управления двумя асинхронными двигателями, включенными в технологическую линию с выдержкой времени.

Рисунок 30 Принципиальная электрическая схема агрегата АПК-10А для приготовления кормосмесей

Рисунок 31 Схема управления скреперной установкой для удаления навоза

Рисунок 32 Принципиальная электрическая схема кормораздатчика-смесителя РС-5А

Рисунок 33 Электрическая схема управления скребковым транспортером

Рисунок 34 Принципиальная электрическая схема управления реверсивным трехфазным электродвигателем

Рисунок 35 Электрическая схема управления ВЭТ

Задание 6 «Контур детали»

Содержание листа

Выполнить чертеж контура детали с помощью компьютерного проектирования в программе «КОМПАС 3D».

Распечатать на формате А4

Цель задания: Выполнить чертеж контура детали

Последняя цифра шифра учащегося соответствует варианту задания.

Таблица вариантов

Таблица  – Варианты заданий  к листу 6

| Последняя цифра шифра | Номер рисунка |
| --- | --- |
| 1 | 36 |
| 2 | 37 |
| 3 | 38 |
| 4 | 39 |
| 5 | 40 |
| 6 | 41 |
| 7 | 42 |
| 8 | 43 |
| 9 | 44 |
| 10 | 45 |

Рисунок 36

Рисунок 37

Рисунок 38

Рисунок 39

Рисунок 40

Рисунок 41

Рисунок 42

Рисунок 43

Рисунок 44

Рисунок 45

Пример выполнения чертежа «Контур детали»

Задание 7 «Простой разрез»

Содержание листа

Выполнить чертеж «Простой разрез» (по двум видам построить третий с выполнением разрезов) с помощью компьютерного проектирования в программе «КОМПАС 3D».

Распечатать на формате А3

Цель задания: Выполнить чертеж простой разрез

Последняя цифра шифра учащегося соответствует варианту задания.

Таблица вариантов

Таблица  – Варианты заданий  к листу 7

| Последняя цифра шифра | Номер рисунка |
| --- | --- |
| 1 | 46 |
| 2 | 47 |
| 3 | 48 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 51 |
| 7 | 52 |
| 8 | 53 |
| 9 | 54 |
| 10 | 55 |

Рисунок 46                                              Рисунок 47

Рисунок 48                                                 Рисунок 49

Рисунок 50                                                 Рисунок 51

Рисунок 52                                                Рисунок 53

Рисунок 54                                                Рисунок 55

Пример выполнения чертежа «Простой разрез»

Задание 8 «Резьбовые соединения со спецификацией»

Содержание листа

Выполнить чертеж «Резьбовые соединения со спецификацией» с помощью компьютерного проектирования в программе «КОМПАС 3D». Размеры и масштаб выбрать произвольно. Распечатать на формате А3

Цель задания: Выполнить чертеж резьбовые соединения (формат А3) и составить спецификацию.

Последняя цифра шифра учащегося соответствует варианту задания.

Последовательность выполнения

- выполнить резьбовые соединения с разрезами;

- проставить размеры (диаметр резьбы выбрать из справочной литературы)

- оформить сборочный чертеж и выполнить спецификацию.

Таблица вариантов

Таблица  – Варианты заданий  к листу 8

| Последняя цифра шифра | Номер рисунка |
| --- | --- |
| 1 | 56 |
| 2 | 57 |
| 3 | 58 |
| 4 | 59 |
| 5 | 60 |
| 6 | 61 |
| 7 | 62 |
| 8 | 63 |
| 9 | 64 |
| 10 | 65 |

Рисунок 56

Рисунок 57

Рисунок 58

Рисунок 59

Рисунок 60

Рисунок 61

Рисунок 62

Рисунок 63

Рисунок 64

Рисунок 65

Пример выполнения чертежа «Резьбовые соединения»

Пример выполнения «Спецификации»

Литература

- Боголюбов, С. К. Черчение   - М : Машининострлоение, 1989.

- Дружинин, Н. С. Черчение  - М. : Высш.шк., 1982с.

- Ройтман, И. А. Основы машиностроения в черчение. -М : ВЛАДОС, 2000.

- Розов, С. В. Курс черчения  - М. : Машиностроение, 1990

5.  Суворов, С. Г. Машиностроительное черчение в вопросах и ответах

- М.: Машиностроение, 1985.

Разработал                                                        В.Е. Азарушкин