ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БУДА-КОШЕЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ДЛЯ выполнения КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

для учащихся заочного отделения

по учебному предмету «Основы технической механики»

Автор:

Е.Ю. Малявко, преподаватель учреждения образования «Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический колледж»

Разработаны на основе примерного тематического плана по учебному предмету «Основы технической механики», утвержденному Министерством образования Республики Беларусь 17.10.2022 и в соответствии с учебной программой учреждения образования «Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический колледж»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Успешному решению задач улучшения качества машин и приборов, повышения их технического уровня, способствует глубокое изучение будущими специалистами-техниками учебных предметов общетехнического цикла и в том числе основ технической механики.

Программой учебного предмета «Основы технической механики» предусматривается изучение основных законов движения и равновесия материальных тел, основ расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость, принципов действия и устройства наиболее распространенных деталей механизмов и машин, используемых в сельскохозяйственном производстве, ознакомление с элементарными методами их расчета. Эти законы и методы расчета применяются при решении технических задач и эксплуатации различных машин и приборов.

Знания, полученные при изучении учебного предмета, являются основой для изучения таких предметов общепрофессионального и специального цикла, как основы инженерной графики, электроматериаловедения, стандартизации и контроля качества продукции, электрических машин и др.

Учебный предмет «Основы технической механики» состоит из четырех разделов: «Статика», «Сопротивление материалов», «Элементы кинематики и динамики», «Детали машин и механизмов».

В результате изучения дисциплины учащиеся должны:

знать на уровне представления:

-  основные понятия о законах механики твердого тела;

-  силовое взаимодействие деталей машин в процессе работы;

-  пути уменьшения вредного воздействия неблагоприятных факторов на механизмы машин;

знать на уровне понимания:

-  основные понятия теоретической механики;

-  методику расчета деталей на прочность, жесткость, устойчивость;

-  назначение и взаимодействие деталей машин и механизмов;

уметь:

-  составлять кинематические схемы простейших механизмов;

-  определять внутренние силовые факторы при различных видах деформации.

В соответствии с учебным планом и программой для учащихся заочного отделения предусмотрено выполнение одной контрольной работы по дисциплине «Основы технической механики».

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Вариант контрольной работы выбирается по двум последним цифрам шифра (номера личного дела) учащегося. Например, учащийся, имеющий шифр 485, выполняет вариант 85, имеющий шифр 1003 –вариант 03, имеющий шифр600 –вариант 00, и т.д. Если номер личного дела однозначный (1,2,3…9), то для определения варианта перед номером дела дописывается цифра 0. Например, учащийся, имеющий шифр 6, выполняет вариант 06.

Номера задач, которые учащийся должен решить в соответствии со своим вариантом, приведены в таблице А.

Контрольные работы, выполненные не в соответствии с данными указаниями, не зачитываются и возвращаются учащемуся без рецензирования.

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие требования:

работа выполняется в отдельной тетради в клетку. На обложке тетради пишутся: фамилия, имя, отчество, номер личного дела (шифр). Дата отправления и точный почтовый адрес учащегося. На последней странице работы следует написать полное наименование и год издания методического пособия, из которого взято задание (данное задание);

контрольная работа выполняется обязательно чернилами, а рисунки и схемы –карандашом четко и аккуратно. Для пометок и замечаний преподавателя необходимо соблюдать достаточный интервал между строчками и оставлять поля на странице шириной не менее 40 мм. Каждую задачу нужно начинать с новой страницы, а в конце тетради оставить чистыми несколько страниц для рецензии;

тексты условий задач переписывать обязательно;

решения задач должны поясняться аккуратно выполненными схемами, подзаголовками с указанием, что определяется или рассматривается, ссылками на теоремы, законы, правила и методы;

вычисления рекомендуется выполнять на электронном калькуляторе с точностью до трех значащих цифр.

Перед чистовым оформлением задачи следует тщательно проверить действия, правильность постановки величин, соблюдение их размерности (вычисление производить только в единицах системы СИ).

Выполненную работу следует своевременно выслать в колледж для проверки. После получения зачтенной работы необходимо тщательно изучить рецензию и все замечания преподавателя, обратить внимание на ошибки и доработать материал. Выполнить в той же тетради работу над ошибками. Незачтённая работа или выполняется заново или переделывается частично по указанию преподавателя. Зачтенная контрольная работа предъявляется учащимся на экзамен по предмету.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Завистовский В.Э. Техническая механика: учебное пособие/ В.Э. Завистовский, Н.М. Захаров. - Мн.: Алфея, 2000.

2. Борель Е.А. Сопротивление материалов. Часть 1. Простое нагружение/ Е.А.Борель. – Мн.: РИПО,1998.

3. Скойбеда А.Т. Прикладная механика/ А.Т.Скойбеда и др. – Мн.: Высшая школа,1997.

4. Соколовская В.П. Техническая механика. Сборник заданий/ В.П. Соколовская. - Мн.: Дизайн ПРО,2000.

5. Мовнин М.С. Основы технической механики/ М.С.Мовнин, А.В.Израелит, А.Г.Рубашкин. – Л.: Машиностроение,1990.

6. Ицкович Г.М. Методика преподавания сопротивления материалов в техникумах/ Г.М.Ицкович. - М.: Высшая школа,1990.

7. Эрдеди А.А. Техническая механика. Теоретическая механика. Сопротивление материалов/ А.А.Эрдеди и др. - М.: Высшая школа,1991.

8. Соколовская В.П. Техническая механика: лабораторный практикум / В.П. Соколовская, Н.Е.Сергеева, Е.Ю.Дреер. - Мн.: Дизайн ПРО,2000.

9. Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин/ П.Ф.Дунаев, О.П. Леликов. М.: Высшая школа, 2000.

| Предпоследняя цифра последняя цифра | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1,11, 21,40, 45 | 2,12, 30,35, 41 | 3,13, 24,31, 47 | 4,14, 21,34, 48 | 5,15, 25,35, 45 | 6,16, 23,35, 45 | 7,17, 23,34, 44 | 8,19, 25,35, 46 | 9,18, 21,31, 50 | 10,20, 21,35, 41 |
| 1 | 10,13, 24,40, 42 | 9,13, 24,31, 50 | 8,20, 25,31, 44 | 7,20, 21,39, 49 | 6,14, 22,36, 41 | 5,11, 28,31, 46 | 4,14, 24,33, 50 | 3,12, 25,34, 48 | 2,14, 21,35, 47 | 1,13, 25,32, 44 |
| 2 | 2,13, 25,40, 47 | 3,13, 25,39, 41 | 4,15, 23,36, 49 | 5,14, 23,39, 42 | 9,20, 30,38, 45 | 10,11, 25,39, 50 | 6,16, 26,36, 46 | 7,13, 24,39, 41 | 8,15, 26,33, 45 | 1,12, 24,33, 45 |
| 3 | 2,19, 29,38, 48 | 8,14, 23,36, 45 | 3,11, 25,34, 46 | 4,18, 25,34, 47 | 1,11, 21,31, 41 | 5,14, 24,37, 41 | 9,11, 21,38, 49 | 10,15, 21,33, 45 | 6,14, 23,36, 50 | 7,15, 22,36, 48 |
| 4 | 2,14, 21,35, 44 | 4,18, 26,36, 41 | 5,18, 21,36, 44 | 6,20, 25,39, 50 | 9,14, 25,38, 47 | 10,20, 3040, 50 | 3,18, 28,38, 48 | 1,12, 29,40, 41 | 7,17, 28,32, 42 | 8,18, 29,35, 49 |
| 5 | 3,11, 24,35, 49 | 5,13, 24,31, 47 | 7,16, 24,38, 47 | 8,17, 27,37, 47 | 2,13, 26,38, 42 | 1,12, 23,34, 45 | 10,11, 25,36, 47 | 9,11, 28,35, 50 | 6,11, 28,31, 48 | 4,19, 29,39, 50 |
| 6 | 1,11, 29,35, 46 | 7,20, 24,40, 43 | 8,11, 21,32, 42 | 9,11, 25,39, 41 | 10,15, 26,34, 46 | 6,16, 24,38, 49 | 3,18, 21,36, 45 | 4,14, 23,36, 49 | 5,13, 26,34, 44 | 2,15, 25,38, 41 |
| 7 | 5,18, 24,37, 42 | 4,11, 24,40, 47 | 3,20, 27,35, 44 | 2,12, 24,35, 45 | 9,18, 29,40, 47 | 8,11, 30,40, 50 | 7,16, 23,34, 46 | 10,11, 21,31, 41 | 1,18, 29,40, 45 | 6,16, 28,32, 48 |
| 8 | 2,20, 26,37, 41 | 8,14, 30,39, 42 | 10,19, 23,34, 46 | 9,14, 28,37, 42 | 1,20, 26,35, 41 | 6,12, 25,31, 44 | 4,13, 21,40, 43 | 3,18, 22,32, 47 | 9,11, 23,39, 45 | 7,17, 25,40, 50 |
| 9 | 9,16, 23,32, 47 | 5,17, 29,40, 48 | 6,18, 23,35, 49 | 1,20, 21,35, 46 | 3,15, 22,40, 48 | 4,15, 28,39, 50 | 7,19, 30,32, 41 | 8,15, 23,36, 49 | 10,12, 22,32, 42 | 2,15, 25,38, 41 |

Таблица А –Номера задач к контрольной работе по вариантам.

Задачи 1-10. Определить реакции стержней, удерживающих грузы F1 и F2. Массой стержней пренебречь. Схему своего варианта выберите по рис.1.Числовые данные своего варианта взять из таблицы 1.

Таблица 1–Данные к задачам 1-10

| № задачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| F1,кН | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 2,0 | 0,8 |
| F2,кН | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 0,5 |

Задачи 11–20. Определить реакции опор двухопорной балки. Данные своего варианта взять из таблицы 2.

Таблица 2- Данные к задачам 11-20

| № задачи | Схема | a | b | c | q,кН/м | F,кН | M,кНм | α, град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 2 | 30 |
| 12 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 25 | 3 | 45 |
| 13 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 15 | 5 | 60 |
| 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 40 | 6 | 30 |
| 15 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 15 | 7 | 45 |
| 16 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 25 | 5 | 60 |
| 17 | 7 | 2 | 6 | 4 | 8 | 20 | 4 | 30 |
| 18 | 8 | 4 | 2 | 4 | 10 | 35 | 2 | 30 |
| 19 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 3 | 45 |
| 20 | 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 5 | 30 |

Задачи 21–30. Для стального бруса (рис.3, схемы 1–10) построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений по длине бруса. Определить перемещение свободного конца бруса, приняв E=2·105МПа. Числовые значения для своего варианта взять из таблицы 3.

Таблица 3–Данные к задачам 21–30

| № задачи | Схема | F1 | F2 | A1 | A2 | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кН |  | см2 |  | м |  |  |
| 21 | 1 | 20 | 10 | 1,5 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| 22 | 2 | 40 | 25 | 2,0 | 1,5 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| 23 | 3 | 25 | 30 | 1,2 | 2,1 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| 24 | 4 | 40 | 10 | 2,5 | 1,5 | 0,25 | 0,35 | 0,4 |
| 25 | 5 | 20 | 15 | 1,0 | 2,0 | 0,4 | 0,2 | - |
| 26 | 6 | 25 | 60 | 1,5 | 2,3 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| 27 | 7 | 20 | 30 | 1,3 | 2,2 | 0,4 | 0,1 | 0,5 |
| 28 | 8 | 25 | 40 | 1,5 | 2,4 | 0,5 | 0,6 | 0,3 |
| 29 | 9 | 55 | 25 | 2,5 | 1,8 | 0,2 | 0,5 | 0,1 |
| 30 | 10 | 20 | 60 | 1,6 | 2,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |

Задачи 31–40. Для стальной балки (рис. 4, схемы 1–10) построить эпюру изгибающих моментов и подобрать сечение в двух вариантах: двутавр или сдвоенный швеллер; б) прямоугольник с заданным отношением h/b высоты и ширины.

Сравнить массы балок по двум расчетным вариантам. Для материала балок принять [σ]=130МПа. Данные своего варианта взять из таблицы 4.

Таблица 4-Данные к задачам 31-40

| № задачи | Схема | F1 | F2 | M | M1 | l1 | l2 | l3 | h/b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кН |  | кНм |  | м |  |  |  |
| 31 | 1 | 5 | 10 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 32 | 2 | 6 | 15 | 3 | - | 2 | 10 | 1 | 3 |
| 33 | 3 | 8 | 60 | 4 | - | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 34 | 4 | 10 | - | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 35 | 5 | 15 | 40 | 6 | - | 2 | 10 | 1 | 3 |
| 36 | 6 | 20 | - | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 37 | 7 | 15 | 30 | 2 | - | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 38 | 8 | 25 | - | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 39 | 9 | 30 | 10 | 5 | - | 7 | 3 | 4 | 2 |
| 40 | 10 | 40 | - | 10 | 5 | 4 | 10 | 3 | 2 |

Задачи 41–50. Привод состоит из электродвигателя мощностью Рдв, с угловой скоростью вала ωдв и многоступенчатой передачи, характеристики звеньев которой указаны на кинематической схеме (рис.5, схемы 1–10). Угловая скорость выходного (рабочего) вала привода ωр. Требуется определить: общий КПД и передаточное отношение привода; мощности, вращающие моменты и угловые скорости для всех валов.

Кроме того, следует дать характеристику привода и его отдельных передач.

При расчете принять следующие значения КПД передач, с учетом потерь на трение в подшипниках: червячных –0,77 (задачи 48 и 49), 0,72 (задача 46), 0,87 (задача 43); зубчатых, цепных и ременных 0,97.

Упругим скольжением в ременных передачах пренебречь. Данные для своего варианта взять из таблицы 5.

Таблица 5-Данные к задачам 41-50

| № задачи | Схема | Рдв, кВт | ωдв | ωр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 1 | 15 | 154 | 2 |
| 42 | 2 | 2,2 | 144 | 4 |
| 43 | 3 | 3 | 96 | 1 |
| 44 | 4 | 7,5 | 150 | 2,5 |
| 45 | 5 | 11 | 154 | 11 |
| 46 | 6 | 18,5 | 144 | 1,5 |
| 47 | 7 | 11 | 150 | 2,5 |
| 48 | 8 | 15 | 150 | 2,5 |
| 49 | 9 | 5,5 | 100 | 1,0 |
| 50 | 10 | 18,5 | 144 | 4,5 |

Рисунок 1-к задачам 1-10

Рисунок 2-к задачам 11-20

Рисунок 3-к задачам 21-30

Рисунок 4-к задачам 31-40

Рисунок 5-к задачам 41-50

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.

Сталь горячекатаная. Балки двутавровые. Сортамент ГОСТ 8239—72. (извлечение). Обозначения: h — высота балки; b — ширина полки, s — толщина стенки; t — средняя толщина полки; J — момент инерции; W — момент сопротивления; S — статический момент полусечения; i — радиус инерции.

| Номер балки | # Размер, мм |  |  |  | Площадь сечения, см2 | Справочные величины для осей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Jx, см4 | Wx, см3 | ix, см | Sx, см3 | Jy, см4 | Wy, см3 | iy, см |
|  | h | b | s | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 40 45 50 55 60 | 100 120 140 160 180 200 220 240 270 300 330 360 400 450 500 550 600 | 55 64 73 81 90 100 110 115 125 135 140 145 155 160 170 180 190 | 4,5 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,4 5,6 6,0 6,5 7,0 7,5 8,3 9,0 10,0 11,0 12,0 | 7,2 7,3 7,5 7,8 8,1 8,4 8,7 9,5 9,8 10,2 11,2 12,3 13,0 14,2 15,2 16,5 17,8 | 12,0 14,7 17,4 20,2 23,4 26,8 30,6 34,8 40,2 46,5 53,8 61,9 72,6 84,7 100,0 118,0 138,0 | 198 350 572 873 1290 1840 2550 3460 5010 7080 9840 13380 19062 27696 39727 55962 76806 | 39,7 58,4 81,7 109,0 143,0 184,0 232,0 289,0 371,0 472,0 597,0 743,0 953,0 1231,0 1589,0 2035,0 2560,0 | 4,06 4,88 5,73 6,57 7,42 8,28 9,13 9,97 11,20 12,30 13,50 14,70 16,20 18,10 19,90 21,80 23,60 | 23,0 33,7 46,8 62,3 81,4 104,0 131,0 163,0 210,0 268,0 339,0 423,0 545,0 708,0 919,0 1181,0 1491,0 | 17,9 27,9 41,9 58,6 82,6 115,0 157,0 198,0 260,0 337,0 419,0 516,0 667,0 808,0 1043,0 1356,0 1725,0 | 6,49 8,72 11,50 14,50 18,40 23,10 28,60 34,50 41,50 49,90 59,90 71,10 86,10 101,00 123,00 151,00 182,00 | 1,22 1,38 1,55 1,70 1,88 2,07 2,27 2,37 2,54 2,69 2,79 2,89 3,03 3,09 3,23 3,39 3,54 |

Приложение 2.

Сталь прокатная, угловая равнополочная. Сортамент ГОСТ 8509—72 (извлечение). Обозначения: b — ширина полки; d — толщина полки; J — момент инерции; i — радиус инерции; z0 — расстояние от центра тяжести до наружной грани полки.

| Номер профиля | # Размер, мм |  | Площадь сечения, см2 | Справочные величины для осей |  |  |  |  |  |  | z0, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Jx, см4 | ix, см | Jx0, см4 | ix0, см | Jy0, см4 | iy0, см | Jx1, см4 |  |
|  | b | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 2,5 2,8 3,2 3,6 4 4,5 5 5,6 6,3 7 7,5 8 9 10 11 12,5 14 16 18 20 | 20 25 28 32 36 40 45 50 56 63 70 75 80 90 100 110 125 140 160 180 200 | 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 7 8 8 9 9 10 11 12 | 1,46 1,86 1,62 2,43 2,75 3,08 3,48 3,89 4,38 4,96 6,86 8,78 9,38 12,30 15,60 17,20 22,00 24,70 31,40 38,80 47,10 | 0,50 1,03 1,16 2,26 3,29 4,58 6,63 9,21 13,1 18,9 31,9 46,6 57,0 94,3 147,0 198,0 327,0 466,0 744,0 1216,0 1823,0 | 0,58 0,74 0,85 0,96 1,09 1,22 1,38 1,54 1,73 1,95 2,16 2,30 2,47 2,77 3,07 3,39 3,86 4,34 4,96 5,60 6,22 | 0,78 1,62 1,84 3,58 5,21 7,26 10,50 14,60 20,80 29,90 50,70 73,90 90,40 150,00 233,00 315,00 520,00 739,00 1229,0 1733,0 2896,0 | 0,73 0,93 1,07 1,21 1,38 1,53 1,74 1,94 2,18 2,45 2,72 2,90 3,11 3,49 3,87 4,28 4,86 5,47 6,25 7,06 7,84 | 0,22 0,44 0,48 0,94 1,36 1,90 2,74 3,80 5,41 7,81 13,2 19,3 23,5 38,9 60,9 81,8 135,0 192,0 319,0 500,0 749,0 | 0,38 0,48 0,55 0,62 0,70 0,78 0,89 0,99 1,11 1,25 1,39 1,48 1,58 1,78 1,98 2,18 2,48 2,79 3,19 3,59 3,99 | 1,09 2,11 2,20 4,39 6,24 8,53 12,10 16,60 23,30 33,10 56,70 83,90 102,0 169,0 265,0 353,0 582,0 818,0 1356,0 2128,0 3182,0 | 0,64 0,76 0,80 0,94 1,04 1,13 1,26 1,38 1,52 1,69 1,90 2,06 2,19 2,47 2,75 3,00 3,40 3,78 4,30 4,85 5,37 |