ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УО «Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

заместитель директора

по учебной работе

___Н.М.Тимошенко

«____» _____2023г.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ЭКСПЛУАТАЦИЯ

МАШИННО-ТРАКТОРНОГО  ПАРКА

Методические рекомендации

по выполнению контрольных работ

для обучающихся заочной формы получения образования

учреждений образования, реализующих образовательные

программы среднего специального образования

по специальности 2-740601«Техническое обеспечение процессовсельскохозяйственного производства»

В.Г. БАЙДАК

г. Буда-Кошелево, 2023

Байдак В.Г.

Преподаватель УО «Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический колледж». Производственная эксплуатация машинно-тракторного парка :методические рекомендации/В.Г.Байдак. –Б-КГА-ТК.: 2023. –53с.

Рассмотрено и рекомендовано к изданию

на заседании  цикловой комиссии

«Технических предметов»

Председатель__________С.А.Кондратенко

Протокол №____от «___»____________2023 г.

Разработка включает варианты контрольных работ и методические рекомендации по их выполнению.

Предназначена для обучающихся заочной формы получения образования учреждений среднего специального образования.

ВВЕДЕНИЕ

Программой учебного предмета предусматривается изучение основ комплектования машинно-тракторных агрегатов (МТА), технологии и организации основных механизированных работ при возделывании сельскохозяйственных культур, основ планирования и организации работы машинно-тракторного парка.

Согласно образовательному стандарту среднего специального образования по направлению специальности 2-74 06 01-01 «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства (производственная деятельность)» специалист в области производственной эксплуатации машинно-тракторного парка должен

знать на уровне представления:

- тенденции развития механизации сельскохозяйственного производства;

- систему машин для комплексной механизации возделывания сельскохозяйственных культур;

знать на уровне понимания:

– основы рационального комплектования машинно-тракторных агрегатов;

– агротехнические требования к качеству работы машинно-тракторных агрегатов;

– правила производственной эксплуатации машинно-тракторных агрегатов при выполнении механизированных работ в растениеводстве;

– методику планирования состава и использования машинно-тракторного парка;

уметь:

– комплектовать машинно-тракторные агрегаты и выбирать оптимальный режим их работы;

– разрабатывать операционные технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур;

– планировать состав и использование машинно-тракторного парка.

В целях контроля знаний типовым учебным планом предусмотрены две домашние контрольные работы и курсовое проектирование.

# ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| Раздел, тема | Количество учебных часов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всегопо дневнойформе получе-нияобра-зования | в том числе на |  |  |
|  |  | обзорные занятия | практи-ческие работы | само-стоя-тельную работу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Введение | 1 | 1 |  |  |
| Раздел 1. Основы комплекто-вания машинно-тракторных агрегатов | 31 | 3 |  | 28 |
| 1.1. Производственные процессы и общая характеристика агрегатов | 1 | 1 |  |  |
| 1.2. Эксплуатационные свойства машинно-тракторных агрегатов | 8 |  |  | 8 |
| 1.3. Основы рациональногокомплектования машинно-трак-торных агрегатов | 8 |  |  | 8 |
| 1.4. Способы движения агрегатов | 2 |  |  | 2 |
| 1.5. Производительность агрегатов | 4 | 2 |  | 2 |
| 1.6. Эксплуатационные затраты при работе агрегатов | 4 |  |  | 4 |
| 1.7. Транспорт в сельскохозяйственном производстве | 4 |  |  | 4 |
| Раздел 2. Производственная эксплуатация машинно-трак-торных агрегатов при выполнении механизированных работ (операционные технологии) | 64 | 10 | 10 | 44 |
| 2.1. Основные понятия технологии и правила производства механизированных работ | 2 |  |  | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. Операционные технологии внесения удобрений | 4 |  |  | 4 |
| 2.3. Операционные технологии основной и предпосевной обработок почвы | 8 | 2 | 4 | 2 |
| 2.4. Операционные технологии возделывания зерновых и зернобобовых культур | 10 | 2 | 4 | 4 |
| 2.5. Операционные технологии возделывания картофеля | 8 | 2 |  | 6 |
| 2.6. Операционные технологии возделывания сахарной свеклы и кормовых корнеплодов | 8 | 2 |  | 6 |
| 2.7. Операционные технологии возделывания льна-долгунца | 4 |  |  | 4 |
| 2.8. Операционные технологии возделывания силосных культур, трав и заготовки кормов | 20 | 2 | 2 | 16 |
| Раздел 3. Механизация работ в овощеводстве и садоводстве | 4 |  |  | 4 |
| Раздел 4. Механизация мелиоративных и почвозащитных работ | 4 |  |  | 4 |
| Раздел 5. Проектирование и анализ использования машинно-тракторного парка | 16 |  |  | 16 |
| 5.1. Расчет состава и планирование работы машинно-трак-торного парка | 6 |  |  | 6 |
| 5.2. Анализ использования машинно-тракторного парка | 6 |  |  | 6 |
| 5.3. Особенности эксплуатации машинно-тракторных агрегатов в условиях радиоактивного загрязнения территории | 4 |  |  | 4 |
| Курсовое проектирование | 20 |  | 20 |  |
| Итого | 140 | 14 | 10 | 116 |

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

При изучении учебного предмета  типовым учебным планом предусмотрено выполнение двух домашних контрольных работ.

Первая контрольная работа состоит из четырех задач (задачи 1, 2, 3 и 4) и одного вопроса, вторая – из двух вопросов и одной задачи (задача 5).

Вариант контрольной работы выбирается по двум последним цифрам шифра.

Номера вопросов контрольной работы указаны в таблице 6. Вопросы с 1 по 50 относятся к первой контрольной работе, а вопросы с 51 по 103 – ко второй контрольной работе.

Пример выбора вопросов и задач контрольной работы: вариант (шифр) номер 09. Из таблицы 6 по шифру 09 для первой контрольной работы принимаем вопрос 50, задачи – из таблиц 1, 2, 3 и 4 в соответствии с учебным шифром, присвоенным учащемуся на заочном отделении. Для второй контрольной работы из таблицы 6 принимаем вопросы 60 и 80, а задачу –из таблицы 5 в соответствии с учебным шифром.

Задачи первой контрольной работы взаимосвязаны между собой, то есть решение первой используется при решении второй и т.д. Условия задач для всех вариантов (шифров) единые, в том числе состав машинно-тракторного агрегата, а исходные данные для их решения принимаются из таблиц 1–4 по варианту (шифру) с учетом результатов решения предыдущих задач.

Выполненная контрольная работа в установленный учебным графиком срок представляется в учреждение образования.

Контрольная работа, сдаваемая на проверку, должна быть выполнена в отдельной школьной тетради в клеточку. На обложке тетради указывают: наименования учреждения образования и учебного предмета, номера контрольной работы и варианта, фамилию, имя и отчество обучающегося, его шифр. Возможно компьютерное оформление.

Работу необходимо выполнить аккуратно, разборчивым почерком, с интервалом между строками 8–10 мм (обычно через одну клеточку). Для замечаний преподавателя обязательно оставить поле шириной не менее 40 мм, а в конце тетради – не менее одной чистой страницы для рецензии. Решение каждой задачи и ответы на вопросы контрольной работы необходимо начинать с новой страницы.

Условия задач, их исходные данные и вопросы обязательно переписывать.

Решение задачи должно быть последовательным и разделенным по пунктам. Каждый пункт должен иметь подзаголовок, расчетную формулу, обозначение (расшифровку) символов и числовых коэффициентов и полный цифровой расчет. Обозначение (расшифровка) применяемых символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должно быть приведено под формулой с новой строки в той же последовательности, в какой они приведены в формуле. Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия. Порядок подстановки числовых значений должен соответствовать порядку расположения в формуле буквенных обозначений этих величин. После подстановки исходных значений следует вычислить и указать окончательный результат, его размерность, если полученное значение такую имеет. (Более подробно смотрите примеры решения задач в данных методических рекомендациях.)

Верность всех вычислений надо тщательно проверить, обращая особое внимание на размерность вычисленных величин.

Ответы на вопросы контрольной работы должны быть последовательными и четкими. Рисунки и схемы необходимо выполнить в соответствии с требованиями черчения и только карандашом.

В конце работы обязательно указывается список использованных источников, использованных при выполнении контрольной работы, в соответствии с требованиями стандарта, ставятся дата написания работы и подпись обучающегося.

По результатам выполнения домашней контрольной работы выставляется зачет.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕЙ

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Отметка «зачтено» выставляется при условии:

– работа выполнена в полном объеме в соответствии с заданием, ответы на все теоретические вопросы даны полно, последовательно, при необходимости иллюстрированы схемами, графиками, диаграммами и др., грамотно употребляются научно-техническая терминология, нормативы;

– задачи решены верно, ход решения пояснен;

– графические задания выполнены аккуратно, в соответствии со стандартом. Работа аккуратно оформлена, приведен список использованной литературы.

Работа может быть зачтена, если она содержит единичные несущественные ошибки:

– описки, не искажающие сути ответа на теоретические вопросы;

– неточности, допущенные при ответе на теоретические вопросы;

– отсутствие выводов в процессе освещения вопросов, при решении задач;

– арифметические ошибки в решении задач, не приводящие к абсурдному результату и т.п.;

– отсутствие списка используемой литературы или несоответствие его оформления стандарту.

Отметка «не зачтено» выставляется, если работа выполнена не в полном объеме или содержит следующие существенные ошибки:

– не раскрыто основное содержание вопросов задания;

– ответы на теоретические вопросы полностью переписаны из учебной литературы без адаптации к контрольному заданию;

– освещение отдельных вопросов в работе не соответствует  варианту задания;

– неправильно употребляются научно-техническая терминология, нормативы, единицы измерения;

– для решения задач неправильно выбрана формула, допущены грубые ошибки в расчетах;

– схемы, графические задания выполнены не в полном объеме, с нарушениями требований ЕСКД.

Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчивым почерком, а также не по заданному варианту, возвращается обучающемуся без проверки, с указанием причин возврата.

ЗАДАЧИ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Условие задачи 1

Исходные данные для решения задачи принять согласно варианту (шифру) из таблицы 1.

Определить сопротивление машинно-тракторного агрегата на рабочем и холостом ходу, если дано:

1) Состав агрегата –

2) Удельное сопротивление сельскохозяйственной машины при скорости движения 5 км/ч, кН/м (для пахотных машинно-тракторных агрегатов – в кН/м2),=

3) Минимально допустимая скорость движения агрегата по агротребованию, км/ч,=

4) Максимально допустимая скорость движения агрегата по агротребованию, км/ч,=

5) Вес машины, кН,=

6) Коэффициент сопротивления качению рабочей машины –=

7) Коэффициент сопротивления качению трактора –=

8) Темп нарастания удельного сопротивления машины на единицу скорости, в процентах,=

9) Уклон поля, в процентах, i=

10) Глубина вспашки или обработки, м, a=     (только для технологических операций по обработке почвы);

11) Конструктивная ширина захвата рабочей машины, м, Вк= (принять согласно марке машины, входящей в агрегат).

Таблица1–Исходныеданныедлярешениязадачи1повариантам

| Шифр | Состав машинно-тракторного агрегата | Удельное сопротивление сельскохозяйственной машины при скорости движения 5 км/чkо, кН/м (кН/м2) | Минимально допустимая скорость движения агрегата по агротребованиям Vmin, км/ч | Максимально допустимая скорость движения агрегата по агротребованиям Vmax, км/ч | Вес машины Gм, кН | Коэффициент сопротивления качению рабочей машины fм | Коэффициент сопротивления качению трактора fт | Темп нарастания удельного сопротивления на единицу скорости Δс, % | Глубина вспашки или обработки а, м | Уклон поля i, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 00 | Беларус 3022ДВ+ППО-9.30/45 | 40,0 | 4,5 | 12,0 | 69,58 | 0,12 | 0,10 | 4 | 0,20 | 2 |
| 01 | Беларус 82.1+ОКГ-4 | 2,8 | 3,6 | 7,0 | 8,82 | 0,11 | 0,17 | 3 | 0,10 | 2 |
| 02 | Беларус 1523.3+АКЧ-5,4 | 4,5 | 6,0 | 10,0 | 30,38 | 0,08 | 0,07 | 4 | 0,16 | 2 |
| 03 | Беларус 82.1+АБ-9 | 0,8 | 3,6 | 6,0 | 6,96 | 0,11 | 0,14 | 2 | 0,10 | 2 |
| 04 | Беларус 1523.3+КП-9 | 2,2 | 6,0 | 12,0 | 30,38 | 0,14 | 0,11 | 4 | 0,10 | 2 |
| 05 | Беларус 1221.2+КП-6,0 | 2,4 | 6,0 | 12,0 | 17,15 | 0,20 | 0,22 | 4 | 0,08 | 1 |
| 06 | Беларус 1523.3+АПН-4 | 1,9 | 4,5 | 8,0 | 21,56 | 0,12 | 0,20 | 2 | 0,08 | 3 |
| 07 | Беларус 82.1+КПН-4 | 2,4 | 6,0 | 12,0 | 8,82 | 0,11 | 0,18 | 4 | 0,10 | 1 |
| 08 | Беларус 82.1+Л-202 | 3,3 | 6,0 | 9,0 | 7,35 | 0,11 | 0,17 | 2 | 0,10 | 3 |
| 09 | Беларус 1523.3+АДУ-4АКЧ | 2,3 | 4,5 | 8,0 | 31,36 | 0,11 | 0,21 | 2 | 0,08 | 1 |
| 10 | Беларус 3022ДЦ.1+ППО-8.30/50 | 30,0 | 4,5 | 12,0 | 23,52 | 0,12 | 0,10 | 3 | 0,22 | 3 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Беларус 1523.3+БПД-5МW | 2,0 | 7,0 | 12,0 | 26,46 | 0,08 | 0,07 | 4 | 0,12 | 3 |
| 12 | Беларус 1221.2+КЧН-4,2 | 4,4 | 6,0 | 10,0 | 12,54 | 0,09 | 0,11 | 4 | 0,18 | 1 |
| 13 | Беларус 3022ДВ+АПД-7,5 | 2,4 | 7,0 | 12,0 | 49,49 | 0,08 | 0,09 | 4 | 0,12 | 3 |
| 14 | Беларус 952.2+КОР-4 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 10,29 | 0,10 | 0,16 | 3 | 0,09 | 1 |
| 15 | Беларус 3022ДВ+ППО-8-40 | 44,0 | 4,5 | 12,0 | 51,94 | 0,11 | 0,09 | 4 | 0,22 | 1 |
| 16 | Беларус 1221.2+КПС-6М | 2,5 | 6,0 | 12,0 | 18,62 | 0,14 | 0,12 | 4 | 0,10 | 2 |
| 17 | Беларус 1025.2+АЧУ-2,8 | 4,5 | 6,0 | 10,0 | 11,76 | 0,09 | 0,11 | 4 | 0,18 | 1 |
| 18 | Беларус 1523.3+АКМ-4 | 2,3 | 4,5 | 8,0 | 31,36 | 0,09 | 0,19 | 2 | 0,08 | 3 |
| 19 | Беларус 952.2+КГО-4,2 | 1,6 | 6,0 | 10,0 | 12,74 | 0,09 | 0,15 | 2 | 0,08 | 3 |
| 20 | Беларус 3022ДЦ.1+ПН-8-35У | 40,0 | 4,5 | 12,0 | 20,58 | 0,10 | 0,09 | 4 | 0,23 | 4 |
| 21 | Беларус 1221.2+АПН-3 | 2,0 | 4,5 | 8,0 | 14,46 | 0,08 | 0,18 | 2 | 0,08 | 3 |
| 22 | Беларус 82.1+ССТ-12В | 1,0 | 6,0 | 8,0 | 12,00 | 0,11 | 0,17 | 2 | 0,03 | 1 |
| 23 | Беларус 3022ДЦ.1+АПД-7,5 | 4,4 | 6,0 | 9,0 | 49,49 | 0,09 | 0,10 | 4 | 0,12 | 2 |
| 24 | Беларус 1025.2+ПЛН-3-35П | 32,0 | 4,5 | 12,0 | 4,51 | 0,12 | 0,10 | 3 | 0,21 | 1 |
| 25 | Беларус 1025.2+АБ-9 | 0,6 | 3,6 | 6,0 | 6,96 | 0,10 | 0,15 | 2 | 0,10 | 3 |
| 26 | Беларус 1523.3+КПМ-8 | 1,6 | 6,0 | 12,0 | 29,92 | 0,13 | 0,15 | 4 | 0,12 | 3 |
| 27 | Беларус 3022ДВ+ПГП-7-40 | 45,0 | 4,5 | 12,0 | 24,06 | 0,14 | 0,11 | 4 | 0,23 | 4 |
| 28 | Беларус 1221.2+АПН-4 | 2,5 | 4,5 | 8,0 | 21,56 | 0,11 | 0,21 | 2 | 0,08 | 1 |
| 29 | Беларус 1523.3+ДС-40 | 2,6 | 7,0 | 12,0 | 24,50 | 0,11 | 0,14 | 4 | 0,12 | 2 |
| 30 | Беларус 3022ДЦ.1+АМП-5 | 2,4 | 4,5 | 8,0 | 108,19 | 0,10 | 0,20 | 2 | 0,08 | 1 |
| 31 | Беларус 1523.3+ППО-5-40 | 42,0 | 4,5 | 12,0 | 32,54 | 0,10 | 0,11 | 4 | 0,20 | 2 |
| 32 | Беларус 3022ДВ+БПТД-7 | 2,6 | 7,0 | 12,0 | 34,30 | 0,12 | 0,13 | 4 | 0,12 | 3 |
| 33 | Беларус 1025.2+КПН-4 | 1,4 | 6,0 | 12,0 | 8,82 | 0,11 | 0,19 | 4 | 0,09 | 2 |
| 34 | Беларус 3022ДЦ.1+БПД-7МW | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 31,85 | 0,11 | 0,14 | 4 | 0,16 | 3 |
| 35 | Беларус 1523.3+АКЧ-5,4 | 4,8 | 6,0 | 10,0 | 30,38 | 0,09 | 0,11 | 4 | 0,16 | 1 |
| 36 | Беларус 82.1+АК-2,8 | 2,9 | 6,0 | 10,0 | 5,88 | 0,12 | 0,18 | 3 | 0,10 | 2 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Беларус 1523.3+ППЗ-5-40К | 36,0 | 4,5 | 12,0 | 17,74 | 0,08 | 0,10 | 4 | 0,19 | 3 |
| 38 | Беларус 3022ДВ+АКШ-9,0 | 2,2 | 4,5 | 8,0 | 52,92 | 0,11 | 0,19 | 2 | 0,08 | 1 |
| 39 | Беларус 82.1+КМС-5,4-01 | 0,8 | 4,0 | 8,0 | 11,86 | 0,10 | 0,17 | 3 | 0,08 | 2 |
| 40 | Беларус 1523.3+ППО-5-40 | 28,0 | 4,5 | 12,0 | 32,54 | 0,11 | 0,10 | 3 | 0,21 | 4 |
| 41 | Беларус 3022ДЦ.1+БПТД-7 | 2,6 | 6,0 | 9,0 | 34,30 | 0,10 | 0,12 | 4 | 0,12 | 3 |
| 42 | Беларус 1523.3+АКШ-7,2 | 2,0 | 4,5 | 8,0 | 39,20 | 0,11 | 0,19 | 2 | 0,08 | 2 |
| 43 | Беларус 3022ДЦ.1+ППО-9.30/45 | 34,0 | 4,5 | 12,0 | 69,58 | 0,10 | 0,12 | 3 | 0,22 | 1 |
| 44 | Беларус 1523.3+КФУ-4,0 | 3,0 | 6,0 | 12,0 | 14,70 | 0,11 | 0,14 | 4 | 0,10 | 1 |
| 45 | Беларус 3022ДЦ.1+АПМ-6 | 4,5 | 7,0 | 12,0 | 49,69 | 0,08 | 0,11 | 4 | 0,12 | 2 |
| 46 | Беларус 1221.2+КЧН-4,2 | 4,5 | 6,0 | 10,0 | 12,54 | 0,07 | 0,10 | 4 | 0,18 | 1 |
| 47 | Беларус 1523.3+ПО-4+1-40К | 38,0 | 4,5 | 12,0 | 24,30 | 0,08 | 0,12 | 4 | 0,19 | 3 |
| 48 | Беларус 3022ДЦ.1+БДН-3,0М | 4,0 | 6,0 | 9,0 | 31,85 | 0,11 | 0,14 | 4 | 0,18 | 2 |
| 49 | Беларус 1025.2+АК-2,8 | 1,9 | 6,0 | 10,0 | 5,88 | 0,13 | 0,19 | 2 | 0,08 | 3 |
| 50 | Беларус 1221.2+КПН-5,6 | 2,2 | 6,0 | 12,0 | 11,86 | 0,15 | 0,19 | 4 | 0,08 | 2 |
| 51 | Беларус 1025.2+ОКГ-4 | 2,0 | 3,6 | 7,0 | 8,82 | 0,12 | 0,16 | 2 | 0,10 | 3 |
| 52 | Беларус 3022ДЦ.1+АКМ-6 | 2,3 | 4,5 | 8,0 | 48,02 | 0,12 | 0,20 | 2 | 0,08 | 2 |
| 53 | Беларус 1523.3+БПД-5МW | 3,5 | 6,0 | 9,0 | 26,46 | 0,11 | 0,14 | 4 | 0,14 | 1 |
| 54 | Беларус 82.1+КОР-4 | 1,9 | 5,0 | 8,0 | 10,29 | 0,11 | 0,15 | 2 | 0,09 | 3 |
| 55 | Беларус 1221.2+ДС-40 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 24,50 | 0,11 | 0,13 | 4 | 0,12 | 1 |
| 56 | Беларус 82.1+ АЧУ-2,8 | 4,3 | 6,0 | 10,0 | 11,76 | 0,08 | 0,09 | 4 | 0,16 | 2 |
| 57 | Беларус 3022ДВ+КФУ-7,8 | 3,1 | 6,0 | 12,0 | 34,30 | 0,12 | 0,14 | 4 | 0,12 | 2 |
| 58 | Беларус 1523.3+ПОПГ-4-40 | 30,0 | 4,5 | 12,0 | 22,54 | 0,09 | 0,11 | 3 | 0,20 | 1 |
| 59 | Беларус 82.1+КГО-4,2 | 1,0 | 6,0 | 10,0 | 12,74 | 0,08 | 0,14 | 2 | 0,08 | 1 |
| 60 | Беларус 1221.2+АКШ-6 | 2,2 | 4,5 | 8,0 | 37,24 | 0,11 | 0,19 | 2 | 0,08 | 3 |
| 61 | Беларус 82.1+КРН-5,6А | 1,6 | 4,0 | 8,0 | 8,80 | 0,08 | 0,16 | 2 | 0,06 | 1 |
| 62 | Беларус 1523.3+Л-113-03 | 2,2 | 7,0 | 12,0 | 19,11 | 0,10 | 0,12 | 4 | 0,16 | 2 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | Беларус 3022ДВ+ППО-8.30/50 | 38,0 | 4,5 | 12,0 | 23,52 | 0,10 | 0,12 | 4 | 0,20 | 3 |
| 64 | Беларус 1025.2+АКШ-3,6 | 2,3 | 4,5 | 8,0 | 20,19 | 0,12 | 0,20 | 2 | 0,08 | 4 |
| 65 | Беларус 1025.2+БНД-1,8 | 3,8 | 6,0 | 9,0 | 7,84 | 0,11 | 0,14 | 4 | 0,16 | 3 |
| 66 | Беларус 1221.2+ПГП-4-40М | 45,0 | 4,5 | 12,0 | 10,09 | 0,09 | 0,11 | 4 | 0,22 | 1 |
| 67 | Беларус 3022ДВ+БПД-7МW | 2,0 | 7,0 | 12,0 | 31,85 | 0,12 | 0,14 | 4 | 0,16 | 2 |
| 68 | Беларус 1221.2+БПТД-3 | 4,3 | 6,0 | 9,0 | 18,62 | 0,09 | 0,08 | 4 | 0,12 | 1 |
| 69 | Беларус 3022ДЦ.1+КФУ-7,3 | 2,9 | 6,0 | 12,0 | 34,30 | 0,12 | 0,15 | 4 | 0,12 | 3 |
| 70 | Беларус 1523.3+АПВ-4,5 | 1,9 | 4,5 | 8,0 | 26,17 | 0,11 | 0,19 | 2 | 0,07 | 2 |
| 71 | Беларус 1523.3+Л-113-03 | 3,2 | 6,0 | 9,0 | 19,11 | 0,11 | 0,13 | 4 | 0,16 | 3 |
| 72 | Беларус 3022ДЦ.1+ППО-8-40 | 32,0 | 4,5 | 12,0 | 51,94 | 0,10 | 0,11 | 3 | 0,21 | 2 |
| 73 | Беларус 1221.2+ППО-4-40 | 44,0 | 4,5 | 12,0 | 29,16 | 0,11 | 0,12 | 4 | 0,22 | 1 |
| 74 | Беларус 3022ДВ+БДН-3,0М | 5,0 | 6,0 | 9,0 | 31,85 | 0,12 | 0,14 | 4 | 0,18 | 3 |
| 75 | Беларус 1025.2+КМС-5,4-01 | 1,2 | 4,0 | 8,0 | 11,86 | 0,11 | 0,18 | 3 | 0,08 | 1 |
| 76 | Беларус 3022ДЦ.1+ПГП-7-40 | 29,0 | 4,5 | 12,0 | 24,06 | 0,13 | 0,10 | 3 | 0,23 | 2 |
| 77 | Беларус 1221.2+БПД-3М | 3,5 | 6,0 | 9,0 | 17,64 | 0,08 | 0,10 | 4 | 0,16 | 1 |
| 78 | Беларус 1523.3+ППЗ-5-40К | 28,0 | 4,5 | 12,0 | 17,74 | 0,09 | 0,12 | 3 | 0,19 | 3 |
| 79 | Беларус 952.2+Л-202 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 7,35 | 0,10 | 0,18 | 2 | 0,09 | 3 |
| 80 | Беларус 3022ДВ+ПН-8-35У | 33,0 | 4,5 | 12,0 | 20,58 | 0,10 | 0,09 | 4 | 0,23 | 4 |
| 81 | Беларус 1221.2+ПКМП-4-40Р | 41,0 | 4,5 | 12,0 | 9,41 | 0,12 | 0,10 | 4 | 0,20 | 3 |
| 82 | Беларус 1523.3+КП-6,0 | 2,0 | 6,0 | 12,0 | 17,15 | 0,18 | 0,20 | 4 | 0,08 | 1 |
| 83 | Беларус 1523.3+ПО-4+1-40К | 29,0 | 4,5 | 12,0 | 24,30 | 0,10 | 0,11 | 3 | 0,19 | 4 |
| 84 | Беларус 3022ДВ+АПМ-6 | 5,0 | 7,0 | 12,0 | 49,69 | 0,09 | 0,12 | 4 | 0,12 | 1 |
| 85 | Беларус 82.1+ПЛН-3-35П | 42,0 | 4,5 | 12,0 | 4,51 | 0,10 | 0,13 | 4 | 0,22 | 2 |
| 86 | Беларус 1523.3+АПН-4 | 2,4 | 4,5 | 8,0 | 21,56 | 0,08 | 0,20 | 2 | 0,08 | 4 |
| 87 | Беларус 82.1+БНД-2 | 3,5 | 6,0 | 9,0 | 9,80 | 0,08 | 0,10 | 4 | 0,16 | 1 |
| 88 | Беларус 82.1+БНД-1,8 | 1,8 | 7,0 | 12,0 | 7,84 | 0,09 | 0,12 | 4 | 0,16 | 2 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | Беларус 1523.3+ПОПГ-4-40 | 39,0 | 4,5 | 12,0 | 22,54 | 0,11 | 0,09 | 4 | 0,20 | 2 |
| 90 | Беларус 952.2+ССТ-12В | 1,2 | 6,0 | 8,0 | 12,00 | 0,10 | 0,18 | 2 | 0,02 | 3 |
| 91 | Беларус 1523.3+АКШ-6 | 2,4 | 4,5 | 8,0 | 37,24 | 0,12 | 0,20 | 2 | 0,08 | 4 |
| 92 | Беларус 1221.2+БПТД-3 | 1,8 | 7,0 | 12,0 | 18,62 | 0,07 | 0,09 | 4 | 0,12 | 2 |
| 93 | Беларус 952.2+КРН-5,6А | 1,2 | 4,0 | 8,0 | 8,80 | 0,10 | 0,18 | 2 | 0,06 | 3 |
| 94 | Беларус 1221.2+ПГП-4-40М | 32,0 | 4,5 | 12,0 | 10,09 | 0,10 | 0,11 | 3 | 0,21 | 1 |
| 95 | Беларус 1523.3+КПН-5,6 | 2,8 | 6,0 | 12,0 | 11,86 | 0,11 | 0,13 | 4 | 0,09 | 3 |
| 96 | Беларус 1523.3+АПВ-4,5 | 1,5 | 4,5 | 8,0 | 26,17 | 0,12 | 0,19 | 2 | 0,07 | 4 |
| 97 | Беларус 1221.2+БПД-3М | 2,5 | 7,0 | 12,0 | 17,64 | 0,08 | 0,10 | 4 | 0,16 | 3 |
| 98 | Беларус 1523.3+ППО-4-40 | 34,0 | 4,5 | 12,0 | 29,16 | 0,12 | 0,11 | 3 | 0,22 | 2 |
| 99 | Беларус 952.2+БНД-2 | 2,5 | 7,0 | 12,0 | 9,80 | 0,09 | 0,12 | 4 | 0,16 | 1 |

Пример решения задачи 1

Определить сопротивление машинно-тракторного агрегата на рабочем и холостом ходу, если дано:

1) Состав агрегата –Беларус-3022ДЦ.1 + АП-7 «Берестье».

2) Удельное сопротивление сельскохозяйственной машины при скорости движения 5 км/ч, кН/м,   = 2,60 кН/м.

3) Минимально допустимая скорость движения агрегата по агротребованиям, км/ч,    = 7,00 км/ч.

4) Максимально допустимая скорость движения агрегата по агротребованиям, км/ч,    = 12,00 км/ч.

5) Вес машины, кН,   = 55,86 кН.

6) Коэффициент сопротивления качению рабочей машины –= 0,11.

7) Коэффициент сопротивления качению трактора –= 0,09.

8) Темп нарастания удельного сопротивления машины на единицу скорости, в процентах,= 3% или  = 0,03.

9) Уклон поля, в процентах, i=2%  или i = 0,02.

10) Глубина обработки, м, а= 0,12 м.

11) Конструктивная ширина захвата рабочей машины, м,  Вк=7,00 м.

Решение

1. Определяем удельное сопротивление агрегата с учетом фактической скорости движения МТА (фактическая скорость принимается равной Vmax):

kр =ko ×[1 + (Vmax– Vo) × Δс],

kр = 2,60×[1 + (12,00– 5,00) х 0,03] = 3,15 кН/м.

2. Определяем рабочее сопротивление агрегата:

Rа=kр× Вк + Gм×i,

Rа = 3,15×7,00 + 55,86× 0,02 = 23,14кН.

3. Определяем холостое сопротивление агрегата:

Rх= Gм× (fм + i),

Rх = 55,86× (0,11 + 0,02) = 7,26кН.

Условие задачи 2

Исходные данные для решения задачи принять по варианту (шифру) из таблицы 2, из условия и результатов решения задачи 1.

С учетом агротехнических требований выполнения технологической операции и оптимальной загрузки двигателя трактора подобрать оптимальную рабочую передачу трактора, определить теоретическую и рабочую скорость движения агрегата на принятой передаче без учета действительной частоты вращения коленчатого вала, если дано:

1) Состав агрегата –

2) Номинальная мощность двигателя трактора, кВт,=

3) Вес трактора, кН,=

4) Коэффициент оптимальной загрузки двигателя трактора –=

5) Коэффициент полезного действия трансмиссии трактора –=

6) Коэффициент полезного действия буксования трактора –=

7) Рабочее сопротивление агрегата, кН,=

8) Коэффициент сопротивления качению трактора –=

9) Уклон поля, в процентах, i=

10) Минимально допустимая скорость движения агрегата по агротребованиям, км/ч, Vmin=

11) Максимально допустимая скорость движения агрегата по агротребованиям, км/ч, Vmax=

Таблица2– Исходныеданныедлярешениязадачи2повариантам

| Шифр | Состав машинно-тракторного агрегата | Номинальная мощность двигателя Nℓн, кВт | Вес трактора G, кН | Коэффициент оптимальной загрузки двигателя трактора ηNе | Коэффициент полезного действия тран-смиссий трактора ηмг | Коэффициент полезного действия бук-сования трактора ηõ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 00 | Беларус3022ДВ+ППО-9.30/45 | 220,6 | 108,78 | 0,88 | 0,82 | 0,95 |
| 01 | Беларус82.1+ОКГ-4 | 60,0 | 39,20 | 0,90 | 0,86 | 0,90 |
| 02 | Беларус1523.3+АКЧ-5,4 | 116,0 | 61,25 | 0,93 | 0,82 | 0,87 |
| 03 | Беларус82.1+АБ-9 | 60,0 | 39,20 | 0,92 | 0,89 | 0,91 |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | Беларус1523.3+КП-9 | 116,0 | 61,25 | 0,91 | 0,82 | 0,88 |
| 05 | Беларус1221.2+КП-6,0 | 96,0 | 56,15 | 0,89 | 0,82 | 0,90 |
| 06 | Беларус1523.3+АПН-4 | 116,0 | 61,25 | 0,90 | 0,82 | 0,97 |
| 07 | Беларус82.1+КПН-4 | 60,0 | 39,20 | 0,91 | 0,89 | 0,99 |
| 08 | Беларус82.1+Л-202 | 60,0 | 39,20 | 0,88 | 0,86 | 0,88 |
| 09 | Беларус1523.3+АДУ-4АКЧ | 116,0 | 61,25 | 0,92 | 0,82 | 0,97 |
| 10 | Беларус3022ДЦ.1+ППО-8.30/50 | 223,0 | 112,70 | 0,93 | 0,82 | 0,96 |
| 11 | Беларус1523.3+БПД-5МW | 116,0 | 61,25 | 0,94 | 0,82 | 0,96 |
| 12 | Беларус1221.2+КЧН-4,2 | 96,0 | 56,15 | 0,95 | 0,82 | 0,88 |
| 13 | Беларус3022ДВ+АПД-7,5 | 220,6 | 108,78 | 0,93 | 0,82 | 0,96 |
| 14 | Беларус952.2+КОР-4 | 65,0 | 40,18 | 0,92 | 0,84 | 0,89 |
| 15 | Беларус3022ДВ+ППО-8-40 | 220,6 | 108,78 | 0,91 | 0,82 | 0,96 |
| 16 | Беларус1221.2+КПС-6М | 96,0 | 56,15 | 0,89 | 0,82 | 0,88 |
| 17 | Беларус1025.2+АЧУ-2,8 | 79,0 | 43,90 | 0,90 | 0,86 | 0,92 |
| 18 | Беларус1523.3+АКМ-4 | 116,0 | 61,25 | 0,91 | 0,82 | 0,96 |
| 19 | Беларус952.2+КГО-4,2 | 65,0 | 40,18 | 0,88 | 0,84 | 0,94 |
| 20 | Беларус3022ДЦ.1+ПН-8-35У | 223,0 | 112,70 | 0,92 | 0,82 | 0,95 |
| 21 | Беларус1221.2+АПН-3 | 96,0 | 56,15 | 0,93 | 0,82 | 0,98 |
| 22 | Беларус82.1+ССТ-12В | 60,0 | 39,20 | 0,94 | 0,86 | 0,93 |
| 23 | Беларус3022ДЦ.1+АПД-7,5 | 223,0 | 112,70 | 0,95 | 0,82 | 0,97 |
| 24 | Беларус1025.2+ПЛН-3-35П | 79,0 | 43,90 | 0,93 | 0,84 | 0,93 |
| 25 | Беларус1025.2+АБ-9 | 79,0 | 43,90 | 0,92 | 0,86 | 0,95 |
| 26 | Беларус1523.3+КПМ-8 | 116,0 | 61,25 | 0,91 | 0,82 | 0,94 |
| 27 | Беларус3022ДВ+ПГП-7-40 | 220,6 | 108,78 | 0,89 | 0,82 | 0,95 |
| 28 | Беларус1221.2+АПН-4 | 96,0 | 56,15 | 0,90 | 0,82 | 0,95 |
| 29 | Беларус1523.3+ДС-40 | 116,0 | 61,25 | 0,91 | 0,82 | 0,96 |
| 30 | Беларус3022ДЦ.1+АМП-5 | 223,0 | 112,70 | 0,88 | 0,82 | 0,97 |
| 31 | Беларус1523.3+ППО-5-40 | 116,0 | 61,25 | 0,92 | 0,82 | 0,91 |
| 32 | Беларус3022ДВ+БПТД-7 | 220,6 | 108,78 | 0,91 | 0,82 | 0,97 |
| 33 | Беларус1025.2+КПН-4 | 79,0 | 43,90 | 0,89 | 0,86 | 0,96 |
| 34 | Беларус3022ДЦ.1+БПД-7МW | 223,0 | 112,70 | 0,90 | 0,82 | 0,97 |
| 35 | Беларус1523.3+АКЧ-5,4 | 116,0 | 61,25 | 0,91 | 0,82 | 0,87 |
| 36 | Беларус82.1+АК-2,8 | 60,0 | 39,20 | 0,88 | 0,86 | 0,94 |
| 37 | Беларус1523.3+ППЗ-5-40К | 116,0 | 61,25 | 0,92 | 0,82 | 0,94 |
| 38 | Беларус3022ДВ+АКШ-9,0 | 220,6 | 108,78 | 0,91 | 0,82 | 0,96 |
| 39 | Беларус82.1+КМС-5,4-01 | 60,0 | 39,20 | 0,89 | 0,86 | 0,97 |
| 40 | Беларус1523.3+ППО-5-40 | 116,0 | 61,25 | 0,90 | 0,82 | 0,95 |
| 41 | Беларус3022ДЦ.1+БПТД-7 | 223,0 | 112,70 | 0,91 | 0,82 | 0,97 |
| 42 | Беларус1523.3+АКШ-7,2 | 116,0 | 61,25 | 0,88 | 0,82 | 0,94 |
| 43 | Беларус3022ДЦ.1+ППО-9.30/45 | 223,0 | 112,70 | 0,92 | 0,82 | 0,96 |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Беларус1523.3+КФУ-4,0 | 116,0 | 61,25 | 0,91 | 0,82 | 0,96 |
| 45 | Беларус3022ДЦ.1+АПМ-6 | 223,0 | 112,70 | 0,93 | 0,82 | 0,94 |
| 46 | Беларус1221.2+КЧН-4,2 | 96,0 | 56,15 | 0,92 | 0,82 | 0,88 |
| 47 | Беларус1523.3+ПО-4+1-40К | 116,0 | 61,25 | 0,91 | 0,82 | 0,94 |
| 48 | Беларус3022ДЦ.1+БДН-3,0М | 223,0 | 112,70 | 0,89 | 0,82 | 0,98 |
| 49 | Беларус1025.2+АК-2,8 | 79,0 | 43,90 | 0,90 | 0,84 | 0,94 |
| 50 | Беларус1221.2+КПН-5,6 | 96,0 | 56,15 | 0,91 | 0,82 | 0,92 |
| 51 | Беларус1025.2+ОКГ-4 | 79,0 | 43,90 | 0,88 | 0,86 | 0,96 |
| 52 | Беларус3022ДЦ.1+АКМ-6 | 223,0 | 112,70 | 0,92 | 0,82 | 0,97 |
| 53 | Беларус1523.3+БПД-5МW | 116,0 | 61,25 | 0,93 | 0,82 | 0,91 |
| 54 | Беларус82.1+КОР-4 | 60,0 | 39,20 | 0,94 | 0,89 | 0,96 |
| 55 | Беларус1221.2+ДС-40 | 96,0 | 56,15 | 0,95 | 0,82 | 0,97 |
| 56 | Беларус82.1+АЧУ-2,8 | 60,0 | 39,20 | 0,93 | 0,89 | 0,86 |
| 57 | Беларус3022ДВ+КФУ-7,8 | 220,6 | 108,78 | 0,92 | 0,82 | 0,95 |
| 58 | Беларус1523.3+ПОПГ-4-40 | 116,0 | 61,25 | 0,91 | 0,82 | 0,97 |
| 59 | Беларус82.1+КГО-4,2 | 60,0 | 39,20 | 0,95 | 0,89 | 0,94 |
| 60 | Беларус1221.2+АКШ-6 | 96,0 | 56,15 | 0,93 | 0,82 | 0,89 |
| 61 | Беларус82.1+КРН-5,6А | 60,0 | 39,20 | 0,92 | 0,89 | 0,89 |
| 62 | Беларус1523.3+Л-113-03 | 116,0 | 61,25 | 0,91 | 0,82 | 0,97 |
| 63 | Беларус3022ДВ+ППО-8.30/50 | 220,6 | 108,78 | 0,89 | 0,82 | 0,95 |
| 64 | Беларус1025.2+АКШ-3,6 | 79,0 | 43,90 | 0,90 | 0,86 | 0,90 |
| 65 | Беларус1025.2+БНД-1,8 | 79,0 | 43,90 | 0,91 | 0,86 | 0,96 |
| 66 | Беларус1221.2+ПГП-4-40М | 96,0 | 56,15 | 0,88 | 0,82 | 0,91 |
| 67 | Беларус3022ДВ+БПД-7МW | 220,6 | 108,78 | 0,92 | 0,82 | 0,98 |
| 68 | Беларус1221.2+БПТД-3 | 96,0 | 56,15 | 0,93 | 0,82 | 0,97 |
| 69 | Беларус3022ДЦ.1+КФУ-7,3 | 223,0 | 112,70 | 0,91 | 0,82 | 0,95 |
| 70 | Беларус1523.3+АПВ-4,5 | 116,0 | 61,25 | 0,93 | 0,82 | 0,97 |
| 71 | Беларус1523.3+Л-113-03 | 116,0 | 61,25 | 0,92 | 0,82 | 0,95 |
| 72 | Беларус3022ДЦ.1+ППО-8-40 | 223,0 | 112,70 | 0,91 | 0,82 | 0,97 |
| 73 | Беларус1221.2+ППО-4-40 | 96,0 | 56,15 | 0,89 | 0,82 | 0,91 |
| 74 | Беларус3022ДВ+БДН-3,0М | 220,6 | 108,78 | 0,90 | 0,82 | 0,98 |
| 75 | Беларус1025.2+КМС-5,4-01 | 79,0 | 43,90 | 0,91 | 0,86 | 0,96 |
| 76 | Беларус3022ДЦ.1+ПГП-7-40 | 223,0 | 112,70 | 0,88 | 0,82 | 0,97 |
| 77 | Беларус1221.2+БПД-3М | 96,0 | 56,15 | 0,90 | 0,82 | 0,95 |
| 78 | Беларус1523.3+ППЗ-5-40К | 116,0 | 61,25 | 0,91 | 0,82 | 0,96 |
| 79 | Беларус952.2+Л-202 | 65,0 | 40,18 | 0,88 | 0,86 | 0,92 |
| 80 | Беларус3022ДВ+ПН-8-35У | 220,6 | 108,78 | 0,92 | 0,82 | 0,96 |
| 81 | Беларус1221.2+ПКМП-4-40Р | 96,0 | 56,15 | 0,91 | 0,82 | 0,89 |
| 82 | Беларус1523.3+КП-6,0 | 116,0 | 61,25 | 0,93 | 0,82 | 0,96 |
| 83 | Беларус1523.3+ПО-4+1-40К | 116,0 | 61,25 | 0,92 | 0,82 | 0,95 |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | Беларус3022ДВ+АПМ-6 | 220,6 | 108,78 | 0,91 | 0,82 | 0,94 |
| 85 | Беларус82.1+ПЛН-3-35П | 60,0 | 39,20 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 86 | Беларус1523.3+АПН-4 | 116,0 | 61,25 | 0,90 | 0,82 | 0,97 |
| 87 | Беларус82.1+БНД-2 | 60,0 | 39,20 | 0,91 | 0,86 | 0,92 |
| 88 | Беларус82.1+БНД-1,8 | 60,0 | 39,20 | 0,92 | 0,89 | 0,96 |
| 89 | Беларус1523.3+ПОПГ-4-40 | 116,0 | 61,25 | 0,93 | 0,82 | 0,95 |
| 90 | Беларус952.2+ССТ-12В | 65,0 | 40,18 | 0,94 | 0,86 | 0,95 |
| 91 | Беларус1523.3+АКШ-6 | 116,0 | 61,25 | 0,92 | 0,82 | 0,93 |
| 92 | Беларус1221.2+БПТД-3 | 96,0 | 56,15 | 0,91 | 0,82 | 0,96 |
| 93 | Беларус952.2+КРН-5,6А | 65,0 | 40,18 | 0,89 | 0,84 | 0,94 |
| 94 | Беларус1221.2+ПГП-4-40М | 96,0 | 56,15 | 0,90 | 0,82 | 0,95 |
| 95 | Беларус1523.3+КПН-5,6 | 116,0 | 61,25 | 0,91 | 0,82 | 0,91 |
| 96 | Беларус1523.3+АПВ-4,5 | 116,0 | 61,25 | 0,88 | 0,82 | 0,97 |
| 97 | Беларус1221.2+БПД-3М | 96,0 | 56,15 | 0,92 | 0,82 | 0,96 |
| 98 | Беларус1523.3+ППО-4-40 | 116,0 | 61,25 | 0,93 | 0,82 | 0,96 |
| 99 | Беларус952.2+БНД-2 | 65,0 | 40,18 | 0,94 | 0,86 | 0,97 |

Пример решения задачи 2

С учетом агротехнических требований выполнения технологической операции и оптимальной загрузки двигателя трактора подобрать наиболее рациональную по загрузке рабочую передачу трактора, определить теоретическую и рабочую скорость движения агрегата на принятой передаче без учета действительной частоты вращения коленчатого вала, если дано:

1) Состав агрегата –Беларус- 3022ДЦ.1 + АП-7 «Берестье».

2) Номинальная мощность двигателя трактора, кВт,  Nℓн = 223,00 кВт.

3) Вес трактора, кН,  G= 112,70 кН.

4) Коэффициент оптимальной загрузки двигателя трактора –= 0,90.

5) Коэффициент полезного действия трансмиссии трактора –= 0,82.

6) Коэффициент полезного действия буксования трактора –= 0,96.

7) Рабочее сопротивление агрегата, кН, Ra = 23,14 кН.

8) Коэффициент сопротивления качению трактора – fT= 0,09.

9) Уклон поля, в процентах, i= 2% или i= 0,02.

10) Минимально допустимая скорость движения агрегата по агротехническим требованиям, км/ч, Vmin= 7,00 км/ч.

11) Максимально допустимая скорость движения агрегата по агротехническим требованиям, км/ч, Vmax= 12,00 км/ч.

Решение

1. Определяем максимальную скорость движения агрегата, исходя из номинальной мощности двигателя трактора:

2.С учетом агротехнических требований, скорости движения агрегата и номинальной мощности двигателя трактора определяем рабочую передачу и скорость движения агрегата:

Vр= Vт × ηб,

Vр = 12,18× 0,96 = 11,69км/ч.

Используя[20]«Технические характеристики тракторов», принимаем передачу 2д 11п.

Условие задачи 3

Исходные данные для решения задачи принять по варианту (шифру) из таблицы 3, из условий и результатов решений задач 1 и 2.

Определить часовую теоретическую и техническую производительность агрегата в функции скорости и ширины захвата, предварительно определив коэффициент использования времени смены; определить сменную техническую производительность, приняв время смены T = 7ч.

Определить коэффициент использования работоспособности агрегата и наметить мероприятия по улучшению степени использования его технических возможностей (работоспособности), если дано:

1) Состав агрегата –

2) Время остановки агрегата на технологическое обслуживание (выгрузка-загрузка бункеров, очистка рабочих органов, проверка качества работы и т.п.), ч, t1 =

3) Время на техническое обслуживание агрегата в поле, ч, t2 =

4) Время на отдых и личные нужды механизатора и вспомогательных рабочих, обслуживающих агрегат, ч, t5 =

5) Подготовительно-заключительное время, ч, t6 =

6) Коэффициент рабочих ходов –φ =

7) Коэффициент использования конструктивной ширины захвата агрегата –β =

8) Конструктивная ширина захвата агрегата, м, Вк=(принять соответственно составу машинно-тракторного агрегата);

9) Рабочая скорость движения агрегата (трактора), км/ч, Vр=

10) Теоретическая скорость движения агрегата (трактора), км/ч, Vт =

Таблица 3–Исходныеданныедлярешениязадачи3повариантам

| Шифр | Состав машинно-тракторного агрегата | Время остановок агрегата на технологическое обслуживаниеt1, ч | Время на техническое обслуживание агрегата в полеt2,ч | Время на отдых и личные надобности механизаторов и вспомогательных рабочих, обслуживающих агрегатt5, ч | Подготовительно-заключительное времяt6, ч | Коэффициент рабочих ходов φ | Коэффициент использования конструктивной ширины захвата машинно-тракторного агрегата β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00 | Беларус3022ДВ+ППО-9.30/45 | 0,46 | 0,18 | 0,45 | 1,05 | 0,92 | 1,04 |
| 01 | Беларус82.1+ОКГ-4 | 0,33 | 0,18 | 0,42 | 1,00 | 0,94 | 1,00 |
| 02 | Беларус1523.3+АКЧ-5,4 | 0,42 | 0,17 | 0,42 | 0,90 | 0,92 | 0,96 |
| 03 | Беларус82.1+АБ-9 | 1,15 | 0,20 | 0,60 | 0,97 | 0,95 | 0,98 |
| 04 | Беларус1523.3+КП-9 | 1,30 | 0,22 | 0,60 | 1,02 | 0,96 | 0,96 |
| 05 | Беларус1221.2+КП-6,0 | 0,30 | 0,19 | 0,42 | 0,95 | 0,94 | 0,96 |
| 06 | Беларус1523.3+АПН-4 | 0,41 | 0,18 | 0,42 | 0,85 | 0,95 | 0,96 |
| 07 | Беларус82.1+КПН-4 | 1,05 | 0,24 | 0,60 | 1,10 | 0,95 | 0,96 |
| 08 | Беларус82.1+Л-202 | 1,00 | 0,21 | 0,60 | 1,12 | 0,94 | 1,00 |
| 09 | Беларус1523.3+АДУ-4АКЧ | 0,20 | 0,18 | 0,42 | 0,91 | 0,94 | 0,96 |
| 10 | Беларус3022ДЦ.1+ППО-8.30/50 | 0,63 | 0,31 | 0,42 | 1,04 | 0,95 | 1,05 |
| 11 | Беларус1523.3+БПД-5МW | 0,38 | 0,21 | 0,42 | 1,03 | 0,96 | 0,96 |
| 12 | Беларус1221.2+КЧН-4,2 | 0,25 | 0,17 | 0,42 | 0,97 | 0,95 | 0,96 |
| 13 | Беларус3022ДВ+АПД-7,5 | 0,25 | 0,17 | 0,42 | 0,98 | 0,94 | 0,96 |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Беларус952.2+КОР-4 | 0,25 | 0,18 | 0,42 | 1,10 | 0,95 | 1,00 |
| 15 | Беларус3022ДВ+ППО-8-40 | 0,30 | 0,20 | 0,42 | 0,97 | 0,97 | 1,05 |
| 16 | Беларус1221.2+КПС-6М | 0,30 | 0,20 | 0,42 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 17 | Беларус1025.2+АЧУ-2,8 | 0,27 | 0,17 | 0,55 | 0,98 | 0,92 | 0,96 |
| 18 | Беларус1523.3+АКМ-4 | 0,27 | 0,19 | 0,55 | 1,06 | 0,94 | 0,96 |
| 19 | Беларус952.2+КГО-4,2 | 0,20 | 0,17 | 0,55 | 1,08 | 0,92 | 1,00 |
| 20 | Беларус3022ДЦ.1+ПН-8-35У | 0,22 | 0,18 | 0,55 | 1,15 | 0,91 | 1,05 |
| 21 | Беларус1221.2+АПН-3 | 0,30 | 0,19 | 0,55 | 1,14 | 0,91 | 0,96 |
| 22 | Беларус82.1+ССТ-12В | 0,45 | 0,22 | 0,55 | 1,18 | 0,92 | 1,00 |
| 23 | Беларус3022ДЦ.1+АПД-7,5 | 0,25 | 0,26 | 0,44 | 1,23 | 0,90 | 0,96 |
| 24 | Беларус1025.2+ПЛН-3-35П | 0,30 | 0,18 | 0,45 | 1,00 | 0,93 | 1,10 |
| 25 | Беларус1025.2+АБ-9 | 0,30 | 0,21 | 0,45 | 1,10 | 0,93 | 0,98 |
| 26 | Беларус1523.3+КПМ-8 | 0,22 | 0,19 | 0,45 | 1,08 | 0,92 | 0,96 |
| 27 | Беларус3022ДВ+ПГП-7-40 | 0,25 | 0,38 | 0,44 | 1,18 | 0,91 | 1,06 |
| 28 | Беларус1221.2+АПН-4 | 0,48 | 0,23 | 0,43 | 1,03 | 0,92 | 0,96 |
| 29 | Беларус1523.3+ДС-40 | 0,30 | 0,23 | 0,46 | 0,80 | 0,94 | 0,96 |
| 30 | Беларус3022ДЦ.1+АМП-5 | 0,33 | 0,24 | 0,46 | 0,84 | 0,95 | 0,96 |
| 31 | Беларус1523.3+ППО-5-40 | 0,22 | 0,19 | 0,46 | 0,81 | 0,90 | 1,08 |
| 32 | Беларус3022ДВ+БПТД-7 | 0,25 | 0,19 | 0,46 | 0,73 | 0,92 | 0,96 |
| 33 | Беларус1025.2+КПН-4 | 0,31 | 0,23 | 0,46 | 0,79 | 0,94 | 0,96 |
| 34 | Беларус3022ДЦ.1+БПД-7МW | 0,52 | 0,25 | 0,46 | 0,77 | 0,94 | 0,96 |
| 35 | Беларус1523.3+АКЧ-5,4 | 0,20 | 0,17 | 0,46 | 0,78 | 0,93 | 0,96 |
| 36 | Беларус82.1+АК-2,8 | 0,50 | 0,26 | 0,48 | 1,16 | 0,92 | 1,00 |
| 37 | Беларус1523.3+ППЗ-5-40К | 0,48 | 0,25 | 0,48 | 1,18 | 0,92 | 1,08 |
| 38 | Беларус3022ДВ+АКШ-9,0 | 0,45 | 0,23 | 0,48 | 1,13 | 0,91 | 0,96 |
| 39 | Беларус82.1+КМС-5,4-01 | 0,20 | 0,20 | 0,48 | 1,15 | 0,93 | 1,00 |
| 40 | Беларус1523.3+ППО-5-40 | 0,34 | 0,22 | 0,48 | 1,26 | 0,91 | 1,08 |
| 41 | Беларус3022ДЦ.1+БПТД-7 | 0,27 | 0,22 | 0,48 | 1,20 | 0,94 | 0,96 |
| 42 | Беларус1523.3+АКШ-7,2 | 0,55 | 0,26 | 0,48 | 1,08 | 0,92 | 0,96 |
| 43 | Беларус3022ДЦ.1+ППО-9.30/45 | 0,61 | 0,33 | 0,52 | 1,13 | 0,92 | 1,04 |
| 44 | Беларус1523.3+КФУ-4,0 | 0,20 | 0,18 | 0,48 | 1,07 | 0,91 | 0,96 |
| 45 | Беларус3022ДЦ.1+АПМ-6 | 0,45 | 0,23 | 0,48 | 1,08 | 0,92 | 0,96 |
| 46 | Беларус1221.2+КЧН-4,2 | 0,45 | 0,30 | 0,52 | 1,16 | 0,95 | 0,96 |
| 47 | Беларус1523.3+ПО-4+1-40К | 0,65 | 0,30 | 0,50 | 1,25 | 0,92 | 1,08 |
| 48 | Беларус3022ДЦ.1+БДН-3,0М | 0,17 | 0,16 | 0,53 | 1,22 | 0,89 | 0,96 |
| 49 | Беларус1025.2+АК-2,8 | 0,18 | 0,17 | 0,55 | 1,10 | 0,90 | 1,00 |
| 50 | Беларус1221.2+КПН-5,6 | 0,34 | 0,20 | 0,42 | 0,90 | 0,97 | 0,96 |
| 51 | Беларус1025.2+ОКГ-4 | 0,41 | 0,17 | 0,42 | 1,13 | 0,92 | 1,00 |
| 52 | Беларус3022ДЦ.1+АКМ-6 | 1,10 | 0,21 | 0,60 | 0,91 | 0,97 | 0,96 |
| 53 | Беларус1523.3+БПД-5МW | 0,55 | 0,24 | 0,60 | 1,24 | 0,94 | 0,96 |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Беларус82.1+КОР-4 | 0,34 | 0,20 | 0,42 | 0,93 | 0,96 | 1,00 |
| 55 | Беларус1221.2+ДС-40 | 0,38 | 0,20 | 0,42 | 1,08 | 0,96 | 0,96 |
| 56 | Беларус82.1+АЧУ-2,8 | 0,88 | 0,33 | 0,60 | 0,98 | 0,94 | 0,96 |
| 57 | Беларус3022ДВ+КФУ-7,8 | 1,08 | 0,36 | 0,60 | 1,01 | 0,96 | 0,96 |
| 58 | Беларус1523.3+ПОПГ-4-40 | 0,60 | 0,28 | 0,42 | 0,99 | 0,95 | 1,09 |
| 59 | Беларус82.1+КГО-4,2 | 0,22 | 0,18 | 0,42 | 0,87 | 0,94 | 1,00 |
| 60 | Беларус1221.2+АКШ-6 | 0,40 | 0,27 | 0,42 | 1,03 | 0,94 | 0,96 |
| 61 | Беларус82.1+КРН-5,6А | 0,27 | 0,21 | 0,42 | 0,91 | 0,97 | 1,00 |
| 62 | Беларус1523.3+Л-113-03 | 0,22 | 0,22 | 0,42 | 1,02 | 0,97 | 0,96 |
| 63 | Беларус3022ДВ+ППО-8.30/50 | 0,28 | 0,21 | 0,42 | 1,05 | 0,95 | 1,05 |
| 64 | Беларус1025.2+АКШ-3,6 | 1,10 | 0,20 | 0,42 | 0,98 | 0,97 | 0,96 |
| 65 | Беларус1025.2+БНД-1,8 | 0,34 | 0,20 | 0,42 | 0,96 | 0,95 | 0,96 |
| 66 | Беларус1221.2+ПГП-4-40М | 0,30 | 0,21 | 0,55 | 1,05 | 0,96 | 1,09 |
| 67 | Беларус3022ДВ+БПД-7МW | 0,25 | 0,22 | 0,45 | 1,13 | 0,85 | 0,96 |
| 68 | Беларус1221.2+БПТД-3 | 0,18 | 0,17 | 0,55 | 1,04 | 0,92 | 0,96 |
| 69 | Беларус3022ДЦ.1+КФУ-7,3 | 0,19 | 0,18 | 0,55 | 1,12 | 0,93 | 0,96 |
| 70 | Беларус1523.3+АПВ-4,5 | 0,32 | 0,20 | 0,55 | 1,14 | 0,93 | 0,96 |
| 71 | Беларус1523.3+Л-113-03 | 0,43 | 0,22 | 0,55 | 1,20 | 0,90 | 0,96 |
| 72 | Беларус3022ДЦ.1+ППО-8-40 | 0,66 | 0,25 | 0,54 | 1,11 | 0,92 | 1,05 |
| 73 | Беларус1221.2+ППО-4-40 | 0,28 | 0,18 | 0,43 | 1,10 | 0,96 | 1,09 |
| 74 | Беларус3022ДВ+БДН-3,0М | 0,36 | 0,21 | 0,43 | 1,02 | 0,95 | 0,96 |
| 75 | Беларус1025.2+КМС-5,4-01 | 0,20 | 0,18 | 0,43 | 1,12 | 0,90 | 1,00 |
| 76 | Беларус3022ДЦ.1+ПГП-7-40 | 0,60 | 0,28 | 0,44 | 1,14 | 0,92 | 1,06 |
| 77 | Беларус1221.2+БПД-3М | 0,44 | 0,19 | 0,43 | 1,08 | 0,90 | 0,96 |
| 78 | Беларус1523.3+ППЗ-5-40К | 0,26 | 0,19 | 0,46 | 0,85 | 0,93 | 1,08 |
| 79 | Беларус952.2+Л-202 | 0,36 | 0,20 | 0,46 | 0,84 | 0,94 | 1,00 |
| 80 | Беларус3022ДВ+ПН-8-35У | 0,22 | 0,19 | 0,46 | 0,83 | 0,91 | 1,05 |
| 81 | Беларус1221.2+ПКМП-4-40Р | 0,27 | 0,20 | 0,46 | 0,79 | 0,92 | 1,09 |
| 82 | Беларус1523.3+КП-6,0 | 0,28 | 0,21 | 0,46 | 0,83 | 0,92 | 0,96 |
| 83 | Беларус1523.3+ПО-4+1-40К | 0,50 | 0,25 | 0,46 | 0,82 | 0,92 | 1,08 |
| 84 | Беларус3022ДВ+АПМ-6 | 0,68 | 0,31 | 0,50 | 0,81 | 0,93 | 0,96 |
| 85 | Беларус82.1+ПЛН-3-35П | 0,48 | 0,22 | 0,48 | 0,77 | 0,92 | 1,10 |
| 86 | Беларус1523.3+АПН-4 | 0,44 | 0,22 | 0,48 | 1,20 | 0,93 | 0,96 |
| 87 | Беларус82.1+БНД-2 | 0,41 | 0,23 | 0,48 | 1,13 | 0,91 | 0,96 |
| 88 | Беларус82.1+БНД-1,8 | 0,21 | 0,19 | 0,48 | 1,11 | 0,94 | 0,96 |
| 89 | Беларус1523.3+ПОПГ-4-40 | 0,30 | 0,19 | 0,48 | 1,26 | 0,92 | 1,09 |
| 90 | Беларус952.2+ССТ-12В | 0,29 | 0,19 | 0,48 | 1,14 | 0,95 | 1,00 |
| 91 | Беларус1523.3+АКШ-6 | 0,59 | 0,21 | 0,48 | 1,05 | 0,91 | 0,96 |

Окончание таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | Беларус1221.2+БПТД-3 | 0,98 | 0,23 | 0,42 | 1,10 | 0,94 | 0,96 |
| 93 | Беларус952.2+КРН-5,6А | 0,15 | 0,18 | 0,48 | 0,97 | 0,90 | 1,00 |
| 94 | Беларус1221.2+ПГП-4-40М | 0,44 | 0,21 | 0,48 | 0,98 | 0,92 | 1,09 |
| 95 | Беларус1523.3+КПН-5,6 | 0,91 | 0,30 | 0,42 | 1,05 | 0,93 | 0,96 |
| 96 | Беларус1523.3+АПВ-4,5 | 0,17 | 0,17 | 0,46 | 1,09 | 0,94 | 0,96 |
| 97 | Беларус1221.2+БПД-3М | 0,17 | 0,17 | 0,55 | 1,13 | 0,88 | 0,96 |
| 98 | Беларус1523.3+ППО-4-40 | 0,17 | 0,17 | 0,55 | 1,05 | 0,94 | 1,09 |
| 99 | Беларус952.2+БНД-2 | 0,40 | 0,18 | 0,55 | 1,11 | 0,91 | 0,96 |

Пример решения задачи 3

Определить часовую теоретическую и техническую производительность агрегата в функции скорости и ширины захвата, предварительно вычислив коэффициент использования времени смены; определить сменную техническую производительность, приняв время смены T = 7ч.

Определить коэффициент использования работоспособности агрегата и наметить мероприятия по улучшению степени использования его технических возможностей (работоспособности), если дано:

1) Состав агрегата –Беларус 3022ДЦ.1 + АП-7 «Берестье».

2) Время остановки агрегата на технологическое обслуживание (очистка рабочих органов, проверка качества работы и т.п.), ч,t1= 0,30 ч.

3) Время на техническое обслуживание агрегата в поле, ч,t2= 0,25 ч.

4) Время на отдых и личные нужды механизатора и вспомогательных рабочих, обслуживающих агрегаты, ч, t5 = 0,50 ч.

5) Подготовительно-заключительное время, ч, t6 = 0,55 ч.

6) Коэффициент рабочих ходов –φ = 0,95.

7) Коэффициент использования конструктивной ширины захвата агрегата –β = 0,96.

8) Конструктивная ширина захвата агрегата, м, Вк= 7,00 м.

9) Рабочая скорость движения агрегата (трактора), км/ч, Vр=11,69 км/ч.

10) Теоретическая скорость движения агрегата (трактора), км/ч, Vт =12,18 км/ч.

Решение

1. Определяем часовую теоретическую производительность агрегата:

Wт= 0,1 × Вк×Vт,

Wт = 0,1×7,00×12,18 = 8,53га/ч.

2. Определяем рабочую ширину захвата агрегата, м:

Вр= Вк×β,

Вр = 7,00×0,96 = 6,72м.

3.Определяем коэффициент использования времени смены:

τ = (τ1+ τ2+ τ5+ τ6– 3)×φ,

τ1= (Т–t1) / Т,

τ1= (7 – 0,30) / 7 = 0,957,

τ2 = (Т – t2) / Т,

τ2= (7 – 0,25) / 7 = 0,964,

τ5= (Т – t5) / Т,

τ5= (7 – 0,50) / 7 = 0,929,

τ6= (Т–t6) / Т,

τ6 = (7 – 0,55) / 7 = 0,921,

τ= (0,957 + 0,964 + 0,929 + 0,921 – 3) × 0,95 = 0,733.

4.Определяем часовую техническую производительность агрегата:

Wч= 0,1 ×Вр×Vр×τ,

Wч = 0,1 ×6,72×11,69× 0,733 = 5,76га/ч.

5. Определяем коэффициент использования работоспособности агрегата:

6. Определяем сменную производительность МТА:

Wсм = Wч×Т,

Wсм = 5,76× 7 = 40,32га/смену.

Условие задачи 4

Исходные данные для решения задачи принять согласно варианту (шифру) из таблицы 4, из условий и результатов решения задач 1, 2, 3.

Учитывая загрузку двигателя трактора при выполнении технологической операции, определить расход топлива на единицу работы, выполненной агрегатом, и наметить мероприятия по его снижению, если дано:

1) Состав агрегата –

2) Максимальный часовой расход топлива на холостом ходу двигателя, кг/ч, Gхд=

3) Номинальный часовой расход топлива, кг/ч, Gтн=

4) Время переездов агрегата к месту работы и обратно, ч, tпнк=

5) Время остановок агрегата с работающим двигателем, ч, tо =

6) Уклон поля, в процентах, i =

7) Коэффициент сопротивления качению трактора –fт =

8) Рабочее сопротивление агрегата, кН, Rа =

9) Холостое сопротивление агрегата, кН, Rх =

10) Номинальная мощность двигателя трактора, кВт, Nℓн=

11) Вес трактора, кН, G =

12) Рабочая скорость движения агрегата (трактора), км/ч, Vр =

13) Коэффициент полезного действия трансмиссии трактора –=

14) Коэффициент полезного действия буксования трактора –=

15) Время смены, ч,Т =

16) Сменная техническая производительность агрегата, га/см., Wсм =

17) Коэффициент использования времени смены –τ =

18)Коэффициент рабочих ходов –φ =

Таблица 4– Исходные данные для решения задачи 4 по вариантам

| Шифр | Состав машинно-тракторного агрегата | Максимальный часовой расход топлива на холостом ходу двигателяGхд, кг/ч | Номинальный часовой расход топлива Gтн,кг/ч | Время переезда агрегата к месту работы и Обратно tпнк, ч | Время остановок агрегата с работающим двигателемtо, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 00 | Беларус3022ДВ+ППО-9.30/45 | 15,66 | 54,93 | 0,20 | 0,48 |
| 01 | Беларус82.1+ОКГ-4 | 3,87 | 13,56 | 0,20 | 0,30 |
| 02 | Беларус1523.3+АКЧ-5,4 | 7,27 | 25,52 | 0,25 | 0,40 |
| 03 | Беларус82.1+АБ-9 | 3,87 | 13,56 | 0,22 | 1,13 |
| 04 | Беларус1523.3+КП-9 | 7,27 | 25,52 | 0,22 | 1,28 |
| 05 | Беларус1221.2+КП-6,0 | 6,19 | 21,70 | 0,20 | 0,28 |
| 06 | Беларус1523.3+АПН-4 | 7,27 | 25,52 | 0,20 | 0,39 |
| 07 | Беларус82.1+КПН-4 | 3,87 | 13,56 | 0,30 | 1,03 |
| 08 | Беларус82.1+Л-202 | 3,87 | 13,56 | 0,30 | 0,98 |
| 09 | Беларус1523.3+АДУ-4АКЧ | 7,27 | 25,52 | 0,26 | 0,18 |
| 10 | Беларус3022ДЦ.1+ППО-8.30/50 | 15,76 | 55,30 | 0,24 | 0,61 |
| 11 | Беларус1523.3+БПД-5МW | 7,27 | 25,52 | 0,23 | 0,37 |
| 12 | Беларус1221.2+КЧН-4,2 | 6,19 | 21,70 | 0,20 | 0,23 |
| 13 | Беларус3022ДВ+АПД-7,5 | 15,66 | 54,93 | 0,20 | 0,26 |
| 14 | Беларус952.2+КОР-4 | 4,02 | 14,11 | 0,30 | 0,28 |
| 15 | Беларус3022ДВ+ППО-8-40 | 15,66 | 54,93 | 0,20 | 0,28 |
| 16 | Беларус1221.2+КПС-6М | 6,19 | 21,70 | 0,20 | 0,32 |
| 17 | Беларус1025.2+АЧУ-2,8 | 5,18 | 18,17 | 0,28 | 0,25 |
| 18 | Беларус1523.3+АКМ-4 | 7,27 | 25,52 | 0,21 | 0,29 |
| 19 | Беларус952.2+КГО-4,2 | 4,02 | 14,11 | 0,33 | 0,18 |
| 20 | Беларус3022ДЦ.1+ПН-8-35У | 15,76 | 55,30 | 0,35 | 0,20 |
| 21 | Беларус1221.2+АПН-3 | 6,19 | 21,70 | 0,34 | 0,28 |
| 22 | Беларус82.1+ССТ-12В | 3,87 | 13,56 | 0,32 | 0,43 |
| 23 | Беларус3022ДЦ.1+АПД-7,5 | 15,76 | 55,30 | 0,38 | 1,23 |
| 24 | Беларус1025.2+ПЛН-3-35П | 5,18 | 18,17 | 0,20 | 0,28 |
| 25 | Беларус1025.2+АБ-9 | 5,18 | 18,17 | 0,22 | 0,32 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Беларус1523.3+КПМ-8 | 7,27 | 25,52 | 0,28 | 0,20 |
| 27 | Беларус3022ДВ+ПГП-7-40 | 15,66 | 54,93 | 0,26 | 1,23 |
| 28 | Беларус1221.2+АПН-4 | 6,19 | 21,70 | 0,20 | 0,46 |
| 29 | Беларус1523.3+ДС-40 | 7,27 | 25,52 | 0,33 | 0,28 |
| 30 | Беларус3022ДЦ.1+АМП-5 | 15,76 | 55,30 | 0,29 | 0,31 |
| 31 | Беларус 1523.3+ППО-5-40 | 7,27 | 25,52 | 0,31 | 0,20 |
| 32 | Беларус 3022ДВ+БПТД-7 | 15,66 | 54,93 | 0,18 | 0,23 |
| 33 | Беларус 1025.2+КПН-4 | 5,18 | 18,17 | 0,24 | 0,29 |
| 34 | Беларус 3022ДЦ.1+БПД-7МW | 15,76 | 55,30 | 0,18 | 0,50 |
| 35 | Беларус 1523.3+АКЧ-5,4 | 7,27 | 25,52 | 0,21 | 0,18 |
| 36 | Беларус 82.1+АК-2,8 | 3,87 | 13,56 | 0,31 | 0,48 |
| 37 | Беларус 1523.3+ППЗ-5-40К | 7,27 | 25,52 | 0,19 | 0,46 |
| 38 | Беларус 3022ДВ+АКШ-9,0 | 15,66 | 54,93 | 0,25 | 0,43 |
| 39 | Беларус 82.1+КМС-5,4-01 | 3,87 | 13,56 | 0,20 | 0,18 |
| 40 | Беларус 1523.3+ППО-5-40 | 7,27 | 25,52 | 0,26 | 0,32 |
| 41 | Беларус 3022ДЦ.1+БПТД-7 | 15,76 | 55,30 | 0,22 | 0,25 |
| 42 | Беларус 1523.3+АКШ-7,2 | 7,27 | 25,52 | 0,23 | 0,53 |
| 43 | Беларус 3022ДЦ.1+ППО-9.30/45 | 15,76 | 55,30 | 0,27 | 1,78 |
| 44 | Беларус 1523.3+КФУ-4,0 | 7,27 | 25,52 | 0,30 | 0,18 |
| 45 | Беларус 3022ДЦ.1+АПМ-6 | 15,76 | 55,30 | 0,28 | 0,43 |
| 46 | Беларус 1221.2+КЧН-4,2 | 6,19 | 21,70 | 0,31 | 1,98 |
| 47 | Беларус 1523.3+ПО-4+1-40К | 7,27 | 25,52 | 0,35 | 1,63 |
| 48 | Беларус 3022ДЦ.1+БДН-3,0М | 15,76 | 55,30 | 0,32 | 0,14 |
| 49 | Беларус 1025.2+АК-2,8 | 5,18 | 18,17 | 0,34 | 0,16 |
| 50 | Беларус 1221.2+КПН-5,6 | 6,19 | 21,70 | 0,15 | 0,36 |
| 51 | Беларус 1025.2+ОКГ-4 | 5,18 | 18,17 | 0,33 | 0,51 |
| 52 | Беларус 3022ДЦ.1+АКМ-6 | 15,76 | 55,30 | 0,16 | 1,12 |
| 53 | Беларус 1523.3+БПД-5МW | 7,27 | 25,52 | 0,34 | 1,14 |
| 54 | Беларус 82.1+КОР-4 | 3,87 | 13,56 | 0,17 | 0,36 |
| 55 | Беларус 1221.2+ДС-40 | 6,19 | 21,70 | 0,20 | 0,40 |
| 56 | Беларус 82.1+ АЧУ-2,8 | 3,87 | 13,56 | 0,18 | 0,90 |
| 57 | Беларус 3022ДВ+КФУ-7,8 | 15,66 | 54,93 | 0,21 | 1,10 |
| 58 | Беларус 1523.3+ПОПГ-4-40 | 7,27 | 25,52 | 0,19 | 0,62 |
| 59 | Беларус 82.1+КГО-4,2 | 3,87 | 13,56 | 0,22 | 0,24 |
| 60 | Беларус 1221.2+АКШ-6 | 6,19 | 21,70 | 0,23 | 0,42 |
| 61 | Беларус 82.1+КРН-5,6А | 3,87 | 13,56 | 0,24 | 0,29 |
| 62 | Беларус 1523.3+Л-113-03 | 7,27 | 25,52 | 0,33 | 0,24 |
| 63 | Беларус 3022ДВ+ППО-8.30/50 | 15,66 | 54,93 | 0,25 | 0,30 |
| 64 | Беларус 1025.2+АКШ-3,6 | 5,18 | 18,17 | 0,32 | 0,32 |
| 65 | Беларус 1025.2+БНД-1,8 | 5,18 | 18,17 | 0,30 | 0,36 |
| 66 | Беларус 1221.2+ПГП-4-40М | 6,19 | 21,70 | 0,26 | 0,34 |

Окончание таблицы 4

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | Беларус 3022ДВ+БПД-7МW |  | 15,66 | 54,93 | 0,28 | 0,27 |
| 68 | Беларус 1221.2+БПТД-3 |  | 6,19 | 21,70 | 0,29 | 0,20 |
| 69 | Беларус 3022ДЦ.1+КФУ-7,3 |  | 15,76 | 55,30 | 0,31 | 0,21 |
| 70 | Беларус1523.3+АПВ-4,5 |  | 7,27 | 25,52 | 0,35 | 0,34 |
| 71 | Беларус1523.3+Л-113-03 |  | 7,27 | 25,52 | 0,34 | 0,45 |
| 72 | Беларус3022ДЦ.1+ППО-8-40 |  | 15,76 | 55,30 | 0,26 | 1,68 |
| 73 | Беларус1221.2+ППО-4-40 |  | 6,19 | 21,70 | 0,33 | 0,30 |
| 74 | Беларус3022ДВ+БДН-3,0М |  | 15,66 | 54,93 | 0,25 | 0,38 |
| 75 | Беларус1025.2+КМС-5,4-01 |  | 5,18 | 18,17 | 0,32 | 0,22 |
| 76 | Беларус3022ДЦ.1+ПГП-7-40 |  | 15,76 | 55,30 | 0,24 | 1,62 |
| 77 | Беларус1221.2+БПД-3М |  | 6,19 | 21,70 | 0,31 | 0,46 |
| 78 | Беларус1523.3+ППЗ-5-40К |  | 7,27 | 25,52 | 0,30 | 0,28 |
| 79 | Беларус952.2+Л-202 |  | 4,02 | 14,11 | 0,29 | 0,38 |
| 80 | Беларус3022ДВ+ПН-8-35У |  | 15,66 | 54,93 | 0,23 | 0,24 |
| 81 | Беларус1221.2+ПКМП-4-40Р |  | 6,19 | 21,70 | 0,24 | 0,29 |
| 82 | Беларус1523.3+КП-6,0 |  | 7,27 | 25,52 | 0,28 | 0,30 |
| 83 | Беларус1523.3+ПО-4+1-40К |  | 7,27 | 25,52 | 0,27 | 0,52 |
| 84 | Беларус3022ДВ+АПМ-6 |  | 15,66 | 54,93 | 0,26 | 1,90 |
| 85 | Беларус82.1+ПЛН-3-35П |  | 3,87 | 13,56 | 0,22 | 0,50 |
| 86 | Беларус1523.3+АПН-4 |  | 7,27 | 25,52 | 0,20 | 0,46 |
| 87 | Беларус82.1+БНД-2 |  | 3,87 | 13,56 | 0,18 | 0,42 |
| 88 | Беларус82.1+БНД-1,8 |  | 3,87 | 13,56 | 0,16 | 0,23 |
| 89 | Беларус1523.3+ПОПГ-4-40 |  | 7,27 | 25,52 | 0,26 | 0,32 |
| 90 | Беларус952.2+ССТ-12В |  | 4,02 | 14,11 | 0,24 | 0,31 |
| 91 | Беларус1523.3+АКШ-6 |  | 7,27 | 25,52 | 0,21 | 61,00 |
| 92 | Беларус1221.2+БПТД-3 |  | 6,19 | 21,70 | 0,25 | 2,00 |
| 93 | Беларус 952.2+КРН-5,6А |  | 4,02 | 14,11 | 0,22 | 0,17 |
| 94 | Беларус 1221.2+ПГП-4-40М |  | 6,19 | 21,70 | 0,21 | 0,46 |
| 95 | Беларус 1523.3+КПН-5,6 |  | 7,27 | 25,52 | 0,20 | 1,93 |
| 96 | Беларус 1523.3+АПВ-4,5 |  | 7,27 | 25,52 | 0,19 | 0,19 |
| 97 | Беларус 1221.2+БПД-3М |  | 6,19 | 21,70 | 0,28 | 0,21 |
| 98 | Беларус 1523.3+ППО-4-40 |  | 7,27 | 25,52 | 0,30 | 0,26 |
| 99 | Беларус 952.2+БНД-2 |  | 4,02 | 14,11 | 0,26 | 0,42 |

Пример решения задачи 4

Учитывая загрузку двигателя трактора при выполнении технологической операции, определить расход топлива на единицу работы, выполненной агрегатом, и наметить мероприятия по его снижению, если дано:

1) Состав агрегата –Беларус 3022ДЦ.1 + АП-7 «Берестье».

2) Максимальный часовой расход топлива на холостом ходу двигателя, кг/ч, Gхд= 15,76 кг/ч.

3) Номинальный часовой расход топлива, кг/ч, Gтн= 55,30 кг/ч.

4) Время переездов агрегата к месту работы и обратно, ч, tпнк = 0,30 ч.

5) Время остановок агрегата с работающим двигателем, ч, tо = 0,35 ч.

6) Уклон поля, в процентах, i = 2% или i = 0,02.

7) Коэффициент сопротивления качению трактора – fт = 0,09.

8) Рабочее сопротивление агрегата, кН, Rа =23,14 кН.

9) Холостое сопротивление агрегата, кН, Rх =7,26 кН.

10) Номинальная мощность двигателя трактора, кВт, Nℓн=223,00 кВт.

11) Вес трактора, кН, G =112,70 кН.

12) Рабочая скорость движения агрегата (трактора), км/ч,Vр =

= 11,69 км/ч.

13) Коэффициент полезного действия трансмиссии трактора –= 0,82.

14) Коэффициент полезного действия буксования трактора –== 0,96.

15) Время смены, ч, Т = 7 ч.

16) Сменная техническая производительность агрегата, га/смену, Wсм =40,32 га/смену.

17) Коэффициент использования времени смены –τ = 0,733.

18) Коэффициент рабочих ходов –φ = 0,95.

Решение

1.Определяем расход топлива при минимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя:

Gто = 0,135 × Gт.н,

Gто = 0,135 ×55,30 = 7,47 кг/ч.

2.Определяем время чистой работы агрегата:

Тр = Т × τ,

Тр = 7 × 0,733 = 5,13 ч.

3.Определяем время на холостое движение агрегата:

4. Определяем время на остановки, принимаем из условия задачи  tо = 0,35 ч.

5. Определяем коэффициент загрузки двигателя при рабочем ходе агрегата:

6. Определяем коэффициент использования мощности двигателя трактора при холостом движении МТА:

7. Определяем расход топлива при холостом движении МТА:

Gт.х = Gх.д+ (Gт.н–Gх.д)η,

Gт.х = 15,76 + (55,30 – 15,76) × 0,36 = 30,14кг/ч.

8. Определяем расход топлива в рабочем режиме МТА:

Gтр = Gх.д + (Gт.н–Gх.д) η,

Gтр = 15,76 + (55,30 – 15,76) × 0,66 = 41,76кг/ч.

9. Определяем расход топлива за смену:

Q = Gтр × Тр + Gт.х×tx + Gто× to,

Q = 41,76× 5,13 + 30,14× 0,57 + 7,47× 0,35 = 234,01кг/см.

10. Определяем расход топлива на единицу работы:

Условие задачи 5

Используя исходные данные (таблица 5), определить количество агрегатов для уборки культуры, а также транспортных средств для бесперебойного обслуживания уборочных агрегатов и построить график согласования совместной работы техники.

Таблица 5– Исходныеданныедлярешениязадачи5повариантам

| Шифр | Состав машинно-тракторного агрегата | Площадь поля, UФ, га | Сроки уборки, , дн. | Урожайность Н = hо + hn, т/га |  | Расстояние перевозки ℓгр, км | Коэффициент использования времени смены τ | Коэффициент полезного действия буксования ηб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основной продукции hо | побочнойпродукции hn |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 00 | Палессе FS80 | 180 | 11 | – | 12,0 | 1,0 | 0,58 | – |
| 01 | Беларус952.2+МБК-2,7 | 100 | 6 | – | 25,0 | 2,0 | 0,58 | 0,90 |
| 02 | Беларус 952.2+Палессе СН15 | 95 | 6 | 20,0 | – | 1,8 | 0,54 | 0,92 |
| 03 | Палессе FS8060 | 300 | 10 | 40,0 | – | 4,0 | 0,55 | – |
| 04 | Беларус 1025.2+ППК-6 | 80 | 6 | 30,0 | – | 2,0 | 0,55 | 0,90 |
| 05 | Палессе FS8060 | 290 | 9 | 36,0 | – | 2,0 | 0,57 | – |
| 06 | Палессе FS80 | 200 | 10 | 38,0 | – | 3,5 | 0,56 | – |
| 07 | Беларус 82.1+Палессе СН15 | 95 | 6 | 33,0 | – | 1,5 | 0,57 | 0,93 |
| 08 | Беларус 952.2+ПКК-2 | 85 | 10 | 21,0 | – | 4,0 | 0,55 | 0,89 |
| 09 | Беларус 82.1+ППК-6 | 200 | 10 | 32,0 | – | 1,0 | 0,58 | 0,90 |
| 10 | Палессе FS60 | 110 | 5 | – | 10,0 | 1,5 | 0,56 | – |
| 11 | Палессе FS80 | 250 | 9 | – | 9,0 | 3,5 | 0,56 | – |
| 12 | К-Г-6 Палессе | 180 | 6 | 30,0 | – | 3,0 | 0,64 | – |
| 13 | Палессе FS60 | 400 | 5 | – | 11,0 | 3,0 | 0,57 | – |
| 14 | Беларус 82.1+МБШ-6 | 100 | 6 | – | 25,0 | 1,5 | 0,63 | 0,94 |
| 15 | Палессе 2U280+Палессе FT40 | 100 | 7 | 32,0 | – | 1,2 | 0,51 | – |
| 16 | Палессе FS80 | 200 | 2 | – | 12,0 | 5,0 | 0,54 | – |
| 17 | К-Г-6 Палессе | 110 | 8 | – | 13,0 | 1,7 | 0,54 | – |
| 18 | Беларус 82.1+ПКК-2 | 100 | 5 | 19,0 | – | 4,0 | 0,55 | 0,86 |

| Продолжение таблицы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | К-Г-6 Палессе | 120 | 4 | 30,0 | – | 1,5 | 0,62 | – |
| 20 | Беларус1523.3+Палессе FН40 | 130 | 6 | – | 6,0 | 1,1 | 0,50 | 0,97 |
| 21 | Палессе FS60 | 160 | 5 | 28,0 | – | 1,0 | 0,68 | – |
| 22 | Беларус1221.2+Палессе FН40 | 120 | 8 | – | 10,0 | 2,0 | 0,56 | 0,94 |
| 23 | Беларус1025.2+ПКК-2 | 100 | 10 | 18,0 | – | 3,0 | 0,57 | 0,86 |
| 24 | Беларус82.1+МБК-2,7 | 140 | 9 | – | 22,0 | 5,0 | 0,58 | 0,91 |
| 25 | Палессе FS80 | 100 | 6 | 35,0 | – | 2,0 | 0,57 | – |
| 26 | Беларус82.1+ПКК-2 | 90 | 6 | 20,0 | – | 2,5 | 0,56 | 0,85 |
| 27 | Беларус1025.2+МБК-2,7 | 140 | 9 | – | 22,0 | 2,0 | 0,64 | 0,90 |
| 28 | Палессе FS8060 | 550 | 8 | 24,0 | – | 2,5 | 0,56 | – |
| 29 | Палессе FS80 | 160 | 5 | 28,0 | – | 5,0 | 0,66 | – |
| 30 | Палессе FS60 | 150 | 6 | – | 10,0 | 1,5 | 0,59 | – |
| 31 | Беларус82.1+МБК-2,7 | 140 | 9 | – | 22,0 | 1,0 | 0,62 | 0,92 |
| 32 | К-Г-6 Палессе | 350 | 11 | 37,0 | – | 3,0 | 0,57 | – |
| 33 | Палессе FS8060 | 75 | 4 | – | 11,0 | 1,8 | 0,60 | – |
| 34 | Беларус952.2+ПКК-2 | 150 | 6 | 22,0 | – | 2,5 | 0,60 | 0,89 |
| 35 | Палессе 2U250+Палессе FT40 | 140 | 8 | 30,0 | – | 1,4 | 0,57 | – |
| 36 | Палессе FS60 | 120 | 4 | 30,0 | – | 1,0 | 0,63 | – |
| 37 | Палессе FS80 | 400 | 4 | – | 13,0 | 3,0 | 0,58 | – |
| 38 | К-Г-6 Палессе | 290 | 15 | 36,0 | – | 1,8 | 0,55 | – |
| 39 | Беларус952.2+МБШ-6 | 100 | 6 | – | 25,0 | 1,0 | 0,60 | 0,93 |
| 40 | Беларус1221.2+Палессе FН40 | 170 | 10 | – | 9,0 | 1,0 | 0,52 | 0,96 |
| 41 | Беларус1025.2+ПКК-2 | 250 | 10 | 25,0 | – | 3,0 | 0,54 | 0,90 |
| 42 | Палессе FS8060 | 120 | 6 | 30,0 | – | 1,3 | 0,52 | – |
| 43 | Беларус82.1+МБК-2,7 | 140 | 9 | – | 22,0 | 1,5 | 0,68 | 0,94 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Палессе FS8060 | 320 | 7 | 45,0 | – | 3,0 | 0,56 | – |
| 45 | Беларус1523.3+Палессе FН40 | 90 | 10 | 31,0 | – | 1,3 | 0,51 | 0,92 |
| 46 | Палессе FS60 | 160 | 5 | 28,0 | – | 4,0 | 0,62 | – |
| 47 | Палессе FS80 | 195 | 6 | 30,0 | – | 1,0 | 0,59 | – |
| 48 | Палессе FS8060 | 360 | 7 | 42,0 | – | 3,5 | 0,57 | – |
| 49 | К-Г-6 Палессе | 200 | 10 | 32,0 | – | 4,0 | 0,68 | – |
| 50 | Палессе FS60 | 130 | 4 | – | 8,0 | 1,8 | 0,58 | – |
| 51 | К-Г-6 Палессе | 300 | 4 | – | 15,0 | 2,0 | 0,54 | – |
| 52 | Беларус1025.2+Палессе СН15 | 85 | 11 | 28,0 | – | 2,0 | 0,55 | 0,93 |
| 53 | Палессе 2U280+Палессе FT40 | 160 | 5 | 28,0 | – | 1,5 | 0,58 | – |
| 54 | Палессе FS8060 | 260 | 6 | – | 12,0 | 5,0 | 0,54 | – |
| 55 | К-Г-6 Палессе | 210 | 9 | 34,0 | – | 1,0 | 0,60 | – |
| 56 | Беларус82.1+МБШ-6 | 140 | 9 | – | 22,0 | 4,0 | 0,63 | 0,93 |
| 57 | Палессе FS8060 | 160 | 5 | 28,0 | – | 2,0 | 0,60 | – |
| 58 | Беларус82.1+ПКК-2 | 100 | 5 | 19,0 | – | 3,0 | 0,55 | 0,87 |
| 59 | Палессе 2U250+Палессе FT40 | 120 | 4 | 30,0 | – | 5,0 | 0,68 | – |
| 60 | Беларус1221.2+Палессе FН40 | 110 | 8 | 35,0 | – | 1,4 | 0,53 | 0,93 |
| 61 | Беларус82.1+ПКК-2 | 200 | 4 | 20,0 | – | 4,0 | 0,54 | 0,89 |
| 62 | Палессе U280+Палессе FT40 | 230 | 9 | – | 13,0 | 1,4 | 0,53 | – |
| 63 | Беларус1221.2+Палессе FН40 | 200 | 10 | 32,0 | – | 1,5 | 0,66 | 0,88 |
| 64 | Палессе FS80 | 150 | 3 | – | 11,0 | 3,0 | 0,56 | – |
| 65 | Беларус82.1+Палессе СН15 | 80 | 5 | – | 8,0 | 1,6 | 0,52 | 0,94 |
| 66 | Палессе FS60 | 150 | 6 | 24,0 | – | 2,0 | 0,55 | – |
| 67 | Беларус1025.2+МБШ-6 | 100 | 6 | – | 25,0 | 5,0 | 0,62 | 0,93 |
| 68 | Палессе FS8060 | 85 | 5 | – | 7,0 | 1,5 | 0,54 | – |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | Палессе U280+Палессе FT40 | 350 | 5 | – | 14,0 | 2,5 | 0,56 | – |
| 70 | К-Г-6 Палессе | 190 | 10 | – | 10,0 | 1,5 | 0,55 | – |
| 71 | Беларус1025.2+ПКК-2 | 80 | 5 | 25,0 | – | 4,0 | 0,54 | 0,85 |
| 72 | Беларус1523.3+Палессе FН40 | 190 | 9 | 30,0 | – | 2,0 | 0,63 | 0,87 |
| 73 | К-Г-6 Палессе | 250 | 9 | – | 15,0 | 3,5 | 0,57 | – |
| 74 | Беларус952.2+МБШ-6 | 100 | 6 | – | 25,0 | 4,0 | 0,64 | 0,93 |
| 75 | Палессе FS80 | 150 | 6 | – | 12,0 | 1,8 | 0,56 | – |
| 76 | К-Г-6 Палессе | 120 | 4 | 30,0 | – | 4,0 | 0,60 | – |
| 77 | Беларус1221.2+Палессе FН40 | 200 | 10 | 32,0 | – | 2,0 | 0,63 | 0,90 |
| 78 | Палессе FS80 | 230 | 9 | – | 13,0 | 4,0 | 0,58 | – |
| 79 | Палессе FS60 | 120 | 6 | 32,0 | – | 1,2 | 0,54 | – |
| 80 | Палессе FS8060 | 190 | 12 | 35,0 | – | 1,0 | 0,59 | – |
| 81 | Палессе FS80 | 150 | 3 | – | 13,0 | 1,5 | 0,59 | – |
| 82 | Беларус82.1+Палессе СН15 | 110 | 8 | – | 10,0 | 1,7 | 0,50 | 0,93 |
| 83 | Палессе FS8060 | 400 | 6 | 39,0 | – | 2,5 | 0,58 | – |
| 84 | Беларус1523.3+Палессе FН40 | 200 | 10 | 32,0 | – | 3,0 | 0,62 | 0,89 |
| 85 | Палессе FS8060 | 170 | 9 | 32,0 | – | 1,2 | 0,56 | – |
| 86 | К-Г-6 Палессе | 350 | 4 | – | 13,0 | 4,5 | 0,55 | – |
| 87 | Беларус82.1+МБШ-6 | 100 | 6 | – | 25,0 | 3,0 | 0,66 | 0,93 |
| 88 | Палессе FS8060 | 160 | 5 | 28,0 | – | 3,0 | 0,63 | – |
| 89 | Палессе FS60 | 350 | 4 | – | 14,0 | 3,0 | 0,54 | – |
| 90 | Беларус1523.3+Палессе FН40 | 100 | 9 | 29,0 | – | 1,5 | 0,53 | 0,96 |
| 91 | Беларус952.2+ПКК-2 | 70 | 6 | 20,0 | – | 5,0 | 0,53 | 0,87 |
| 92 | Палессе 2U280+Палессе FT40 | 120 | 8 | 34,0 | – | 1,6 | 0,55 | – |
| 93 | Беларус952.2+МБК-2,7 | 140 | 9 | – | 22,0 | 3,0 | 0,60 | 0,92 |

Окончание таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | К-Г-6 Палессе | 200 | 3 | 25,0 | – | 4,0 | 0,55 | – |
| 95 | Беларус1221.2+Палессе FН40 | 80 | 4 | – | 7,0 | 1,6 | 0,54 | 0,98 |
| 96 | Палессе FS80 | 100 | 3 | – | 9,0 | 2,0 | 0,54 | – |
| 97 | Беларус82.1+МБШ-6 | 100 | 6 | – | 25,0 | 3,0 | 0,66 | 0,92 |
| 98 | Палессе 2U280+Палессе FT40 | 120 | 4 | 30,0 | – | 3,0 | 0,64 | – |
| 99 | Палессе FS60 | 70 | 3 | – | 9,0 | 2,0 | 0,60 | – |

Пояснения к таблице 5

При определении допустимой скорости движения агрегата, исходя из пропускной способности, необходимо учитывать, что при уборке трав на сенаж уборочные машины работают на подборе трав из валков, а при уборке на силос– прямым комбайнированием, при этом убираемая культура– кукуруза.

Пример решения задачи 5

Учитывая исходные данные, определить количество агрегатов для уборки культуры, а также количество транспортных средств для бесперебойного обслуживания уборочных агрегатов и построить график согласования совместной работы техники.

| Шифр | Состав машинно-тракторного агрегата | Площадь поля, UФ, га | Сроки уборки, Др, дней | Урожайность, Н = hо + hn, т/га |  | Расстояние перевозки, ℓгр, км | Коэффициент использования времени смены, τ | Коэффициент полезного действия буксования, ηб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | силосной массы, hо,т/га | сенажной массы, hn, т/га |  |  |  |
| 09 | Беларус1523+КДП-3000Палессе | 110 | 8 | 35,0 | – | 1,4 | 0,53 | 0,93 |

Решение

1. Определяем рабочую ширину захвата агрегата:

Вр = Вк× ,

где Вк – конструктивная ширина захвата машины, м;

– коэффициент использования ширины захвата агрегата (5, с. 60, табл. 2.1).

Вр = 3,0×0,95 = 2,85 м.

2. Определяем допустимую скорость движения агрегата, исходя из пропускной способности основного рабочего органа машины (5, с. 110, формула 3.42):

где gн– допустимая пропускная способность машины, кг/с; gн = = 20,0 кг/с (5, с. 66–68, табл. 2.5);

Н–биологическая урожайность культуры, т/га; Н = 35,0 т/га (в данном случае принимаем Н = hо).

3. Определяем агротехнически допустимую скорость движения агрегата (5, с. 69–70, табл. 2.6):

Vmin = 1,1 м/с,

Vmax= 2,2 м/с.

4. Подбираем рабочую скорость движения уборочного агрегата, исходя из требований агротехники и пропускной способности машины:

Vр = Vт × ηδ,

Vр = 2,017 × 0,94 = 1,88 м/с (передача 2д 3п).

5. Определяем нормативную часовую производительность уборочного агрегата (5, с. 140, формула 4.3):

Wч = 0,36 × Вр × Vр× τ,

Wч = 0,36 × 2,85×1,88× 0,53 = 1,02 га/ч.

6. Исходя и площади убираемой культуры, определяем количество уборочных агрегатов, необходимых для выполнения работы в заданный период (17, с. 206, формула 2.33, 2-я часть):

где Тсут – время работы МТА в сутки, ч (принимаем 7–10,5 ч).

Принимаем 2 агрегата.

7. Выбираем марку транспортного средства для отвозки сельскохозяйственного груза от уборочных машин (5, с. 186–195, табл. 6.4–6.9).

Принимаем автомобиль ЗИЛ-ММЗ-554М.

8. Определяем объем кузова транспортного средства, м3 (5, с. 186–195, табл. 6.4–6.9), V = 15,9 м3.

9. Определяем плотность груза, т/ м3 (5, с. 179–182, табл. 6.2), γ = 0,35 т/ м3.

10. Определяем класс груза (5, с. 179–182, табл. 6.2) – третий класс.

11. Выбираем группу дорог (5, с. 215) – третья группа дорог.

12. Определяем время загрузки транспортных средств (для автомобильного и тракторного транспорта) (5, с. 205, формула 6.16, 2-я часть):

где V – объем кузова транспортного средства, м3;

γ – плотность груза, т/м3;

λ – коэффициент заполнения кузова, принять равным 1.

Или tП= 9,35 мин.

13. Определяем время движения транспортных средств с грузом (5, с. 215 – для автомобилей и 5, с. 227, табл. 6.23 – для тракторов)
(5, с. 206):

где ℓгр – пробег транспорта с грузом за одну ездку, км, ℓгр = 1,4 км;

Vртр– скорость движения транспортного средства с грузом, км/ч.

Принимаем Vртр= 28 км/ч для автомобиля.

Или tгдв= 3 мин.

14. Определяем дополнительное время (для тракторов и автомобилей) (5, с. 209–210, табл. 6.14):

tдоп = 1,5 + 1,0 + 0,5 + 1,0 + 1,0 + 2,0 + 0,7 = 7,7 мин.

15. Определяем время на разгрузку транспортных средств (для автомобилей и тракторов) (5, с. 224, табл. 6.22).

Принимаем самосвальную разгрузку, tр = 5,0 мин.

16. Определяем время движения транспортных средств при холостом движении (для автомобилей и тракторов) (5, с. 206):

где ℓхх – пробег транспорта без груза за одну ездку, км, ℓхх= ℓгр = 1,4 км;

Vхтр– скорость движения транспортного средства без груза, км/ч.

Принимаем Vхтр= 28 км/ч для автомобилей. Для тракторов Vхтр – см. [5], с. 229, табл. 6.13.

Или tхдв = 3 мин.

17. Определяем время движения транспортных средств:

18. Определяем время рейса (цикла) транспортных средств (для автомобильного и тракторного транспорта) (5, с. 206, формула 6.20):

tрс =tдв + tП + tр + tдоп,

tрс= (3 + 3) + 9,35 + 5,0 + 7,7 = 28,05 мин.

19. Определяем количество автомобильных транспортных средств для бесперебойного обслуживания уборочных агрегатов (5, с. 174, формула 5.27):

Принимаем 6 автомобилей.

20. Построим графики согласованности совместной работы транспорта и уборочных машин (для наглядности используйте материал учебника [5], с. 175).

Для второго уборочного агрегата график согласованности совместной работы транспорта и уборочной машины строится аналогично.

ВОПРОСЫ ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

1. Опишите условия и особенности применения машинно-тракторных агрегатов в сельском хозяйстве. Приведите примеры.

2. Дайте понятие о производственном процессе и опишите его детализацию. Приведите примеры.

3. Изложите технологический процесс выполнения технологической операции (выбрать самостоятельно) и укажите, какими показателями он характеризуется. Приведите примеры.

4. Опишите основные факторы, влияющие на качество технологической операции и урожайность сельскохозяйственных культур.

5. Приведите классификацию машинно-тракторных агрегатов. Какие агрегаты являются наиболее перспективными?

6. Опишите основные требования, предъявляемые к машинно-тракторным агрегатам.

7. Перечислите и охарактеризуйте эксплуатационные свойства машинно-тракторных агрегатов.

8. Перечислите и охарактеризуйте загрузочные режимы дизеля.

9. Дайте определение понятию«система машин» и охарактеризуйте звенья общей системы машин.

10. Что такое эффективная мощность двигателя и как она изменяется в период эксплуатации? Перечислите основные пути увеличения тяговой мощности.

11. Укажите и охарактеризуйте силы, действующие на трактор.

12. Как определяется, от чего зависит и чем ограничивается движущая сила трактора?

13. Охарактеризуйте сцепные свойства трактора. От чего они зависят и как определяются?

14. Напишите уравнение движения агрегата. Как определяются величины, входящие в уравнения?

15. Перечислите и охарактеризуйте способы улучшения тяговых свойств тракторов в период эксплуатации.

16. Опишите характер изменения и степень неравномерности сопротивлений сельскохозяйственных машин при различных условиях работы и скоростях движения агрегата.

17. Охарактеризуйте полное и удельное тяговое сопротивление машин. Укажите, как определяется удельное рабочее сопротивление пахотных и непахотных машинно-тракторных агрегатов.

18. Перечислите и охарактеризуйте основные пути снижения тяговых сопротивлений сельскохозяйственных машин.

19. Приведите классификацию сцепок, перечислите и охарактеризуйте их эксплуатационные показатели.

20. Как рассчитываются показатели рациональности состава машинно-тракторных агрегатов? Проанализируйте их.

21. Опишите порядок расчета рабочего сопротивления простого непахотного тягового одномашинного и многомашинного агрегата.

22. Опишите порядок расчета рабочего сопротивления пахотного машинно-тракторного агрегата.

23. Опишите порядок расчета комбинированного многомашинного агрегата.

24. Опишите порядок расчета рабочего сопротивления тягово-приводного машинно-тракторного агрегата.

25. Опишите порядок расчета тракторного транспортного агрегата.

26. Опишите порядок выбора оптимальной скорости и передачи движения машинно-тракторного агрегата.

27. Охарактеризуйте скоростной режим работы машинно-трак-торного агрегата.

28. Опишите способы и порядок соединения сельскохозяйственных машин в агрегате.

29. Опишите порядок технологической наладки сельскохозяйственных машин и агрегатов на регулировочной площадке и переналадки их в поле.

30. Опишите значение рациональных способов движения машинно-тракторных агрегатов на полях и приведите кинематическую характеристику рабочего участка и агрегата.

31. Опишите классификацию поворотов машинно-тракторных агрегатов и начертите виды поворотов на 90 и 180 градусов.

32. Опишите классификацию видов и способов движения машинно-тракторных агрегатов и укажите, на каких видах работ они применяются. Начертите схемы основных способов движения машинно-тракторных агрегатов.

33. По каким показателям выбирается наилучший способ движения машинно-тракторных агрегатов? Приведите примеры.

34. Как обосновываются оптимальная ширина загона и оптимальная ширина поворотной полосы, как определяются рабочая ширина загона и рабочая ширина поворотной полосы?

35. Дайте определения теоретической, технической и эксплуатационной производительности машинно-тракторного агрегата, укажите, как они определяются.

36. Как рассчитывается техническая производительность машинно-тракторных агрегатов по мощности трактора (эффективной и крюковой)? Приведите выводы формул.

37. В чем состоит особенность определения технической производительности уборочных машинно-тракторных агрегатов?

38. Проанализируйте баланс времени смены.

39. Охарактеризуйте основные пути повышения производительности машинно-тракторных агрегатов.

40. Дайте понятие об условном эталонном гектаре и условном эталонном тракторе. Как переводятся тракторные работы в условные единицы?

41. Как определяется расход топлива на единицу выполненной работы и как влияет загрузка трактора на часовой расход топлива?

42. Охарактеризуйте основные пути экономии топлива и смазочных материалов.

43. Опишите классификацию сельскохозяйственных грузов и перевозок.

44. Опишите показатели использования транспорта и порядок расчета производительности транспортных агрегатов.

45. Опишите маршруты движения транспортных агрегатов и вычертите схемы их видов, укажите, что такое «рейс» и «ездка».

46. Изложите организацию работы транспорта для перевозки сельскохозяйственных грузов.

47. Опишите существующие средства механизации погрузочных работ в сельском хозяйстве. Приведите примеры.

48. Изложите основные принципы построения технологических процессов в организации механизированных работ.

49. Опишите виды контроля и порядок оценки качества работы агрегатов в полевых условиях.

50. Изложите краткое содержание операционно-технологической карты и укажите ее назначение.

51. Опишите способы основной обработки почвы. Укажите сущность зяблевой обработки почвы. Перечислите и охарактеризуйте разновидности вспашки.

52. Изложите технологию и организацию вспашки почвы с оборотом пласта.

53. Изложите технологию и организацию лущения стерни предшественника.

54. Изложите технологию и организацию безотвальной (стерневой) обработки почвы.

55. Изложите технологию и организацию сплошной культивации почвы.

56. Изложите технологию и организацию сплошного боронования почвы дисковыми и зубовыми боронами.

57. Изложите технологию и организацию выравнивания и прикатывания почвы.

58. Изложите технологию и организацию предпосевной обработки почвы комбинированными машинно-тракторными агрегатами.

59. Опишите сущность и назначение нулевой и минимальной обработок почвы.

60. Изложите технологию и организацию механизированных работ по защите почвы от эрозии.

61. Изложите технологию и организацию подготовки к внесению и внесения минеральных удобрений.

62. Изложите технологию и организацию приготовления и внесения органических удобрений.

63. Изложите технологию и организацию механизированных работ при посеве зерновых и зернобобовых культур.

64. Изложите технологию и организацию механизированных работ по уходу за посевами озимых и яровых зерновых культур.

65. Охарактеризуйте способы уборки зерновых культур и укажите условия их применения.

66. Изложите технологию и организацию уборки зерновых прямым комбайнированием.

67. Изложите технологию и организацию уборки зерновых раздельным способом.

68. Опишите особенности технологии и организации уборки зернобобовых культур (люпин, горох и др.) на зерно.

69. Опишите особенности уборки зерновых культур в сложных погодных условиях.

70. Опишите особенности технологии и организации уборки гречихи.

71. Изложите технологию и организацию механизированных работ по послеуборочной обработке зерна.

72. Укажите и охарактеризуйте способы уборки не зерновой части урожая зерновых культур.

73. Охарактеризуйте способы уборки картофеля и укажите условия их применения.

74. Изложите технологию и организацию механизированных работ при посадке картофеля.

75. Изложите технологию и организацию механизированных работ по уходу за посадками картофеля.

76. Изложите технологию и организацию уборки ботвы картофеля механическим способом.

77. Изложите технологию и организацию уборки картофеля комбайновым способом.

78. Опишите особенности возделывания картофеля по Голландской технологии.

79. Опишите особенности возделывания картофеля по Каменецкой технологии.

80. Изложите технологию и организацию механизированных работ при посеве сахарной свеклы.

81. Изложите технологию и организацию механизированных работ по уходу за посевами сахарной свеклы.

82. Изложите технологию и организацию механизированных работ при уборке ботвы сахарной свеклы.

83. Изложите технологию и организацию механизированных работ при уборке корней сахарной свеклы.

84. Изложите технологию и организацию механизированных работ при посеве кормовых корнеплодов.

85. Изложите технологию и организацию механизированных работ при уборке корней кормовых корнеплодов.

86. Изложите технологию и организацию механизированных работ при посеве кукурузы.

87. Изложите технологию и организацию механизированных работ по уходу за посевами кукурузы.

88. Изложите технологию и организацию механизированных работ при уборке кукурузы на силос.

89. Изложите технологию и организацию механизированных работ при посеве льна.

90. Изложите технологию и организацию обработки посевов льна ядохимикатами.

91. Изложите технологию и организацию механизированных работ при уборке льна комбайновым способом.

92. Опишите особенности посева и ухода за посевами многолетних и однолетних трав.

93. Изложите технологию и организацию кошения трав без плющения и с плющением на сено (сенаж).

94. Изложите технологию и организацию ворошения прокосов трав и сгребания сена в валки.

95. Изложите технологию и организацию подбора валков сена с прессованием.

96. Изложите технологию и организацию подбора валков провяленной массы трав с измельчением и погрузкой в транспортные средства на сенаж.

97. Изложите технологию и организацию работ по закладке силоса в траншеи.

98. Опишите способы сушки сена, укажите их преимущества и недостатки. Опишите технологию и организацию сушки сена активным вентилированием.

99. Изложите технологию и организацию механизированных работ при заготовке искусственно обезвоженных кормов.

100. Опишите особенности уборки овощей и плодов.

101. Опишите назначение и технологию гидротехнических работ в мелиорации земель.

102. Опишите назначение и технологию культуртехнических работ в мелиорации земель.

103. Опишите особенности эксплуатации техники на территориях, загрязненных радиоактивными веществами.

Примечание: вопросы второй контрольной работы, кроме вопросов 51, 59, 60, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 79, 92, 98, 99, 100, 101, 102 и 103, следует излагать по следующей схеме:

– назначение и сроки проведения операции;

– агротехнические требования;

– состав машинно-тракторных агрегатов;

– подготовка агрегата к работе (по выбору учащегося);

– способ движения и подготовка полей к работе;

– организация работы МТА в поле;

– контроль за качеством выполнения работ, причины некачественной работы агрегата и методы их устранения.

Таблица 6–Варианты вопросов контрольных работ

| Предпоследняя цифра шифра | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 10 52 60 | 20 55 70 | 30 60 80 | 40 57 90 | 50 75 100 | 10 62 101 | 11 69 81 | 30 61 73 | 31 62 78 | 50 60 80 |
| 1 | 1 51 83 | 11 61 101 | 21 54 71 | 31 70 81 | 41 91 103 | 9 85 102 | 12 70 82 | 29 80 99 | 32 63 71 | 49 59 84 |
| 2 | 2 52 79 | 12 62 73 | 22 72 77 | 32 59 82 | 42 88 92 | 8 66 103 | 13 83 101 | 28 62 79 | 33 64 92 | 48 58 102 |
| 3 | 3 53 99 | 13 51 63 | 23 73 86 | 33 60 83 | 43 71 93 | 7 78 97 | 14 84 102 | 27 67 78 | 34 65 83 | 47 57 87 |
| 4 | 4 54 78 | 14 59 64 | 24 65 74 | 34 51 84 | 44 60 94 | 6 70 96 | 15 69 85 | 26 68 77 | 35 66 100 | 46 56 72 |
| 5 | 5 55 102 | 15 53 65 | 25 72 75 | 35 65 85 | 45 59 95 | 5 51 95 | 16 72 86 | 25 69 76 | 36 67 101 | 45 55 98 |
| 6 | 6 56 69 | 16 66 103 | 26 68 76 | 36 68 86 | 46 79 96 | 4 65 94 | 17 71 87 | 24 73 75 | 37 68 87 | 44 54 65 |
| 7 | 7 57 82 | 17 67 98 | 27 71 77 | 37 79 87 | 47 69 97 | 3 51 93 | 18 59 88 | 23 65 74 | 38 69 90 | 43 53 92 |
| 8 | 8 58 100 | 18 68 81 | 28 58 78 | 38 88 100 | 48 76 98 | 2 56 92 | 19 69 89 | 22 64 73 | 39 70 89 | 42 52 73 |
| 9 | 9 59 63 | 19 69 74 | 29 61 79 | 39 72 89 | 49 58 99 | 1 68 91 | 20 72 90 | 21 55 72 | 40 66 71 | 41 51 77 |

Примечание: вопросы 1–50 относятся к первой контрольной работе, а вопросы 51–103 – ко второй контрольной работе.

Приложение А

(рекомендуемое)

Пример оформления титульного листа контрольной работы

Главное управление образования гомельского областного исполнительного комитета УО «Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический колледж» Специальность 2-74 06 01«Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства» ДОМАШНЯЯ КОНТРОЛЬНАЯРАБОТА№ 1 По учебному предмету: «Производственная эксплуатация машинно-тракторного парка» обучающегося заочного отделения IV курса 87 м группы Иванова Ивана Ивановича (фамилия, имя, отчество полностью) Шифр 09, номера вопросов, задач 50; задачи: 1; 2;3;4 Согласно шифру Дата получения на рецензию ________________________ ЗАЧТЕНА, НЕЗАЧТЕНА Дата рецензирования ________________________________ Рецензент_________________________________________ (подпись)Ф.И.О.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Новиков, А. В. Техническое обеспечение производства продукции растениеводства: учебник / А. В. Новиков, И. Н. Шило, Т. А. Непарко [и др.] ; под ред. А. В. Новикова. – Мн. : Новое знание; М. : ИНФРА-М, 2012.

2. Новиков, А. В. Техническое обеспечение производства продукции растениеводства. Дипломное проектирование: учеб. пособие / 
А. В. Новиков, И. Н. Шило, В. Д. Лабодаева [и др.]; под ред. А. В. Новикова. – Мн. : Новое знание; М. : ИНФРА-М, 2012.

3. Новиков, А. В. Производственная эксплуатация машинно-трак-торного парка: учеб. пособие / А. В. Новиков [и др.]; под ред. 
А. В. Новикова. – Мн. : ИВЦ Минфина, 2011.

4. Новиков, А. В. Техническое обеспечение производства продукции растениеводства. Практикум: учеб. пособие / А. В. Новиков 
[и др.]; под ред. А. В. Новикова. – Мн.: БГАТУ, 2011.

5. Непарко, Т. А. Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. Курсовое проектирование : пособие / Т. А. Непарко [и др.]. – Мн. : БГАТУ, 2011.

6. Новиков, А. В. Эксплуатация сельскохозяйственной техники в примерах и задачах : учеб. пособие / А. В. Новиков [и др.]; под ред. 
А. В. Новикова.–Изд. 2-е, перераб. и доп. – Мн.: БГАТУ, 2011.

7. Непарко, Т. А. Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства: пособие / Т. А. Непарко [и др.]. – Мн. : БГАТУ, 2009.

8. Шило, И. Н. Техническое обеспечение процессов в растениеводстве. Курсовое и дипломное проектирование: пособие / И. Н. Шило [и др.]; под ред. И. Н. Шило. – Мн. : БГАТУ, 2009.

9. Сергеев, В. С. Технология механизированных работ в растениеводстве: учеб. пособие / В. С. Сергеев, Г. А. Валюженич, А. Е.Улахович. – Мн. : Экоперспектива, 2009.

10. Сергеев, В. С. Сборник задач по техническому обеспечению процессов в земледелии: учеб. пособие / В. С. Сергеев [и др.]. – Мн. : Экоперспектива, 2009.

11. Новиков, А. В. Эксплуатация сельскохозяйственной техники: справочные материалы / А. В. Новиков [и др.]. – Ч. 1. – Мн. : ГУ «Учебно-методический центр Минсельхозпрода», 2008.

12. Новиков, А. В. Эксплуатация сельскохозяйственной техники: справочные материалы / А. В. Новиков [и др.]. – Ч. 2. – Мн. : ГУ«Учебно-методический центр Минсельхозпрода», 2009.

13. Шило, И. Н. Эксплуатация сельскохозяйственной техники / 
И. Н. Шило [и др.]; под ред. И. Н. Шило. – Мн. : Беларусь, 2008.

14. Шило, И. Н.Энергосберегающие технологии возделывания зерновых культур в Республике Беларусь: пособие / И. Н. Шило 
[и др.]. – Мн. : БГАТУ, 2008.

15. Радюк, И. И. Производственная эксплуатация машинно-трак-торного парка / И. И. Радюк. – Мн. : ГУ «Учебно-методический центр Минсельхозпрода», 2007.

16. Будько, Ю. В. Эксплуатация сельскохозяйственной техники / Ю.В. Будько [и др.]; под ред. Ю. В. Будько. – Мн. : Беларусь, 2006.

17. Новиков, А. В. Техническое обеспечение земледелия: учеб. пособие / А. В. Новиков [и др.]. – Мн. : БГАТУ, 2006.

18. Пранович, И. М. Производственная эксплуатация машинно-тракторного парка: курсовое проектирование / И. М. Пранович. –
Мн. : Беларусь, 2005.

19. Тракторы «Беларус-2522В/2522ДВ/2822ДЦ/3022В/3022ДВ» и их модификации. Руководство по эксплуатации. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Мн. : РУП «Минский тракторный завод», 2008.

20. Тракторы «Беларус-1523/1523.2/1523.3/1523В/1523В.2/1523В.3». Руководство по эксплуатации. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – Мн. : РУП «Минский тракторный завод», 2006.

21. Тракторы «Беларус-1221/1221В/1221.2/1221В.2/1221.3/ 1221В.3».Руководство по эксплуатации. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Мн. : РУП «Минский тракторный завод», 2006.

22. Тракторы «Беларус-1025/1025.2/1025.3». Руководство по эксплуатации. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Мн. : РУП «Минский тракторный завод», 2008.

23. Тракторы «Беларус-900/900.2/900.3/920/920.2/920.3/950/950.2/ 950.3/952/952.2/952.3». Руководство по эксплуатации. – Мн. : РУП «Минский тракторный завод», 2006.

24. Тракторы «Беларус-80.1/82.1/82.2/82Р». Руководство по эксплуатации. – Изд. 7-е, перераб. и доп. – Мн. : РУП «Минский тракторный завод», 2003.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение…………………………………………………………. | 3 |
| --- | --- |
| Примерный тематический план………………………………… | 4 |
| Методические рекомендации по выполнению домашних контрольных работ………………………………………………. | 6 |
| Критерии оценки выполнения домашней контрольной работы…………………………………………………………….. | 8 |
| Задачи контрольных работ………………………………………. | 9 |
| Вопросы домашних контрольных работ ……………………….. | 43 |
| Приложение А……………………………………………………. | 50 |
| Список использованных источников…………………………… | 51 |