ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УЧРЕЖДЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ

«БУДА-КОШЕЛЕВСКИЙ    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

ПРАКТИКУМ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОЗО ПО

ПРЕДМЕТУ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА»

г. Буда-Кошелево, 2023г.

Автор: Байдак Валерий Григорьевич, преподаватель высшей   категории

Рассмотрено и рекомендовано к изданию

на заседании  цикловой комиссии

«Общепрофессиональных технических дисциплин»

Протокол №____ от «____» _____2023 г.

Председатель__________С.А.Кондратенко

Практикум по выполнению практических работ для обучаемых ОЗО по предмету «Производственная эксплуатация машинно-тракторного парка» / В.Г.Байдак – Буда – Кошелево: МК, 2023 г.-с. 15

В практикуме представлен материал для выполнения практических работ по предмету «Производственная эксплуатация машинно-тракторного парка» согласно типовой программе. Приведено описание содержания работ, а также методические рекомендации по выполнению работ и справочный материал.

| СОДЕРЖАНИЕ |  | Задание №2. Комплектование, подготовка к работе и работа на пахотном агрегате…………………………………………………........... | 17 |
| --- | --- | --- | --- |
| Практическая работа № 1.Производительность МТА…………………………….4 |  | Задание №3. Комплектование, подготовка к работе и работа на агрегатах для предпосевной обработки почвы………………………… | 27 |
| Практическая работа № 2.Разработка операционной технологииосновной и предпосевной обработки почвы…….............................9 |  | Задание №4. Комплектование, подготовка к работе и работа на агрегатах по посеву зерновых………………...………………………… | 37 |
|  | 30 | Задание №5. Комплектование, подготовка к работе и работа на агрегатах для посева (посадки) пропашных культур………………….. | 48 |
|  |  | Задание №6. Комплектование, подготовка к работе и работа на агрегатах для междурядной обработкипропашных культур…………. | 62 |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Практическая работа  № 1

ТЕМА: Производительности МТА

Цель работы:  1. Определить теоретическую производительность агрегата

2. Определить нормативную производительность агрегата

Время выполнения работы: 2 часа

Место выполнения работы: лаборатория«Производственная эксплуатация  машинно-

тракторного парка»

Дидактическое и методическое обеспечение: счётно – вычислительная техника, справочные

пособия, инструкционная карта

Рекомендуемая литература:

1.Будько Ю.В. и др. Производственная эксплуатация машинно- тракторного парка

-Мн.: Беларусь, 2006

2.Пранович И.М. Производственная  эксплуатация машинно-тракторного парка. Курсовое

проектирование.-Мн.: Беларусь, 2005

3.Будько Ю.В. и др. Эксплуатация машинно-тракторного парка.- Мн.: Ураджай, 1991

Последовательность выполнения работы:

Внеурочная подготовка:

- Повторить пройденный материал по данной теме, [1] с.118…129;

- Оформить титульный лист отчета, (см. приложение  В);

- Из приложения А  выписать исходные данные для выполнения практической работы.

- Из инструкционной карты выписать (с расшифровкой) необходимые расчетные формулы.

Работа на занятии:

1. Согласно варианта выписать дополнительные исходные данные (Приложение Б).

2.Получить допуск к выполнению работы, вводный инструктаж о методикевыполнения

практической работы и, приступить к ее выполнению.

- Определить теоретическую производительность предложенного агрегата.

- Определить технологическую производительность агрегата.

- Определить коэффициент работоспособности агрегата.

6. Оформить отчёт. Убрать рабочее место, сдать полученное индивидуальное задание, справочную

литературу и счетно-вычислительную технику

Порядок выполнения работы:

- Определить теоретическую производительность агрегата по формулам:

- за час:

- за смену:

где   –конструктивная ширина захвата агрегата, м [2] приложение 35 ;

- теоретическая скорость движения агрегата, м/с(принять равную максимальной

агротехнической -  ), м [2] приложение 36;

– время смены ( при нормальных условиях труда Тсм = 7 ч; при вредных условиях труда

Тсм = 6 ч);

2. Определить технологическую (фактическую) производительность агрегата по

формулам:

- часовую:        или:

- сменную:     или:

где    –рабочая ширина захвата агрегата ( );

– коэффициент использования конструктивной ширины захвата агрегата

[2]приложение 37, или по заданию;

– рабочая скорость движения агрегата, м/с.

δ – буксование, %  ( по заданию);

– чистое время работы агрегата за смену, ч

– коэффициент использования времени рабочей смены, ( для расчета принять  по заданию ).

3. Определить коэффициент работоспособности агрегата по формулам:

Примечание:  Коэффициент работоспособности - это отношение фактической

производительности агрегата к теоретической:

;

Основные пути повышения производительности использования МТА:

1.Поддержание в процессе эксплуатации тракторов и сельскохозяйственных машин втехнически

исправном состоянии (своевременное и качественное проведение технического обслуживания,

ремонта и регулировок).

- Правильное комплектование агрегатов и выбор рационального скоростного режима

(маневрирование передачами, использование все режимного регулятора, работа на повышенных

скоростях, использование широкозахватных и комбиниро- ванных агрегатов, применение

маркеров и следоуказателей).

- Соблюдение агротехнических требований и требований техники безопасности.

- Подготовка полей и агрегатов в соответствии с технологическими требованиями.

- Применение рациональных способов движения.

- Организация групповой работы агрегатов с обеспечением поточных методов организации

выполнения сельскохозяйственных работ ( комплексные технологические отряды и звенья,

поточно-цикловой метод использования техники).

- Снижение нерациональных затрат времени при работе сельскохозяйственных агрегатов

(механизация погрузочно-разгрузочных работ, поточность работ и т.д.);

8. Повышениекоэффициента сменности за счёт перехода на двухсменную, а в  необходимых

случаях и на трёхсменную работу.

## 9. Повышение квалификации механизаторских кадров, научная организация труда, моральное и

## материальное стимулирование труда механизаторов, организация соревнования.

Содержание отчета:

- На лицевой стороне двойного листа оформить титульный лист отчета;

- На обратной стороне двойного листа привести:

- Исходные данные для выполнения практической работы и расчетные формулы;

- Расчёты выполнить в произвольной форме, но в строгой последовательности с методическими

указаниями. В конце отчета указать дату выполнения работы и поставить личную подпись.

Контрольные вопросы:

1. От чего зависит коэффициент использования времени смены?

2. Что такое коэффициент использования ширины захвата агрегата? В каких пределах он может

быть при выполнении сельскохозяйственных работ?

3.  Назовите основные составляющие времени смены.

4. Перечислите основные виды производительности агрегатов.

5. Почему рабочая скорость движения МТА всегда меньше теоретической ?

Рекомендуемая литература:

1.Будько Ю.В. и др. Производственная эксплуатация машинно- тракторного парка

-Мн.: Беларусь, 2006

2.Пранович И.М. Производственная  эксплуатация машинно-тракторного парка. Курсовое

проектирование.-Мн.: Беларусь, 2005

3.Будько Ю.В. и др. Эксплуатация машинно-тракторного парка.- Мн.: Ураджай, 1991

Разработал преподаватель:   В.Г. Байдак

Приложение А (указательное)

Таблица 1-Исходные данные для выполнения практической работы:

| Вариант | Наименование технологической операции | Состав МТА | Коэффициент использован. ширины захвата МТА β | Буксова-ние δ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Посев зерновых | Беларус -1005 + СПУ-4 | 1,0 | 5 |
| 02 | Уборка картофеля | Беларус -1025 + КПК-3 | 1,0 | 12 |
| 03 | Посев пропашных культур | Беларус-1221 + СУПН-8 | 1,0 | 7 |
| 04 | Междурядная обработка | Беларус-920 + КРН-4,2 | 1,0 | 5 |
| 05 | Предпосевная обработка | Беларус -1221 + АКШ-6 | 0,96 | 10 |
| 06 | Уборка картофеля | МТЗ-80 + КПК-2 | 1,0 | 6 |
| 07 | Посадка картофеля | Беларус-1522 + КСМ-6 | 1,0 | 10 |
| 08 | Предпосевная обработка | Беларус-800 + КПС-4 | 0,94 | 4 |
| 09 | Вспашка | Беларус -1221 + ПЛН-4-35 | 1,09 | 12 |
| 10 | Посев зерновых | Беларус -82. 1 + СПУ-3 | 1,0 | 7 |
| 11 | Посадка картофеля | Т-150К + КСМ-6 | 1,0 | 10 |
| 12 | Вспашка | Т-150К+ПЛН-5-35 | 1,08 | 6 |
| 13 | Уборка картофеля | Беларус-920 + КПК-2 | 1,0 | 5 |
| 14 | Предпосевная обработка | Беларус -1221 + АКШ-6 | 0,98 | 12 |
| 15 | Вспашка | Беларус -1221 + ПЛН-4-35 | 1,09 | 5 |
| 16 | Посев пропашных культур | Беларус -82.1 + СУПН-8 | 1,0 | 10 |
| 17 | Предпосевная обработка | Беларус-1221+ КПС-4 | 0,92 | 4 |
| 18 | Междурядная обработка | Беларус-1522 + КРН-4,2 | 1,0 | 8 |
| 19 | Посадка картофеля | Т-150К+КСМ-6 | 1,0 | 4 |
| 20 | Посев зерновых | МТЗ-82+ СЗУ-3,6 | 1,0 | 8 |
| 21 | Предпосевная обработка | Беларус -1005+КПС-4 | 0,96 | 11 |
| 22 | Вспашка | Беларус-1522 +ПЛН-5-35 | 1,08 | 6 |
| 23 | Уборка картофеля | Беларус -1025+КПК-3 | 1,0 | 12 |
| 24 | Вспашка | Беларус -1221+ПЛН-4-35 | 1,09 | 12 |
| 25 | Посев пропашных культур | Беларус-920+СУПН-8 | 1,0 | 5 |
| 26 | Посадка картофеля | Т-150К+КСМ-6 | 1,0 | 10 |
| 27 | Уборка картофеля | Беларус -1025+КПК-3 | 1,0 | 12 |
| 28 | Междурядная обработка | Беларус -1005+КРН-4,2 | 1,0 | 6 |
| 29 | Предпосевная обработка | Беларус-1522 +АКШ-6 | 0,95 | 6 |
| 30 | Посев зерновых | Беларус -1221+ С-6 | 1,0 | 9 |

Приложение  Б(указательное)

Таблица 2-Дополнительные данные для выполнения практической работы:

| Ввариант | Коэффициент использования рабочей смены | Вариант | Коэффициент использования рабочей смены | Вариант | Коэффициент использования рабочей смены | Вариант | Коэффициент использования рабочей смены | Вариант | Коэффициент использова-ния рабочей смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 0,76 | 08 | 0,78 | 15 | 0,81 | 22 | 0,81 | 29 | 0,84 |
| 02 | 0,72 | 09 | 0,86 | 16 | 0,82 | 23 | 0.80 | 30 | 0,87 |
| 03 | 0,82 | 10 | 0,77 | 17 | 0,86 | 24 | 0,82 | 31 | 0,75 |
| 04 | 0,76 | 11 | 0,81 | 18 | 0,88 | 25 | 0,78 | 32 | 0,78 |
| 05 | 0,80 | 12 | 0,84 | 19 | 0,84 | 26 | 0,86 | 33 | 0,82 |
| 06 | 0,78 | 13 | 0,83 | 20 | 0,85 | 27 | 0,88 | 34 | 0,73 |
| 07 | 0,78 | 14 | 0,82 | 21 | 0,81 | 28 | 0,83 | 35 | 0,76 |

Приложение  В

Пример оформления титульного листа отчета по практической работе

Учреждение образования

«Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический  колледж»

Специальность: 2-740601 «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного  производства»

Группа №

Тема:Производительность МТА

Отчет по практической работе № 1

Предмет: «Производственная эксплуатация машинно-тракторного парка»

Исполнитель ______________________Ф.И.О.

«____»_________________20     г

Руководитель _____________________Ф.И.О

«____»_________________20     г

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Практической работы  № 2

ТЕМА:        Разработка операционной технологии основной и предпосевной

обработки почвы

Цель работы:  1.Составить операционно-технологическую карту основной, или

предпосевной обработок почвы;

2.Произвести расчеты по определению эксплуатационных показателей;

3.Уяснить технологию проверки качества выполнения операции.

Время выполнения работы: 4 часа

Место выполнения работы: лаборатория «Производственная эксплуатация

машинно-тракторного парка»

Дидактическое и методическое обеспечение: счётно – вычислительная техника, справочные

пособия, учебники;практикум.

Рекомендуемая литература:

1. Будько Ю.В. и др. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. -Мн.: Беларусь, 2006.

2. Шило И.Н. и др. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Практикум. – Мн.:

Беларусь,2008.

3. Бершадский В.Ф и др. Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов и работа на  них

- Мн.: Ураджай, 2000.

4. Пранович  И.М. Производственная эксплуатация машинно-тракторного парка. Курсовое

проектирование.-Мн.: Беларусь, 2005.

Дополнительная литература:

5. Заяц Э.В. Сельскохозяйственные машины.- Мн.: ОДО «Тонпик», 2004

6. Инструкции по эксплуатации: плугов, культиваторов, лущильников, дисков.

Последовательность выполнения работы:

Внеурочная подготовка:

1. Повторить пройденный материал по данной теме,   [1]  с. 227…261;

2. Ознакомиться с заданием, изучить цель выполнения работы. Ознакомиться с  приме-

чаниями к выполнению практической работы;

3. Подготовить отчет в  последовательности:

- Исходные данные. (Согласно варианта выписать индивидуальное задание. Индивидуальное

задание см. в приложении  А к  практической работе);

- Агротехнические требования на выполнение операции. (Из учебной литературы выписать

агротехнические требования предъявляемые к операции);

- Состав агрегата и подготовка его к работе. (На основании индивидуального задания

привести описание подготовки к работе МТА);

- Выбор способа движения МТА. (Используя учебную литературу принять способ движения

агрегата);

- Подготовка рабочего участка и организация работы МТА на участке. (Указать основные

мероприятия по подготовке рабочего участка);

- Контроль качества выполнения операции. (Привести описание технологии выполнения

проверки качества операции).

Работа на занятии:

1. Получить допуск к выполнению практической работы и вводный инструктаж о методике

выполнения практической работы и приступить к ее выполнению.

2. Произвести расчет кинематических параметров МТА и рабочего участка;

( Состав и параметры агрегата и рабочего участка  [1]  с.69…70, с.270…271; [1] с.103…117.  Принять способ движения МТА. На основании принятого способа движения агрегата определить:

2.1. Ширину поворотной полосы  ( )  используя   [4] приложение 62;

  - Минимальный радиус поворота ( ) принять по рекомендациям  [1] с.108;

2.3. Определить кинематическую ширину захвата агрегата () по формуле, м;

где  -конструктивная ширина агрегата, м.

  - Определить кинематическую длину агрегата ( )

где   - кинематическая длина трактора, м   [4] приложение 38;

- кинематическая длина машины, м   [4] приложение 38.

  - Определить длину выезда агрегата () по формуле:

- для прицепных агрегатов:

- для навесных агрегатов:

  - Определить ширину загона(Соп), по рекомендациям   [4] приложение 62;

  - Определить рабочую длину гона  ( ):

где – длина гона ( по заданию ), м.

2.8.Определить рабочую ширину захвата агрегата  (), м;

где  – коэффициент использования ширины захвата агрегата,  [4] приложение 37.

Рекомендации:  Рабочий участок на загоны можно не разбивать при условии, если принят

челночный способ движения и работает один агрегат.

2.9.Определить  коэффициент рабочих ходов агрегата  ( )    [4] приложение 62;

3. Определить рациональный скоростной режим работы агрегата[1]  с.61…76;[4] с.70…75.  Принять агротехнические скорости движения агрегата, [4] приложение 36;

3.1. Определить максимально возможную скорость движения агрегата по загрузке двигателя:

где  – номинальная мощность двигателя трактора [4] с.257…267 , кВт;

- допустимый коэффициент загрузки двигателя, = 0,95;

– сопротивление машины, кН.

- для прицепных плугов:

- для навесных плугов:

- для прицепных машин: +

- для навесных машин: +

где -удельное сопротивление почвы [1]  с.48;

– коэффициент сопротивления качению колёс трактора,   [4] приложение 49;

– вес трактора, кН ;

- вес плуга, кН;

- вес сельскохозяйственной машины, кН;

- коэффициент сопротивления качению колёс плуга,  [4] приложение 50;

-  коэффициент сопротивления качению колёс машины,  [4] приложение 50;

- КПД  трансмиссии,   (0,78…0,82);

- КПД буксования, %;

- рельеф рабочего участка, град. ( для всех вариантов принять =20 );

- количество корпусов;

- ширина захвата одного корпуса, м;

- глубина вспашки, м;

- поправочный коэффициент, учитывающий вес почвы на корпусах плуга,

( принять в зависимости от глубины вспашки, при он равен -1,1…1,4)

3.2.  Выбрать рабочую передачу трактора и определить рабочую скорость движения МТА:

где  σ – буксование, %;

- теоретическая скорость движения агрегата на принятой передаче, м/с.

3.3. Определить мощность на которую будет загружен двигатель трактора при работе агрегата на

выбранной передаче:

3.4. Определить коэффициент загрузки двигателя трактора

4. Рассчитать эксплуатационные показатели работы агрегата:

- часовую производительность МТА, га/ч:

где   - коэффициент использования времени смены (по заданию).

- сменную производительность МТА, га/см:

где    - время смены ( = 7 ч.).

- дневную производительность МТА, га/дн:

где  - продолжительность рабочего времени в сутках ( принять: =10 ч.).

- погектарный расход топлива, кг/га:

где  - рабочее время ();

- время затраченное на техническое и технологическое обслуживание в течении рабочей

смены (=0,5…0,6 ч.);

- время затраченное на холостые  ходы агрегата, в течении смены

=-(+)

- часовой расход топлива при работе агрегата ( =);

где  - часовой нормативный расход топлива при номинальной загрузке трактора

[4]приложение 56…60;

- часовой расход топлива при холостом ходе агрегата ( =);

- часовой расход топлива при остановках  агрегата ( =);

- затраты труда, чел./га.

где    m – количество механизаторов, обслуживающих агрегат;

n - количество вспомогательных рабочих, обслуживающих агрегат;

Vф – площадь рабочего участка, га.

5. Описать основные операции по проверке качества выполняемой операции.

Содержание отчета:

1. На лицевой стороне отчета оформить титульный лист (см. приложение Б).

2. Описание и расчеты операционно-технологической карты

Контрольные вопросы:

- Перечислите агрегаты для выполнения технологической операции (согласно задания);

- Приведите агротехнические требования натехнологическую операцию (согласно задания);

- Какие машины применяются для поверхностной обработки почвы ?

- В чем заключается подготовка агрегата?

- Какие виды контроля качества выполнения операций Вы знаете ?

Список рекомендуемой литературы:

1. Будько Ю.В. и др. Эксплуатация сельскохозяйственной техники.-Мн.: Беларусь,  2006

2.Шило И.Н. и др. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Практикум. – Мн.:

Беларусь,2008

3.Бершадский В.Ф и др. Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов и работа на  них.

- Мн.: Ураджай, 2000

4. Пранович  И.М. Производственная эксплуатация машинно-тракторного парка. Курсовое

проектирование.-Мн.: Беларусь, 2005

Разработал преподаватель:  В.Г. Байдак

Приложение  А

Таблица 1-Исходные данные для выполнения практической работы

| Вари- ант | Состав агрегата | Тип почвы | Площадь, га | Длина гона, м | Вес машины, плуга Gм,Gпл кН | Коэф. испол. времени смены | Буксова- ние, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Беларус -1221 +КП-4 | Песчаные | 95 | 220 | 7,6 | 0,78 | 6 |
| 02 | Беларус-82.1+ ПЛН-3-35 | Суглинок | 69 | 730 | 6,38 | 0,82 | 9 |
| 03 | Беларус -920 + БДН-3 | Супесчан. | 102 | 620 | 21,07 | 0,76 | 11 |
| 04 | Т-150К + ЛДГ-10 | Торфяники | 213 | 450 | 24,3 | 0,84 | 10 |
| 05 | Беларус-1523 + КЧ-5,1М | Суглинок | 250 | 550 | 18,8 | 0,72 | 12 |
| Окончание таблицы 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 06 | Беларус -82.1+ КПС-4-01 | Суглинок | 99 | 350 | 6,64 | 0,66 | 8 |
| 07 | Т-150К + КПН-5,6 | Супесчан. | 87 | 250 | 8,4 | 0,66 | 5 |
| 08 | Беларус-1221 + ПЛН-4-35 | Торфяники | 145 | 820 | 8,5 | 0,79 | 7 |
| 09 | Беларус -800 + Л-113-10 | Песчаные | 88 | 400 | 12,4 | 0,70 | 6 |
| 10 | Беларус -1221 + АКШ-6 | Суглинок | 62 | 260 | 35,0 | 0,52 | 9 |
| 11 | Т-150К + КЧ-5,1М | Супесчан. | 56 | 265 | 18,8 | 0,68 | 11 |
| 12 | Беларус -2522 + ЛДГ-20 | Суглинок | 155 | 325 | 48,6 | 0,66 | 12 |
| 13 | Беларус -1522 + ЛДГ-10 | Торфяники | 144 | 660 | 24,3 | 0,72 | 8 |
| 14 | Беларус -80.1 + БДН-3 | Песчаные | 108 | 780 | 21,07 | 0,74 | 6 |
| 15 | Т-150К + ПЛН-4-35 | Супесчан. | 77 | 920 | 8,5 | 0,78 | 7 |
| 16 | Беларус-920 + БДТ-3Б | Суглинок | 71 | 1100 | 21,7 | 0,84 | 12 |
| 17 | Беларус-80.1 + ПЛН-3-35 | Торфяники | 60 | 260 | 6,38 | 0,52 | 14 |
| 18 | Беларус-2523 + ЛДГ-20 | Песчаные | 58 | 900 | 48,6 | 0,82 | 8 |
| 19 | Т-150К+ КЧ-5,1 | Супесчан. | 45 | 430 | 18,8 | 0,58 | 5 |
| 20 | Беларус-1522 + АКШ-7,2 | Суглинок | 96 | 320 | 42,0 | 0,66 | 6 |
| 21 | Беларус-1025 + ПЛН-3-35 | Торфяники | 37 | 290 | 6,38 | 0,55 | 9 |
| 22 | Т-150К + КЧ-5,1М | Песчаные | 44 | 790 | 18,8 | 0,74 | 10 |
| 23 | Беларус-900 + БДН-3 | Суглинок | 64 | 700 | 21,07 | 0,72 | 13 |
| 24 | Беларус-850 + БДН-3 | Торфяники | 63 | 510 | 21,07 | 0,62 | 8 |
| 25 | Беларус-1221+ ПЛН-4-35 | Суглинок | 86 | 810 | 8,5 | 0,79 | 12 |
| 26 | Т-150К+ КЧ-5,1 | Песчаные | 49 | 710 | 18,8 | 0,72 | 7 |
| 27 | Беларус-1523 + ЛДГ-10 | Торфяники | 51 | 980 | 24,3 | 0,80 | 11 |
| 28 | Беларус-82 + Л-113-10 | Суглинок | 137 | 800 | 12,4 | 0,78 | 6 |
| 29 | Беларус -1221 +КПЧ-6 | Суглинок | 54 | 310 | 39,0 | 0,66 | 8 |
| 30 | Т-150К + ЛДГ-10 | Песчаные | 115 | 1200 | 24,3 | 0,88 | 7 |

Приложение  Б

Пример оформления титульного листа отчета по практической работе

Учреждение образования

«Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический  колледж»

Специальность: 2-740601 «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного  производства»

Группа №

Тема:Разработка операционной технологии основной и предпосевной

обработки почвы

Отчет по практической работе № 2

Предмет: «Производственная эксплуатация машинно-тракторного парка»

Исполнитель ______________________Ф.И.О.

«____»_________________20     г

Руководитель _____________________Ф.И.О

«____»_________________20     г