ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Рассмотрено  на  заседании  цикловой комиссии

«Технических предметов»

Протокол №______ от__________________ 2025

Председатель____________   С. А. Кондратенко

«БУДА-КОШЕЛЁВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Дисциплина: "Устройство и эксплуатация автомобилей категории "С".

Специальность: 2-74 06 01-01 «Техническое обслуживания и ремонт

сельскохозяйственной техники»

Практическое занятие № 17

Тема: ИЗУЧЕНИЕ  АККУМУЛЯТОРНОЙ  БАТАРЕИ.

Цель занятия: Получить практические навыки об устройстве и работе аккумуляторной батареи. Изучение операций по выполнению технического обслуживания аккумуляторной батареи.

Время выполнение занятия: 2 часа

Место выполнения занятия: лаборатория «Устройство и эксплуатация автомобилей».

Дидактическое       и       методическое       обеспечение:

Методические указания к выполнению практического занятия №17.  Аккумуляторная батарея без электролита, электрический паяльник,  набор инструментов, обтирочный материал, литература.

Инструкция по охране труда прилагается отдельно.

Буда-Кошелево, 2025

Последовательность выполнения практического занятия:

1. Внеаудиторная подготовка

1.1. Самостоятельно подготовиться к практическому занятию (библиотека).

1.2. Изучить методические указания по выполнению  практического занятия.

1.3. Изучить требования по охране труда при выполнении  практического занятия.

2. Работа на занятии.

2.1. Пройти контроль или входное тестирование на подготовленность к выполнению практического занятия.

2.2. Подготовить рабочее место к выполнению практического занятия (подготовка и расположение наглядного пособия и приспособлений).

2.3. По учебнику, учебным плакатам и методическим указаниям повторить назначение, устройство и работу аккумуляторной батареи.

2.4. Изучить требования по охране труда при выполнении  практического занятия.

2.5. Выполнить практическое занятие согласно методике выполнения.

2.6. Убрать рабочее место.

2.7. Ответить на контрольные вопросы.

2.8. Оформить и сдать отчет.

Методические указания

Теоретические сведения

Потребители электроэнергии на автомобиле должны питаться током при работающем и неработающем двигателе. Во время работы двигателя источником тока служит генератор, превращающий механическую энергию в электрическую. При неработающем двигателе, когда генератор не вырабатывает электроэнергии, необходим другой источник тока.

Для питания потребителей при неработающем двигателе используют химический источник постоянного тока — аккумуляторную батарею, в которой химическая энергия превращается в электрическую. Характерной особенностью аккумуляторных батарей является то, что после разряда можно восстановить их способность вырабатывать ток, если через них пропускать постоянный ток в обратном направлении в течение определенного времени.

Процесс восстановления работоспособности аккумуляторной батареи путем пропускания через нее тока в обратном направлении называется зарядом аккумулятора.

Свинцовый аккумулятор в простейшем виде состоит из двух свинцовых пластин, погруженных в раствор серной кислоты и дистиллированной воды определенной концентрации. Этот раствор называется электролитом. Если в аккумулятор налить электролит, то серная кислота будет взаимодействовать со свинцовыми пластинами и в результате химической реакции на их поверхности появится слой сернокислого свинца. При пропускании постоянного тока через такой элемент электролит под его действием разлагается и происходит химическая реакция, в результате которой сернокислый свинец положительной пластины превращается в перекись свинца коричневого цвета, а на отрицательной пластине — в губчатый свинец серого цвета. Плотность электролита при этом увеличивается за счет образования серной кислоты, а на выводах аккумулятора появится напряжение. Такой процесс называется зарядом.

При подключении к заряженному аккумулятору потребителей ток в нем пойдет в обратном направлении и это вызовет обратную химическую реакцию. Теперь из электролита будет удаляться серная кислота и выделяться вода, а на пластинах аккумулятора вновь будет образовываться сернокислый свинец. Плотность электролита и напряжение на выводах аккумулятора будет уменьшаться. Такой процесс называется

разрядом.  На автомобиле устанавливают не один аккумулятор, а батарею, состоящую из

нескольких аккумуляторов, соединенных последовательно между собой.

Стартерная свинцовая аккумуляторная батарея (рис. 1) состоит из моноблока, положительных и отрицательных пластин, сепараторов, крышек и соединительных перемычек.

Моноблок (бак) аккумуляторной батареи изготовлен из кислотоупорной пластмассы или эбонита. Он разделен перегородками, образующими отсеки для отдельных аккумуляторов. На дне моноблока имеются ребра, на которые опираются пластины: этим пластины предохраняются от короткого замыкания осадками, собирающимися на дне.

Пластины батареи изготовляют из сплава свинца и сурьмы. Сурьма (6—8%) необходима для придания им жесткости. Пластины изготавливают в виде решеток, образующих ячейки, заполняемые активной массой, которая принимает непосредственное участие в химических процессах во время заряда и разряда. Активная масса положительных пластин состоит из перекиси свинца, а отрицательных — из губчатого свинца. Для увеличения площади соприкосновения активной массы с электролитом ее делают пористой. Чтобы увеличить количество активной массы, одновременно принимающей участие в химических процессах, и уменьшить внутреннее сопротивление батареи изготавливают несколько одноименных пластин, соединенных между собой параллельно в полублоки. Полублоки собирают в блоки (рис. 1, б).

Положительных пластин в полублоке должно быть на одну меньше, чем отрицательных, с тем, чтобы в блоках положительные пластины были размещены между отрицательными. Такое взаимное расположение обеспечивает использование обеих сторон положительных пластин. Если в химической реакции будет принимать участие только одна сторона положительной пластины, то пластина будет быстро разрушаться.

Сепараторы размещены между разноименными пластинами и предохраняют их от непосредственного соприкосновения (короткого замыкания). Сепаратор представляет собой прокладку, изготовленную из пористой пластмассы, стекловаты или дерева. Сепаратор должен хорошо пропускать через себя электролит, что необходимо для нормального протекания химических процессов во время заряда и разряда. Деревянный сепаратор с одной стороны имеет ребристую поверхность, которой он обращен к положительной пластине.

Крышки закрывают аккумуляторы сверху и предохраняют от попадания в них грязи и различных веществ, а также от выплескивания электролита. В крышке сделаны отверстия для заполнения аккумулятора электролитом, контроля его уровня и для выводных штырей. Контрольно-заливное отверстие закрыто пробкой с вентиляционным отверстием. В некоторых аккумуляторах вентиляционное отверстие выполнено в крышке отдельно. По краям крышка уплотнена мастикой, предохраняющей от попадания в аккумулятор грязи и от вытекания электролита.

Электролит представляет собой смесь химически чистой серной кислоты в дистиллированной воды. Электролит, употребляемый для заполнения аккумуляторов, должен иметь определенную плотность.

Новые аккумуляторы с сухими заряженными пластинами заполняют электролитом плотностью от 1,28 до 1,25 г/см3. Выбирая плотность электролита, необходимо учитывать климатический пояс и время года. В условиях низких температур плотность электролита должна быть большей, а при высокой температуре — меньшей.

Во время приготовления электролита необходимо кислоту лить тонкой струей в воду. Смешивание воды с кислотой связано с выделением тепла и если лить воду в

кислоту, то смешивание протекает настолько бурно, что кислота разбрызгивается,

выплескивается из сосуда и может причинить ожоги.

Пробка     Крышка     Соединительная     Полюсный

Перемычка               штырь

Рисунок 1-Устройство свинцовой аккумуляторной батареи:

а – общий вид; б - блок пластин

Напряжение на выводах свинцовых аккумуляторов независимо от их размеров и количества пластин одинаково. В заряженном состоянии напряжение одного аккумулятора равно 2 В; при разрядке напряжение снижается. Во время пользования аккумулятором нельзя допускать снижение напряжения ниже 1,7 В, так как это приводит к его порче.

На современных автомобилях применяют приборы электрооборудования, рассчитанные на напряжение 12 В. Чтобы получить такое напряжение, необходимо шесть аккумуляторов соединить последовательно свинцовыми перемычками.

Емкость аккумулятора определяется количеством электричества, которое может дать заряженный аккумулятор при разряде до допустимого предела (снижение напряжения до 1,7 В). Измеряется емкость ампер-часами. Ампер часом называется емкость такого аккумулятора, который может давать ток силой в 1 А в течение I ч. Емкость зависит от размера пластин и их количества, т. е. от количества активной массы, соприкасающейся с электролитом, силы разрядного тока и температуры электролита. Чем больше сила разрядного тока, тем меньше становится емкость батареи. Снижение температуры электролита на 1°С (от температуры +30° С) снижает емкость примерно на 1 %.

На автомобилях ЗИЛ-130 устанавливают аккумуляторные батареи 6-СТ- 78ЭМСЗ, на ГАЗ-53А – 6-СТ- 68-ЭМ и на ГАЗ 24 «Волга» -6-СТ-54-ЭМ. Марки аккумуляторных батарей расшифровывают так: первая цифра обозначает количество аккумуляторов в батарее; буквы СТ — стартерная; число после букв—емкость батареи в ампер-часах. Последние буквы обозначают материал бака, сепараторов и в каком состоянии батареи поступают в автотранспортное предприятие: Э — эбонит; П — пластмасса; Д — дерево; М — мипласт; С — стекло — войлок; З — аккумуляторная батарея сухозаряженная.

Для определения полярности на выводах проставляют знаки «+», «—». Кроме того, отрицательный вывод делают тоньше положительного. Если нет опознавательных знаков и выводы по толщине различить трудно, то необходимо установить батарею на автомобиль и, подключив клеммы, включите свет. Если стрелка амперметра при неработающем двигателе покажет разряд, то батарея включена правильно.

Гарантийный срок работы аккумуляторных батарей зависит от материала сепараторов,

а также от качества применяемых материалов и колеблется в пределах 1,5— 2 лет при нормальной эксплуатации.

В настоящее время широкие распространение получили сухозаряженные аккумуляторные батареи, т. е. батареи, поступающие с завода в заряженном виде без электролита. Перед употреблением такие батареи необходимо привести в рабочее состояние, выполнив следующие операции:

удалить из-под пробок герметизирующие  диски;  прочистить вентиляционные отверстия и залить электролит в каждый аккумулятор. Плотность электролита должна соответствовать сезону и  климатическому поясу; уровень электролита должен быть на 10—15 мм выше предохранительного щитка;

в течение 2—3 ч пластины должны пропитываться электролитом, после чего долить электролит до уровня;

подзарядить аккумулятор (сила тока должна быть численно равна 0,1 емкости) в течение 5 ч; если этого недостаточно, зарядный ток снижают и продолжают заряд в течение 2—3 ч. Признаком конца заряда является обильное газовыделение (кипение электролита) и постоянные плотность электролита и напряжение батареи в течение 3 ч;

Рисунок2-Б Проверка аккумуляторной батареи;

а — уровня электролита; б — электрического напряжения; а — плотности электролита

если плотность электролита к концу заряда не будет соответствовать норме, то ее нужно довести до нормы доливкой дистиллированной воды или электролита повышенной плотности.

Степень заряженности аккумуляторов (рис. 2) проверяют ареометром и нагрузочной вилкой. Ареометр изготовлен в виде стеклянной трубки, запаянной с обеих сторон. В нижней части помещен груз, а в верхней (тонкой части) расположена шкала. Чем выше всплывает ареометр, тем большей будет плотность электролита.

Деление шкалы, совпадающее с уровнем электролита, покажет его плотность. Нагрузочная вилка состоит из двух контактных ножек, рукоятки, нагрузочного сопротивления и вольтметра. В нагрузочной вилке типа НИИАТ ЛЭ-2 имеются два сопротивления; одно из них включают при проверке аккумуляторных батарей с малой емкостью (44—65 А-ч), а другое—при проверке батарей с большой емкостью (70—100 А-ч). Сопротивление подключается при помощи зажимов. Нагрузочную вилку включают плотным прижиманием ножек к выводам испытываемого аккумулятора в течение 5 с. В конце пятой секунды проверяют величину напряжения по шкале вольтметра. При исправной и полностью заряженной аккумуляторной батарее напряжение будет в пределах 1,7—1,8 В. Если напряжение меньше, то аккумуляторная батарея требует заряда или ремонта.

Детали аккумулятора, бывшие в эксплуатации, могут иметь следующие неисправности:

в баке – трещины, пробоины, вздутие, коробление и раковины. Бак с такими дефектами можно отремонтировать;

в отрицательных пластинах – решетка повреждена, активная масса вздутая, твердая, с оползнями. Пластины, покрытые кристаллами сульфата, с выкрошенной (более чем из четырех ячеек) активной массой, не годны к использованию;

в положительных пластинах – разрывы решеток, выкрошивание активной массы и увеличение ее объема;

в сепараторах из пластипора, мипора, мипласта и хлорвинила – трещины, отверстия и истертые ребра. С такими дефектами они бракуются. Сепараторы из стекловолокна вторично не используются.

НЕИСПРАВНОСТИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Саморазряд — это разряд батареи при отключенных потребителях. Саморазряд, не превышающий 1,0... 1,5% заряда батареи за сутки (полный разряд происходит за 60... 100 суток), нормальный.

Причины ускоренного саморазряда, при котором батарея разряжается за несколько часов: электролит и грязь на поверхности батареи, вызывающие утечку тока; замыкание между собой положительных и отрицательных пластин осадком активной массы, скопившейся на дне бака выше уровня ребер;   загрязнение  электролита   посторонними   примесями.

Понижение заряда батареи вызывается одной из следующих причин: сульфатация пластин, недостаточная плотность электролита, выпадение активной массы. Сульфатация происходит при глубоком (ниже 1,7 В) разряде аккумуляторов и оставлении батарей разряженными на длительное время, при понижении уровня электролита в аккумуляторах; активная масса выпадает из-за чрезмерной плотности электролита или вследствие коробления пластин, вызванного перегрузкой аккумуляторной батареи при непрерывном включении стартера более 10 с, а также пуском стартером холодного двигателя, заправленного слишком вязким маслом.

Полное прекращение действия аккумулятора (на выводных штырях отсутствует напряжение) наступает вследствие замыкания между собой разноименных пластин при поврежденных сепараторах или отрыва выводных штырей от бареток или межэлементных соединений.

Трещины бака появляются от ударов при ослабленном креплении батареи в гнезде, от неосторожной переноски, замерзания электролита пониженной плотности.

Основные работы по техническому обслуживанию аккумуляторной батареи

ТО-1. Обтереть насухо поверхность аккумуляторной батареи и осмотреть батарею снаружи. Прочистить вентиляционные отверстия в крышках или пробках. Проверить и, если нужно, подтянуть крепление аккумуляторной батареи в гнезде, надежность присоединения клемм проводов к выводным штырям и смазать поверху техническим вазелином, уровень электролита во всех аккумуляторах и при необходимости долить дистиллированную воду.

Проверить, нет ли течи электролита из бака. Аккумуляторную батарею — моноблок, который имеет трещину, сдать в ремонт.

ТО-2. Выполнив работы первого технического обслуживания, необходимо:

Проверить плотность электролита, работоспособность и степень заряженности батареи. Если аккумуляторная батарея разряжена или неисправна, ее нужно сдать в ремонт.

СО. В северных районах с резко континентальным климатом и температурой зимой ниже —40°С довести весной и осенью плотность электролита до нормы (см. табл. 1). Плотность электролита проверяется денсиметром.

При переходе на зимнюю эксплуатацию утеплить аккумуляторную батарею. Очистить поверхность аккумуляторной батареи от электролита чистой тряпкой, смоченной в 10-процентном растворе нашатырного спирта или кальцинированной соды. Поверхность затем протирают сухой тряпкой.

Таблица 1.Зависимость плотности

| Климатический пояс | Время года | Плотность электролита при 15ºС |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | заливаемого в аккумулятор | в конце первого заряда |
| Районы с резко континентальным климатом с температурой зимой ниже - 40ºС | Зима Лето | 1,290 1,250 | 1,310 1,270 |
| Северные районы с температурой зимой до - 40ºС | Круглый год | 1,270 | 1,290 |
| Центральные районы с температурой зимой до - 30ºС | То же | 1,250 | 1,270 |
| Южные районы | То же | 1,230 | 1,250 |

Требования по охране труда при выполнении практического занятия

- Перед	началом очередного занятия лаборатория должна быть проветрена.

- На конкретное рабочее место назначает преподаватель, проводящий практические занятия.

- В звене, выполняющей работу, должно быть не более 4-5 учащихся, причём одного из

них назначают старшим.

- Перед	началом  практического занятия необходимо проверить наличие и исправность защитных средств.

- Запрещается загромождать проходы между рабочими местами. Рабочее место должно содержаться в чистоте и хорошо освещаться.

- На каждом рабочем месте должны быть методические указания по выполнению данной работы, учитывающие требования безопасности. Какие-либо действия, не предусмотренные этими указаниями, не допускаются.

- Нельзя пользоваться неисправным инструментом при разборочно-сборочных и регулировочных работах. Слесарные молотки должны иметь правильную поверхность. Перед началом работы обязательно нужно проверить надёжность крепления молотков, гаечные ключи должны строго соответствовать размерам гаек. Запрещается применять прокладки, наращивать ключ вторым ключом или трубой. Нельзя откручивать гайки или болты ударами зубила или молотка. Запрещается бить молотком по ключу.  При разборке и сборке  необходимо помнить, что детали с острыми кромками можно снимать только в рукавицах, пружины - специальными приспособлениями, а проверять совпадение отверстий нужно металлическим стержнем.

- Навёртывая гайки на вал, нельзя удерживать его от прокручивания руками, нужно пользоваться для этого специальными клиньями.

- Разбирая узлы, нельзя снятые детали или инструменты класть на край   стенда или верстака. Детали необходимо укладывать на специальные стеллажи.

- Разбирать  и собирать агрегаты на рабочем месте нужно в последовательности, указанной в задании или методических указаниях с применением соответствующих съёмников, инструмента и приспособлений. 3апрещается работать в одежде с длинными полами, широкими рукавами и в фартуке.

- Запрещается самовольно устранять неисправности оборудования лаборатории. О любых несчастных случаях в лаборатории, даже о мелких травмах кожи рук, самому пострадавшему или любому очевидцу происшествия необходимо немедленно сообщить преподавателю или лаборанту для оказания помощи, выяснения и устранения причин травмы.

- 0бо всех неисправностях оборудования, приборов, инструментов, замеченных во время практического занятия, даже если они не помешали ее выполнению, старший звена должен известить преподавателя.

- Старший звена в конце занятия должен сдать преподавателю методические указания по выполнению практического занятия, настольные и переносные приборы, оборудование, инструмент, защитные средства.

Методика выполнения практического занятия

1.  Разобрать аккумуляторную  батарею, для чего:

- электрическим паяльником удалитъ мастику, заполняющую щели,
образованные крышками и стенками бака аккумуляторной батареи;

- поднять одновременно все три элемента батареи и осторожно уложить на
монтажный стол.

2. Разобратъся в устройстве каждого из элементов, выяснив при этом:

а) количество положительных и отрицательных пластин, руководствуясь тем, что активная масса положительных пластин, представляющая собой мелкокристаллическую двуокись свинца, имеет темно-коричневый цвет, активная масса отрицательных пластин -  губчатый свинец серого цвета; б) соединения между собой положительных и отрицательных пластин, составляющих элемент аккумуляторной батареи;

в) присоединение пластин к клеммам и крепление клемм в отверстиях крышек банок;

г) роль сепараторов, место установки, обосновать форму их поверхности.

3.	На отдельных пластинах, одна из которых сильно подвержена сульфатации, выяснить:

а) причину возникновения сульфатации;

б) изменение цвета пластины и ее прочности.

4.	Осмотреть внутреннюю поверхность аккумуляторной батареи, выяснив роль опорных призм.

5.	Установить элементы вместе с крышками аккумуляторной батареи на место (в бак) и

разобраться с соединением элементов между собой, обосновав необходимость последовательного их соединения.

6.  Определить, из какого материала изготовлены перемычки клемм и как они крепятся.

- Выяснить назначение отверстий в пробках.

- Ознакомиться  с возможными неисправностями акукумуляторных батарей, способами их устранения.

Результаты осмотра деталей аккумуляторной батареи запишите в отчет по форме 1.

Форма1. Результаты осмотра деталей

| Детали | Количество, шт. | Материал | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| Бак |  |  |  |
| Отрицательные пластины |  |  |  |
| Положительные пластины |  |  |  |
| Сепараторы |  |  |  |

- Заполнить щели (зазоры) между крышками и стенками бака аккумуляторной
батареи мастикой, разогретой до 180-200 градусов.

- Непосредственно у автомобиля ЗИЛ-130 или ГАЗ-53 выяснитъ место установки и способ крепления аккумуляторной батареи на автомобиле.

Содержание отчета

1. Оформить титульный лист с указанием темы и цели работы.

2. Описать процессы, которые протекают в аккумуляторной батарее при заряде и разряде.

3. Вычертить таблицу (форма 1) и заполнить ее.

Контрольные вопросы

1.  Какое назначение аккумуляторной батареи?

2.  Из каких частей состоит аккумуляторная батарея?

3.  На чем основана работа аккумуляторной батареи?

4.  Для чего на дне моноблока имеются ребра?

5. Как расшифровывают марки аккумуляторных батарей?

Список используемых источников

Основная литература:  Е.В.Михайловский, К.Б.Серебряков, Е.Я.Тур. Устройство автомобиля.- М.: Машиностроение, 1987.

Дополнительная литература:

1. В.В.Селифонов, М.К.Бирюков. Устройство и техническое обслуживание            грузовых автомобилей.- М.: Академия, 2007.

2. М.Н. Дмитриев. ПРАКТИКУМ по устройству и техническому обслуживанию

автомобилей.- Мн.: Высшая школа, 1986.

Разработал  преподаватель                                            С.А.Пирогов